ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку:

- Агрегат насосный НД 2,5 Р 100/250К14В-УХЛ1 в количестве5шт.

  - Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Тип насоса | Дозировочный, плунжерный, с одним гидроцилиндром |
| Номинальная подача, м3/ч(л/ч) | 0,1(100) |
| Предельное давление, кгс/см2 | 250 |
| Категория точности дозирования | 2,5 |
| Способ регулирования подачи | С регулированием подачи изменением длины хода плунжера вручную на ходу и при остановленном агрегате |
| Материал проточных частей | Сталь 12Х18Н9Т |
| Наличее устройства фонаря | Без фонаря |
| Исполнение входного патрубка | Вертикальное |
| Температура окружающей среды, °С | От -60 до +40 |
| Рабочая температура перекачиваемой жидкости, °С | От -40 до +60 |
| Перекачиваемая жидкость | Водо-метанольный раствор |
| Исполнение | Взрывозащищенное |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Марка электродвигателя | АИМ100S4У2 |
| Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт | 3 |
| Частота вращения электродвигателя, об\мин | 1450 |
| Уровень и вид взрывозащиты электродвигателя | 1ExdeIIBT4 |
| Степень защиты электродвигателя | IP 54 |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 807/311/672 |
| Масса, кг | 113 |
| Назначенный ресурс до капитального ремонта, ч., не менее | 25000 |
| Наработка на отказ, ч., не менее | 7000 |
| Срок службы, лет | 20 |

1.2. Комплектность:

- Комплект ЗИП к насосу (Плунжер АР31-01-001 – 1 шт.; Шарик 15,875 – 1 шт.;

Манжета шевронная АР18-01-012-09 (Ф-4) Ø20хØ40 – 7 шт.; Грундбукса АР18-01-014-09 (композит Ф-4)  – 1 шт.; Корпуса клапана АР31-01-018 – 2 шт.; Седло клапана АР31-01-019 – 2 шт.; Прокладка АР31-01-017 – 4 шт.) – 5 компл.

2.  Дозировочный агрегат НД2,5 200/63 К14B, в количестве 1 шт.

  - Основные технические требования к поставляемому изделию:

Технические параметры

агрегат с одним гидроцилиндром, категория точности дозирования 2,5, регулирование подачи изменением длины хода плунжера вручную при остановленном агрегате, номинальная подача 200 л/час, предельное давление 63 кгс/см2, проточная часть из стали 12Х18Н9Т, без рубашки обогрева, с устройством фонаря, электродвигатель взрывозащищенного исполнения, мощность двигателя 1,5 кВт.

2.2. Комплектность:

- клапан предохранительный типа КП-КП02-6/100

- клапан обратный типа КО -КО15-250-Н

- пневмогидроаккумулятор типа ПГА – ПГА0,25/63-М

- фильтр сетчатый фланцевый ф/ф Ду15  Рн 16

- Комплект ЗИП (Корпус клапана АР42-01-014 – 2 шт.; Седло АР42-01-005 – 2 шт.; Шарик 19,844 ст. – 2 шт.; Прокладка АР42-01-006 – 12 шт.; Плунжер К14 АР42-01-001 – 1 шт.; Манжета Ф4 25х45х8 АР18-01-012-10 – 21 шт.; Грундбукса Ф4К20 25х45х25  АР18-01-014-10 – 1 шт.) – 1компл.

- Шкаф управления.

- Насос дозирующий НД-II-24-1,2-Н3 в количестве 1 шт.

  - Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя |  |  |  | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Номинальное | Допустимое |
| Параметры рабочей жидкости протекающей через насос | температура |  |  | ⁰С | 20 | от минус 30 до плюс 50 |
|  | давление |  |  | МПа | 0,6 | от 0,1 до 6,4 |
|  | плотность |  |  | кг/м³ |  | не более 1200 |
|  | вязкость |  |  | мм²/с |  | не более 600 |
|  | расход |  |  | кг/ч |  | не более 3,6 |
| Перепад давления рабочей жидкости на насосе, находящегося в закрытом состоянии |  |  |  | МПа |  | Не более 1,2 |
| Напряжение сигнала управления постоянного тока |  |  |  | В | 24 | От 21,6 до 26,4 |
| Потребляемая мощность |  |  |  | Вт |  | Не более 60 |
| Условия эксплуатации |  | Температура окружающего воздуха |  | ⁰С |  | от минус 30 до плюс 50 |
|  |  | Относительная влажность |  | % | До 80 | не более 95 при t=35⁰С |
|  |  | Воздействие синусоидальных вибраций | частота | Гц |  | от 10 до 55 |
|  |  |  | амплитуда смещения | мм |  | не более 0,15 |
| Габаритные размеры, не более |  |  |  | мм |  | 250х250х360 |
| Масса, не более |  |  |  | кг |  | 17,0 |

- Общие требования к поставке:

  - Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

4.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

4.3. Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

  - Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2019 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

  - Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

  - Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Место поставки: РС(Я), г. Якутск, п. Б. Марха, Маганский тракт, 2 км.

- Срок поставки: не более 90 календарных дней с момента заключения договора.