СОГЛАСОВАНО:                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству                                                                                            Главный инженер

ПАО «ЯТЭК»                                                                                                                           ПАО «ЯТЭК»

_____________А.Н. Баев                                                                                 __________В.И. Санников

«___»____________2020 г.                                                                                    «____»__________2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнению комплекса работ по противофонтанному обслуживанию объектов, эксплуатируемых ПАО «ЯТЭК» на 2021 г.

Лот № _____

| 1 | Заказчик: | ПАО «Якутская-топливно-энергетическая компания» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид оказываемых услуг: | Проведение профилактических работ по предупреждению возникновения открытых газовых и нефтяных фонтанов при эксплуатации фонда скважин и при проведении капитального ремонта скважин на объектах, эксплуатируемых ПАО «ЯТЭК» в 2021 г. (Приложение № 1 к ТЗ План КРС на 2021 г.), оперативная ликвидация газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов в случае их возникновения. |
| 3 | Дата начала оказания услуг: | 01.01.2021 г. |
| 4 | Дата окончания оказания услуг: | 31.12.2021 г. |
| 5 | Наименование объектов: | Фонд скважин Средневилюйского ГКМ, Мастахского ГКМ, Толонского ЛУ, Тымтайдахского ЛУ ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| 6 | Географическое положение объекта (место проведения работ): | Республика Саха (Якутия): всего 76 скв. - Вилюйский район: - Средневилюйское ГКМ – 57 скв.: действующий фонд 41 скв: №5, 88, 51, 87, 90, 16, 85, 36,81, 83, 31, 32, 33, 39, 48, 54, 15, 40, 41, 46, 53, 55, 34, 35, 38, 43, 45, 60, 65, 66, 67, 68, 84, 97, 8, 19, 22, 63, 95, 61, 96 ожидание подкл 1 скв: №3; консервационный фонд 4 скв: №21, 93, 49, 82; наблюдательный фонд 10 скв: №29, 86, 12, 20, 26, 30, 47, 50, 58, 28; ликвидационный фонд 1 скв: № 7 - Толонский ЛУ – 8 скв.: консервационный фонд 1 скв: №20; ликвидационный фонд 7 скв: № 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17; - Тымтайдахский ЛУ консервационный фонд 1 скв: №23; - Кобяйский район: - Мастахское ГКМ – 24 скв.: консервационный фонд 9 скв: №24, 55, 62, 77, 71, 65, 110, 30, 105; наблюдательный фонд 8 скв: №66, 68, 104, 11, 98, 103, 106, 109; ожидание ликв 1 скв: №111; ликвидационный фонд 6 скв: № 1, 20, 54, 59, 76, 78 |
| 7 | Требования к выполнению оказания услуг: | - Обследование объектов Заказчика районным инженером Исполнителя в соответствии с календарным графиком. - Круглосуточное дежурство личного состава Исполнителя в режиме оперативной готовности к выезду в случае возникновения аварии на объектах Заказчика. - Обеспечивать постоянную готовность своих оперативных подразделений, оборудования, транспортных средств, специальных приспособлений, материалов к ликвидации аварий на объектах Заказчика, сопряженных возникновением газонефтяных выбросов и открытых фонтанов. - Обеспечение реагирования сил и средств для ликвидации ЧС с момента получения информации о ЧС на ОПО в течение 6 часов согласно Плана ЛРН, ПМЛЛПА. - Ежемесячно проводить профилактическую работу по предупреждению возникновения газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при эксплуатации Заказчиком нефтяных и газовых скважин в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению профилактической работы по предупреждению возникновения открытого фонтанирования скважин на предприятиях нефтяной промышленности», введенной в действие приказом Минэнерго РФ от 15 февраля 2011г. №52. - Выполнять работы по ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов в случае их возникновения на объектах Заказчика незамедлительно после получения извещения об аварии на объекте, с возможностью привлечением дополнительных сил и средств. - Осуществлять контроль за соблюдением требований Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, Положений, Инструкций и других нормативных документов по противофонтанной безопасности на объектах Заказчика. - Принимать участие в расследовании происшедших газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов с целью установления причин их возникновения и выявления виновных лиц. - Ежемесячно, не позднее последнего дня текущего месяца, предоставлять Заказчику график проведения обследования фонда скважин на месторождениях Заказчика на следующий месяц. - Предоставлять отчет о проведенных обследованиях фонда скважин на месторождениях Заказчика в течение 10 дней после проведения обследования. - Ежемесячно проводить инструктажи на рабочих местах для инженерно-технических работников, работников буровых бригад, бригад освоения и капитального ремонта скважин по методам предупреждения, раннего обнаружения, первоочередным действиям при возникновении и ликвидации газонефтеводопроявлений и других аварийных ситуаций (с оформлением соответствующей документации, подтверждающей проведение инструктажей). - Участвовать в работе комиссий: по обследованию устьев законсервированных скважин, проверке состояния противофонтанной и промышленной безопасности на опасных производственных объектах. - Согласовывать планы работ, типовые и фактические схемы обвязки устьев скважин. - По требованию заказчика предоставлять информацию о состоянии противофонтанной безопасности на объектах. - По запросу Заказчика доводить информацию по газонефтеводопроявлениям и открытым фонтанам, произошедшим на предприятиях, обслуживаемых Исполнителем. - Принимать участие в разработке и согласовывать планы предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, нормативных документов по противофонтанной безопасности и рекомендаций по повышению эффективности предупреждения открытого фонтанирования скважин. - Участвовать в проведении учений на объектах Заказчика по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с газонефтеводопроявлениями и открытыми фонтанами в соответствии с планом учений. - Ежемесячно проводить теоретические занятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов с персоналом ЦДГ и УДН. - Принимать участие в работе пусковых комиссий для определению степени готовности бригады КРС к работе. |
| 8 | Основание: | Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ФНиП ПБ в НГП 2013 |
| 9 | Технические требования к Исполнителю: | - Наличие квалифицированного персонала в составе, достаточном для производства, согласно объемов производственной программы. - Наличие необходимого оборудования, материалов, склада аварийного запаса, техники для проведения профилактических и аварийных работ. - Способность немедленного выдвижения при поведении ликвидации открытых НГВП. - Наличие в регионе производственной базы с круглосуточной диспетчерской службой и дежурством производственного персонала. - Наличие необходимых лицензий, разрешительных и аттестационных документов сроком действия по 31.12.2021 г. - Персонал Исполнителя должен быть квалифицированным, иметь профессиональную подготовку, обладать опытом работы по данному профилю, должен быть обеспечен необходимыми средствами для реагирования на газонефтеводопроявления и/или открытые фонтаны. |
| 10 | Режим оказания услуг: | В соответствии с графиком обследования скважин. |
| 11 | Необходимый уровень обеспечения безопасности оказания услуг (в т.ч. требования к спецодежде и оснащению СИЗ персонала; требования в области безопасности к технике, её оснащению): | Наличие сертифицированной спецодежды и СИЗ для посещения ОПО, ликвидации аварий в случае их возникновения. Оснащенность склада АЗ в соответствии с нормами. |
| 12 | Привлечение субисполнителей: | Запрещено. |
| 13 | Прочие / особые / дополнительные условия / требования: | - Исполнитель сам должен обеспечить себя всеми необходимыми видами страхования, медицинскими услугами и коммуникационным оборудованием на время контракта. - Исполнитель за свой счет и без увеличения стоимости Услуг должен заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев своего персонала. - Обеспечение доставки специалиста Исполнителя до точки отправки на объекты (офис Заказчика) за собственный счет. |
| 14 | Услуги и материалы, предоставляемые Заказчиком: | - Предоставлять работникам Исполнителя беспрепятственный доступ на обслуживаемые производственные объекты Заказчика. - Предоставлять работникам Исполнителя, при ликвидации газоводонефтепроявлений и открытых фонтанов, помещения, оборудованные всем необходимым для размещения и отдыха. - При необходимости выделять транспортные средства для выезда работников профилактики Исполнителя на обслуживаемые объекты. |
| 15 | Реквизиты технического специалиста для получения дополнительной информации | Заместитель руководителя службы ОТ,П и ПБ Соров Е.В., т. (4112) 401-401 доб.10-40, SorovEV@yatec.ru |

Согласовано:

| Начальник геологической службы Начальник Цеха добычи Начальник ЦКРС и УПГИ Начальник геологического отдела ГПУ Руководитель службы ОТ,П и ПБ |  | Г.Р. Галиев С.В. Шеин С.С. Абинашенко С.В. Минченко Д.В. Ханин |
| --- | --- | --- |