Приложение №1

### к договору на строительство разведочной скважины №20412  в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия) от ___.___.201__ года

| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Исполнитель: Заказчик: Технический директор ОАО «ЯТЭК» ________________А.П. Кочкин ### «___»___________ 2013 г. |  |
| --- | --- |

### ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на строительство  разведочной скважины  № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ.

| ### 1 | Организация «Заказчик» | ### ОАО «ЯТЭК» |
| --- | --- | --- |
| ### 2 | Организация «Подрядчик» | ### По результатам тендера |
| ### 3 | ### Год начала строительства скважин | 2013 год |
| ### 4 | Местоположение месторождения (площади) (область, округ, район) | ### Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, Мирнинский лицензионный участок, Маччобинское нефтегазовое месторождение |
| ### 5 | ## Цель бурения | ### Подтверждение и уточнение положения водонефтяных контактов ботуобинского и улаханского горизонтов и наращивание запасов категории С1 центрального блока Маччобинского НГМ. |
| ### 6 | Назначение скважины | ### Разведочная |
| ### 7 | Геологическая характеристика (стратиграфия, литология, характеристика флюидонасыщенности пластов и т.д.). | ### В соответствии с проектом строительства разведочной скважины № 20412 |
| ### 8 | Вид скважины | ### Вертикальная |
| ### 9 | Проектный горизонт, индекс пласта | ### PR (породы фундамента). |
| ### 10 | Глубина скважины по вертикали, м | ### 2170*м (фактическую глубину определить вскрытием кристаллического фундамента не менее 5 метров). |
| ### 11 | Радиус круга допуска, м | ### 50 |
| ### 12 | Диаметр и глубина обсадных колонн: - направление, - кондуктор, - техническая, - эксплуатационная | Направление Ø 426 мм: 0-20м; Кондуктор Ø 324 мм: 0-300м; Промежуточная колонна Ø 219 мм: 0-1200м; ### Эксплуатационная колонна Ø 146 мм: 0-2170*м. |
| ### 13 | Конструкция забоя скважины | ### Перфорированная колонна |
| ### 14 | Способы контроля процессов и качества цементирования | ### КСКЦ-01, АКЦ-ФКД, СГДТ-НВ (ЦМ), ЗАС-03 |
| ### 15 | Тип бурового раствора | ### По решению проектировщика, с учетом опыта работ на месторождении. |
| ### 16 | Система очистки бурового раствора | ### Выбор оборудования определяется проектировщиком с учетом возможностей бурового подрядчика |
| ### 17 | Условия вскрытия продуктивного пласта | ### Разработка проектировщика с учетом с учетом аномально низких давлений и температур. |
| ### 18 | ### Объекты и интервалы отбора керна | ### 2132-2146 *м - курсовская свита венда- 14*м; 2120-2130* м - нижнебюкская подсвита иктехской серии венда- 10*м; |
| ### 19 | Объекты и интервалы опробования в открытом стволе | ### I объект 2133-2136* м Улаханский горизонт; ### II объект 2121-2128* м Ботуобинский горизонт |
| ### 20 | Объекты и интервалы испытания в колонне. | ### I объект 2133-2136* м Улаханский горизонт; ### II объект 2121-2128* м Ботуобинский горизонт |
| ### 21 | ### Комплекс ГИС | ### В соответствии с Программой разведочных работ |
| ### 22 | Станция ГТИ | ### «Разрез-2» или аналог. |
| ### 23 | ### Условия вторичного вскрытия пласта | ### На репрессии (раствор рассол КCl с содержанием не менее 50кг/м3 соли, (CaCl2, NaCl) с добавкой ПАВ или нефть) с применением перфораторов кумулятивного действия с высокой пробивной способностью. |
| ### 24 | ### Тип и диаметр НКТ | ### НКТ-73*5,5мм, марки «Е» (уточнит проект) |
| ### 25 | Способы вызова притока и освоения скважины (замена раствора на воду, воды на нефть, свабирование, струйный насос и т.д.) | ### Компрессирование инертным газом, перевод скважины на облегченные растворы, плотностью < 1,0 г/см3 или свабирование. |
| ### 26 | Способы интенсификации притока (кислотная обработка, обработка ПАВ, ГРП и т.д.) | ### По результатам анализа керна и предложениям проектной организации. |
| ### 27 | Тип установки для испытания | ### Мобильная установка грузоподъемностью не менее 60 тонн |
| ### 28 | ### Максимально возможное снижение уровня жидкости в скважине в процессе испытания (освоения) или эксплуатации, м | ### С учетом создания депрессии не более 10 МПа |
| ### 28 | Оборудование устья скважины | ### Обвязка колонная: ### ОКК2-21-324х219х146ХЛК1 ### ПВО: ### ОП5-350/80х21 – при бурении под промежуточную колонну ### ОП5-230/80х21 – при бурении под эксплуатационную колонну ### ПМТ2-156х21 при освоении ### Лубрикатор Л 65х35 ### Фонтанная арматура: ### АФК6Э-65х21 ХЛК1 |
| ### 29 | ##### Тип электростанции для энергоснабжения буровых работ | ДЭС-200 - 2компл., предусмотреть возможность к подключению к существующей местной энергосистеме. Резерв – ДЭС-200 – 1 компл. |
| ### 30 | Источник водоснабжения | #### Привозная |
| ### 31 | Источник теплоснабжения | Индивидуальная котельная ПКН-2С(М) ##### - при бурении 2 котла ##### - при освоении 1 котел |

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1.  Предполагаемую программу работ по строительству  разведочной скважины  № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ планируется выполнить в период с ноября 2013г по апрель  2014 года.

  - Цель работ - строительство зимней дороги; технологических площадок под буровую установку типа БУ-З000 БД (ЭУК) или аналог, или МБУ; завоз оборудования, материалов, жилого поселка; монтаж бурового оборудования, привышечных сооружений; бурение, отбор керна, проведение ИП в открытом стволе скважины, спуск и цементирование обсадных колонн, испытание объектов в колонне; демонтаж оборудования; демобилизация; зачистка, рекультивация технологической площадки.

2. ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДЕЙ РАБОТ.

Площадь работ в административном отношении находятся на территории Республики Саха (Якутия) в Мирнинском районе (улусе). Ближайший крупный населеный пункт – г. Мирный.

Дорожное сообщение: круглогодичное от г. Ленска до  г. Мирный.  От г. Мирного до места работ около 20 км - зимняя дорога, в межсезонье – необходима отсыпка полотна дороги.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ И ПЕРСОНАЛУ БРИГАД

- Бригады	по вышкостроению, бурению и испытанию скважин должны быть оснащены в соответствии с «Нормами оснащенности объектов нефтяной и газовой промышленности механизмами, приспособлениями и приборами, повышающими безопасность и технический уровень их эксплуатации», «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03. Буровое оборудование должно отвечать требованиям государственных стандартов и ПБ 08- 624-03. Технические устройства, используемые в процессе строительства скважин должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности в порядке, установленном Ростехнадзором России.

- Уровень	профессиональной подготовки персонала должен соответствовать квалификационным требованиям необходимым для выполнения работ согласно условиям Договора: по уровню и профилю образования, квалификации по диплому, опыту работы в профессиональной сфере, навыкам и умению, наличию необходимых документов.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Заказчик намеривается провести конкурсный отбор (тендер) на оказание услуг по строительству разведочной скважины  № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ. Необходимо предусмотреть мобилизацию бурового оборудования и материалов и монтаж до 01 ноября 2013 года.

4.2. Начало работ по строительству разведочной скважины  № 20412 Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ - 01.11.2013г., окончание работ 30.04.2013 г.

4.3. Планируется заключение договора на оказание услуг по строительству  разведочной скважины  № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ  по проекту предоставленному Заказчиком.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

  - Соблюдение политики компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании.

  - 100% обеспечение технологического процесса оборудованием, инструментом, материалами.

  - Полная материальная ответственность за порчу оборудования и материалов Заказчика, допущенные аварии, осложнения и браки по вине Подрядчика или его субподрядчиков.

  - Обеспечение фирменной спецодеждой с логотипом собственной компании.

  - Обеспечение культуры производства на уровне стандартов

  - Наличие Положения мотивации персонала бригад на достижение конечного результата.

  - Заказчик оставляет за собой право возмещать убытки Подрядчика за допущенные осложнения не по вине Подрядчика. Основание: двухсторонний акт.

  - Обязательное наличие телефонной, электронной связи с Заказчиком.

  - Заказчик оставляет за собой право возмещать убытки от превышения Исполнителем нормативного времени работ бригад бурения и испытания, допущенные по согласованию с Заказчиком.

  - Производственная деятельность в соответствии с нормативными и регламентирующими документами Заказчика.

  - Проведение технологических операций только под руководством ИТР.

  - Геологическое сопровождение всех работ при бурении и испытании скважин. Отбор керна 24*м. Вынос не менее 90%.

  - Предъявление по требованию Заказчика данных инструментального контроля.

  - Проживание, доставка персонала и оборудования, размещение и хранение оборудования - зона ответственности Исполнителя.

  - Ответственность перед Заказчиком за действия или бездействия третьей стороны (субподрядчиков).

  - Проживание на месторождении (за счет Подрядчика).

  - Питание (за счет Подрядчика).

  - Доставка до рабочего места (за счет Подрядчика).

  - Мобилизация транспортных средств (за счет Подрядчика).

  - Ликвидация браков, аварий по вине Подрядчика проводятся за его счет.

  - Сбор, транспортировка, размещение, утилизация и захоронение любых отходов производства и потребления осуществляется за счет Подрядчика (обязательно наличие лицензии на сбор, транспортировку и размещение опасных отходов).

  - Подрядчик самостоятельно перечисляет платежи за негативное воздействие на окружающую природную среду.

  - При составлении плана работ, Подрядчик обязан руководствоваться заданием, представленным Заказчиком.

  - 7.26. 100% оснащенность бригад сертифицированными ПВО для проведения работ согласно схемы обвязки.

  - Наличие на буровой тампонажной техники для цементирования обсадных колонн не менее 3-х ЦА- 320, 2-х СМН-20, 2-х ФСМ-7, станция контроля цементирования.

  - 100% наличие на технологической площадке бурового оборудования, комплекта аварийного инструмента, вспомогательного оборудования согласно списку, утвержденного Заказчиком.

  - Оформление дела скважины согласно перечню документов, необходимых для формирования.

Геолого-техническое задание является неотъемлемой частью договора на строительство  разведочной скважины  № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского ЛУ, до передачи Заказчиком исполнителю «Рабочего проекта на строительство разведочной скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка», выполненного Подрядчиком по проектированию.

|  | Заместитель генерального директора по стратегии и перспективному развитию, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| --- | --- |
|  | ______________ А.В. Глухов |

Примечание: При заключении договора с контрагентом  возможны дополнения и корректировки технического задания