Директор по производству

ПАО «ЯТЭК»

_______________Баев А.Н.

«___»______ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Задвижек шиберных ЗМС

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Задвижка шиберная ЗМС 50х35 ХЛ с выдвижным шпинделем с КОФ в кол-ве 10 шт.

Задвижка шиберная ЗМС 65х21 ХЛ с не выдвижным шпинделем с КОФ в кол-ве 10 шт.

Задвижка шиберная ЗМС 65х35 УХЛ с не выдвижным шпинделем с КОФ в кол-ве 10 шт.

- Назначение поставляемого изделия:

Для перекрытия каналов устьевой арматуры на эксплуатационных, наблюдательных, консервационных скважинах, эксплуатирующихся в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.

Основные технические требования к поставляемому изделию - ЗМС 50х35 ХЛ с выдвижным шпинделем с КОФ:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 35 |
| Условный проход, мм | 50 |
| Длина задвижки | 371 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 215 165 95,2 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Цвет окраски | Желтый |
| Диаметр под приварку КОФ (ГОСТ 28919-91), мм | 89 |
| Материал КОФ | ст. 09Г2С |
| Шпилька ГОСТ 28919-91 | 1-М22х160-1-01.09-40Х |
| Гайка ГОСТ 28919-91 | М22-1-01.09-40Х |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 10 компл.

Основные технические требования к поставляемому изделию - Задвижка шиберная ЗМС 65х21 ХЛ с не выдвижным шпинделем с КОФ:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 21 |
| Условный проход, мм | 65 |
| Длина задвижки | 350 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 195 160 90 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Цвет окраски | Желтый |
| Диаметр под приварку КОФ (ГОСТ 28919-91), мм | 89 – 6 компл., 114 – 4 компл. |
| Материал КОФ | ст. 09Г2С |
| Шпилька ГОСТ 28919-91 | 1-М20х140-1-01.09-40Х |
| Гайка ГОСТ 28919-91 | М20-1-01.09-40Х |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 10 компл.

Основные технические требования к поставляемому изделию - Задвижка шиберная ЗМС 65х35 УХЛ с не выдвижным шпинделем с КОФ:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 35 |
| Условный проход, мм | 65 |
| Длина задвижки | 422 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 245 190,5 107,9 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Цвет окраски | Желтый |
| Диаметр под приварку КОФ (ГОСТ 28919-91), мм | 89 |
| Материал КОФ | ст. 09Г2С |
| Шпилька ГОСТ 28919-91 | 1-М24х170-1-01.09-40Х |
| Гайка ГОСТ 28919-91 | М24-1-01.09-40Х |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 10 компл.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, сертификат, чертёж, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2021 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

  - Присоединительные поверхности патрубков должны быть закрыты временными заглушками с целью защиты их от повреждений при транспортировке.

  - Крепежные детали, запасные части и инструменты должны быть упакованы в деревянную тару. Техническую и сопроводительную документацию упаковывать во влагонепроницаемый пакет и поместить внутри деревянной тары.

  - Арматура должна быть надежно закреплена от смещений и колебаний на поддонах и упакована в деревянные ящики.

  - Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортирования арматуры всеми видами транспорта.

  - Срок поставки – не более 90 календарных дней с момента подписания договора.

Начальник ЦДГ                                                                                            Шеин С.В.