Техническое задание на «Блок замера дебита скважин на  ЛУ ПАО «ЯТЭК»

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | «Блок замера дебита скважин на ЛУ ПАО «ЯТЭК» Разработка и монтаж системы учета ГКС(газоконденсатной смеси). | КРСиПГИ | шт. | 1 | Назначение | «Блок замера дебита скважин на ЛУ ПАО «ЯТЭК» замеры дебита ГКС на устьях скважин, с изменяемым коэффициентом эксплуатации по времени. Принципиальная схема(приложение 2) |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение изменяемого временного коэффициента эксплуатации скважины. | В амплитуде часового таймера,60 мин., с возможностью ручного программирования режима (1 - 60 минут открыт/ 1-60 минут закрыт) |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение замеров двухфазной продукции, газ/жидкость | Продукция ГКС (газоконденсатная смесь) с дебитами Q – 30 000 – 600 000 нм3/сут., в т.ч. НГК – 5 – 40 м3/сут, в том числе Н2О – до 30% (с содержанием метилового спирта до 60%), Содержание жидкой фазы в продукции на участке замера от 20г до 200 г/м3. Рекомбинированный состав газа (приложение 1) |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие пробоотборников | Наличие пробоотборников жидкой и газовой среды и по 1 контейнеру на вывоз в лабораторию(стандарт) |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура среды | - 30 + 30 град.ц. |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление (в нормальных условиях) | 0 - 24 мПа. |  |  |
|  |  |  |  |  | управление/контроль | Отдельный шкаф на косе/шине или полушкаф в едином блоке; передача информации на ПК проводное/беспроводное в дистанции 50 м |  |  |
|  |  |  |  |  | Обогрев | По требованию комплектующих изделий |  |  |
|  |  |  |  |  | Погрешность расходомера | менее 2%.(по каждой фазе продукции) |  |  |
|  |  |  |  |  | Климатическое исполнение | -50 +40 град.ц. |  |  |
|  |  |  |  |  | Транспортные габариты(условия) | К перевозке на ТС (петли такелажные под автокран) В габаритах к транспортировке на стандартных ТС , до 2000 Х3000 Х 1500мм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Хранение в не эксплуатируемый период | атмосферное |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение автономной сети (в комплекте блока) | автономная сеть 220 V (переносная электростанция)230 В, 50 Гц |  |  |
|  |  |  |  |  | Климатическое исполнение | -50 +40 град.ц. |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип | Блочно/шкафной, на салазках для удобства адаптации на рельефе любой скважины. |  |  |
|  |  |  |  |  | Подключение к системе скважины | «халибертон» (вх/вых 15 м) |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не менее 3х лет |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | ОПИ (опытно промышленных испытаний) осуществляется поставщиком в присутствии заказчика. Производится 5 суточных замеров в течении 7 суток (2е суток на технический резерв). ОПИ (опытно промышленных испытаний) осуществляется поставщиком в присутствии заказчика. Производится 5 суточных замеров в течении 7 суток (2е суток на технический резерв). По итогу формируется АКТ двухсторонней комиссии (приемки/не приемки оборудования), по результатам замеров. |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Обучение персонала по месту в процессе ОПИ |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 90 дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) Вилюйский район, п. Кысыл-Сыр, Центральный склад ПАО «ЯТЭК». |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.