Приложение 4

к Договору № ______

от «___» ________ 2014г.

| «СОГЛАСОВАНО»: __________________ «____» ________________2014г. | «УТВЕРЖДАЮ»: Главный геолог ОАО «ЯТЭК» ___________________О.Л. Филиппов «____» ________________2014г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание супервайзерских (методико-технологический контроль)  услуг при проведении полевых сейсморазведочных  МОГТ-2Д и камеральных работ  в пределах Маччобинского месторождения, расположенного на Мирнинском

лицензионном участке Республики Саха (Якутия)

# 1. Обоснование проведения работ:

План ОАО «ЯТЭК» разведочных работ на Мирнинском лицензионном участке.

2. Объём работ:

Сейсморазведка МОГТ-2Д (100 пог.км) и камеральные работы.

3. Цель работ:

- Обеспечение проведения сейсмических работ МОГТ-2Д и камеральных работ.

- Контроль качества  выполнения Исполнителем  полевых и камеральных работ в соответствии с Геологическим заданием, Проектом сейсморазведочных работ, «Требованием к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D» и «Положением о полевом контроле выполнения сейсморазведочных работ».

- Повышение эффективности и качества проведения сейсморазведочных работ МОГТ-2Д и камеральных работ.

4. Задачи работ:

4.1. Представлять интересы Заказчика на полевых сейсморазведочных работах.

Работа выполняется специалистами  соответствующей квалификации (супервайзерами-геофизиками). Супервайзер должен иметь опыт работ, сертификат соответствия, свидетельство, знать методику и технологию проведения полевых работ МОГТ 3D, 2Д и обработку полевых сейсмических материалов, применяемых на проектной площади.

4.2. Проводить экспертизу проектов и проверку степени готовности полевой партии к выполнению поставленных в сезоне задач.

4.3. В случае необходимости обеспечивать своевременное представление Заказчику документации для изменения проекта.

4.4. Осуществлять своевременный и постоянный методико-технологический контроль качества полевых материалов и соблюдения «Требований к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D».

4.5. Поддерживать связь с Заказчиком и ставить его в известность о ходе полевых работ.

4.6. Осуществлять контроль и методическую поддержку работы полевых отрядов партии: сейсмического, вибрационного, топогеодезического. В случае несоблюдения требований по технологии и методике проведения работ, ставить перед руководством полевой партии (Исполнителя полевых работ) вопрос о немедленном исправлении отклонений в технологии работ и переотработке забракованного материала, информировать Заказчика о необходимых изменениях в методике и технологии работ.

4.7. Участвовать в проведении опытных работ, выборе параметров возбуждения/регистрации по результатам опытных работ, с учетом требований проекта работ.

4.8. Осуществлять своевременную приемку и оценку полевых материалов, соответствующей документации от ведущего геофизика полевой партии, отбраковывать некачественный материал.

4.9. Контролировать учет ежедневных работ.

4.10. Контролировать правильность оформления сопроводительной документации к полевому материалу, своевременность предоставления полевых материалов Заказчику и подписывать акты приемки (первичной и окончательной) полевого материала.

4.11. Обеспечивать выполнение требований Заказчика к полевому материалу и сопроводительной документации;

4.12.Подрядчик представляет:

4.12.1. ежедневную сводку о ходе полевых работ и выполнении плана (по всем видам работ) по форме, утвержденной Заказчиком, в случае нарушений уведомить Заказчика и Исполнителя;

4.12.2. акты первичной приемки у Исполнителя полевых материалов (на текущие объемы) для комиссионного рассмотрения и подписания у Заказчика;

4.12.3. отчет по результатам этапов работ и полевого сезона (анализ применяемых методик, качества проведенных работ и полученных материалов) и Акты промежуточной приемки и оценки качества работ по контролю за технологией;

4.12.4. акты приема-передачи выполненных работ (супервайзерских услуг) и счет-фактуры.

4.13. В процессе выполнения вибрационных работ осуществлять проверку технического состояния вибраторов, параметры тестов, работу системы синхронизации.

4.2. Функции супервайзера:

При проведении работ супервайзер руководствуется «Технологической инструкцией Производство полевых сейсморазведочных работ 2Д и3Д».

Контроль качества выполнения производственных сейсморазведочных работ производится в соответствии с «Требованиями к производству и оценке качества сейсмических полевых материалов».

Любые изменения в составе работ Исполнитель оперативно согласовывает с Заказчиком.

  - Оборудование и системы:

Минимальный перечень оборудования и программного обеспечения, Супервайзер должен иметь на этапе полевых работ:

- Персональный компьютер (ноутбук);

- Спутниковый телефон, с возможностью передачи электронных сообщений;

- Цифровой фотоаппарат;

- Программные средства - Windows XP, офисные прог.- Word, Excel и др., программа планирования -*.

- Для автоматизированной оценки качества и информативности получаемых материалов используется программный пакет SeisWin-QC*.

- Форма отчетной документации:

- Оперативная (ежедекадная) информация о ходе проведения работ предоставляется Заказчику в электронном виде и рассылается на адреса: BulgakovaLE@yatec.ru.

- По завершении полевых работ Исполнитель составляет окончательный отчет в 3-х экземплярах и рассылает  ОАО «ЯТЭК» (г. Якутск). Отчет предоставляется в электронном виде и на бумажных носителях.

- Сроки выполнения работ:

Начало – 4 квартал 2014 г.

Окончание – 1 квартал 2015 г.

Зам. главного геолога

ОАО «ЯТЭК»		   				Д. О. Мамаков