«УТВЕРЖДАЮ» Технический директор ПАО «ЯТЭК» _______________ А.А. Черепанов «____»_________________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

  - Автоматический анализатор фракционного состава DIANA 700 или эквивалент.

  - Анализатор предельной температуры фильтруемости (CFPP) Callisto 100 или эквивалент.

- Назначение поставляемого изделия:

  - Определение фракционного состав нефтепродуктов по ГОСТ 2177.

  - Определение предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре в соответствии с ГОСТ 22254-92.

- Основные требования к поставляемому изделию:

  - Автоматический анализатор фракционного состава DIANA 700 или эквивалент.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Нагреватель |  |
| Система нагревания с низким энергопотреблением и автоматическим позиционированием нагревательного блока и защитного экрана |  |
| Автоматическая настройка начального нагрева и регулировка нагревателя |  |
| Охлаждающий вентилятор для быстрого снижения температуры колбы до безопасного значения после анализа |  |
| Конденсер |  |
| Твердотельная система охлаждения на элементах Пельтье |  |
| Диапазон температуры | от 0 до 80 °С |
| Приемная камера |  |
| Твердотельная система охлаждения на элементах Пельтье |  |
| Диапазон температуры | от 0 до 60 °С |
| Устойчивость к коррозии |  |
| Автоматическое снижение потерь летучих органических веществ |  |
| Датчик температуры паров |  |
| Металлический датчик температуры паров Pt100 |  |
| Диапазон температуры | от 0 до 450 °С |
| Автоматическая корректировка влияния атмосферного давления |  |
| Детектирование объема |  |
| Предварительное сканирование объема образца |  |
| Автоматическое сканирование остатка в приемной камере с автоматическим расчетом потерь |  |
| Встроенный датчик атмосферного давления для автоматической коррекции результатов в соответствии с требованием стандартов |  |
| Безопасность |  |
| Встроенная система пожаротушения | Должно быть наличие |
| Программное обеспечение на русском языке | Должно быть наличие |
| Стандартные образцы | Должно быть наличие |
| Методы определения | ASTM D86 (Группа 0, 1, 2, 3, 4), ASTM D1078, ASTM D850, IP 195, IP 123, DIN 51751, EN ISO 3405 (Группа 0, 1, 2, 3, 4), ГОСТ 2177, ASTM D524, ASTM D4530 |
| Сервис и техническая поддержка |  |
| Доставка оборудования до адреса Заказчика | Должно быть наличие |
| Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, первичный инструктаж персонала), РС (Я), Вилюйский улус, п. Кысыл – Сыр | Должно быть наличие |
| Первичная аттестация оборудования | Должно быть наличие |

  - Анализатор предельной температуры фильтруемости (CFPP) Callisto 100 или эквивалент .

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические характеристики Callisto 100 |  |
| Детектирование | 2 инфракрасных бесконтактных перегородки для определения |
| Температурный диапазон измерительной ячейки | от -70 °C до 30 °C (точность в соответствии с применяемой стандартной методикой анализа) |
| Диапазон измерений предельной температуры фильтруемости | от -60 °C до 45 °C |
| Вакуум | Контролируется электроникой |
| Очистка | Программируемые циклы очистки |
| Калибровка | Автоматическая процедура калибровки для температуры образца и охлаждающей рубашки, а также измерения вакуума |
| Память данных | 1000 результатов 90 пользовательских программ |
| Экспорт данных | Экспорт результатов измерений на флеш (pdf, Exel) |
| Интерфейсы | 3хUSB(задняя панель)б 1хUSB(передняя панель), 1хRS232, 1хLAN, 1xVGA; |
| Устройства ввода данных | Устройство для считывания штрих-кодов, клавиатура, мышь |
| CORIO CD-900F Охлаждающий термостат |  |
| Диапазон рабочих температур | от -40 °C до 150 °C |
| Стабильность температуры | ±0.03 °C |
| Мощность нагрева | 2 кВт |
| Производительность насоса | 15 л/мин |
| Производительность насоса нагнетание | 0,35 бар |
| Хладагент R452A | Должно быть наличие |
| Крышка для ванны | Должно быть наличие |
| Охлаждение компрессора | Воздушное |
| Сервис и техническая поддержка |  |
| Доставка оборудования до адреса Заказчика | Должно быть наличие |
| Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, первичный инструктаж персонала), РС (Я), Вилюйский улус, п. Кысыл – Сыр | Должно быть наличие |
| Первичная аттестация оборудования | Должно быть наличие |

- Комплектность поставки оборудования:

  - Автоматический анализатор фракционного состава

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Автоматический анализатор фракционного состава | 1 |
| DIANA 700 базовый блок – 1 шт. |  |
| Кабель питания – 1 шт. |  |
| USB носитель с инструкцией – 1 шт. |  |
| Стилус – 1 шт. |  |
| Адаптер WiFi/Bluetooth – 1 шт. |  |
| Предохранитель – 1 шт. |  |
| Трубка для хранения датчика температуры – 1 шт. |  |
| Пробка трубки конденсера – 2 шт. |  |
| Колба для дистилляции 125 мл – 2 шт. |  |
| Подставка под колбу с отверстием 38 мм – 2 шт. |  |
| Подставка под колбу с отверстием 50 мм – 2 шт. |  |
| Приемный цилиндр 100 мл -2 шт. |  |
| Каплеприемник – 1 шт. |  |
| Поставка приемного цилиндра -1 шт. |  |
| Цилиндр для остатка 5 мл – 1 шт. |  |
| Тросик для очистки трубки конденсера – 1 шт. |  |
| Материал для очистки трубки конденсера – 1 шт. |  |
| Кипелки 20г/уп – 1 шт. |  |
| Инструкция на русском языке – 1 шт. |  |
| Паспорт на русском языке – 1 шт. |  |
| Комплект расходных материалов для топлив по ASTM D86 | 1 |
| Приемный цилиндр – 2 шт. |  |
| Колба 125 мл – 10 шт. |  |
| Переходник на трубку конденсора – 5 шт. |  |
| Мультиконнектор с металлическим датчиком температуры паров Pt100 – 1 |  |
| Подставка под колбу с отверстием 38 мм – 1 шт. |  |
| Подставка под колбу с отверстием 50 мм – 1 шт. |  |
| Каплеприемник – 2 шт. |  |
| Шомпол для очистки трубки конденсера – 1 шт. |  |
| Основание приемного цилиндра – 1 шт. |  |
| Ветошь для очистки трубки – 1 шт. |  |
| Кипелки, 200 г. | 1 |
| Паста для очистки датчика Pt100, 500 мл | 1 |
| ФС набор ГСО разгонки | 1 |
| ФС-Б-НС (100 мл) – 4 шт. |  |
| ФС-ДТ-НС – 4 шт. |  |
| ФС-РТ-НС – 4 шт. |  |

  - Анализатор предельной температуры фильтруемости.

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Callisto 100 базовый блок 230 V | шт. | 1 |
| Кабель питания | шт. | 1 |
| Набор изоляционных шлангов (d=8 мм, 2х2 м) | шт. | 1 |
| Набор аксессуаров Callisto 100 в составе: |  |  |
| Фильтр в сборе (без пипетки) | шт. | 1 |
| Центрующее устройство по EN 116 | шт. | 1 |
| Трубка (для Pt100) | шт. | 1 |
| Пипетка, 20 мл | шт. | 1 |
| Датчик температуры Pt100 | шт. | 1 |
| Крышка Callisto | шт. | 1 |
| Стакан, 250 мл | шт. | 1 |
| Крышка со световым каналом | шт. | 1 |
| Обжимной хомут (для PT100) | шт. |  |
| Стилус сенсорного экрана | шт. | 1 |
| Прокладочное кольцо (для Pt100) | шт. | 1 |
| Стандартный испытательный сосуд CFPP | шт. | 1 |
| Ключ шестигранный, 1.5 мм | шт. | 1 |
| Винт (для обжимного хомута) | шт. | 1 |
| Запасной набор для испытаний в комплекте: |  |  |
| Сито для фильтра | шт. | 4 |
| Центрующая направляющая EN 116 | шт. | 4 |
| Уплотнение пипетки (10 шт/уп) | шт. | 4 |
| Уплотнение сита (10 шт уп) | шт. | 4 |
| Пипетка 20 мл | шт. | 4 |
| Стакан, 250 мл | шт. | 8 |
| Уплотнение крышки | шт. | 4 |
| Шланг силиконовый | шт. | 4 |
| Стандартный испытательный сосуд CFPP | шт. | 4 |
| Фильтр в сборе без пипетки | шт. | 2 |
| CORIO CD-900F Охлаждающий термостат | шт. | 1 |
| Соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса M16x1, наружн.резьба) | шт. | 1 |
| Стандартный образец ПТФ ДТ-1, 60мл | шт. | 4 |
| Стандартный образец ПТФ ДТ-2, 60мл | шт. | 4 |

- Общие требования к поставке:

  - Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

  - Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

  - Все комплектующие должны обеспечить функционирование оборудования в соответствии с требованиями применения пункта №3.

  - При рассмотрении предложений от участников рассматриваются эквиваленты.

  - Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

  - Оборудование должно поставляться новым, оригинального производства, с обязательной первичной (периодической) аттестацией. Год выпуска оборудования не позднее 2020 г.

  - Обязательное техническое обслуживание во время гарантийного срока эксплуатации.

  - Дистанционное сопровождение, консультация по вопросам работы аппарата.

  - Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика аттестации;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

  - Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатации.

  - Срок поставки не более 80 календарных дней с момента заключения договора.

  - Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2км д.2А, Центральный склад МПЗ ПАО «ЯТЭК».

Составил:

| Главный специалист |  |  |  | Степанов Н.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Согласовано:

| Начальник ЛХА |  |  |  | Замалиева Р.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |