Техническое задание на поставку материалов для видеонаблюдения

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Антенна CB |  | шт. | 10 | Магнитное основание: | Не менее 120мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочие частоты: | Не менее 26-28 МГц |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина: | Не менее 146 см |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная мощность: | Не менее 400 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Полоса пропускания: | Не менее 90 каналов |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип разъема PL 16мм | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Волновое сопротивление: | Не менее 50 ОМ |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал штыря: | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина кабеля: | Не менее 3м |  |  |
|  | Монтажная база двойная |  | шт. | 600 | Тип | Основание монтажное/крепежный элемент для кабельных стяжек (хомутов) |  |  |
|  |  |  |  |  | Подходит для кабельного хомута шириной | Не более 4 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | 19мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | 19мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота | 5мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания №1 |  | шт. | 1 | Входное напряжение, max | Не менее 250 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Входное напряжение, min | Не более 150 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение, max | Не менее 14 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение, min | Не более 12.9 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки | Не более 30 мВ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип используемого аккумулятора | Не менее 2 шт. 12 В 7 (12) Ач, не менее 1 шт. 12В 17 Ач |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный ток нагрузки | не более 5А |  |  |
|  |  |  |  |  | - Защита аккумулятора от глубокого разряда | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита от короткого замыкания | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | - Степень защиты IP20 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи 10.5-11 В | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | Не менее от -10 до +40°С |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | Не более 228 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота | Не более 284 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина | Не более 119 мм |  |  |
|  | IP видеокамера №1 |  | шт. | 20 | Тип | IP |  |  |
|  |  |  |  |  | Корпус | Купольная |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Уличная |  |  |
|  |  |  |  |  | Функции WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Видеоаналитика Smart | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Макс. Разрешение | Не менее 5Мп |  |  |
|  |  |  |  |  | Матрица 1/2.7" Progressive Scan CMOS | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип объектива фиксированный | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Объектив 2.8мм | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Угол обзора | по горизонтали не менее 97°, по вертикали не менее 71°, по диагонали не менее 129° |  |  |
|  |  |  |  |  | Крепление Объектива М12 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность | Не более 0.003 лк @ (F1.4, AGCвкл) |  |  |
|  |  |  |  |  | ИК-Фильтр механический | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка EXIR | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Дальность подсветки | Не менее 40 м |  |  |
|  |  |  |  |  | Разрешение | Не менее 2592×1944 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество потоков | Не менее 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной Поток 50 Гц: 20 к/с (2592 × 1944) 25 к/с (2688 × 1520, 2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2592 × 1944) 30 к/с (2688 × 1520, 2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительный Поток 50 Гц: 25 к/с (640 × 480,640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Скорость Кадров | Не менее 25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Видеосжатие Н.264, Н.264+, Н.265, Н.265+, MJPEG | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Аудиосжатие G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Аудиовход/Выход | Не менее 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревожный Интерфейс тревожные вход/выход | Не менее 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сетевой Интерфейс RJ45 100M Ethernet | Не менее 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Стандарт PoE 802.3 af, класс 3 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип поддерживаемых карт памяти microSD | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный объём поддерживаемых карт памяти | Не менее 256 Гб |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс Защиты IP67 / IK10 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Доп. Защита от обратной полярности | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал Алюминий | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер Ø 121 × 92 мм | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес | Не более 590 г |  |  |
|  | IP видеокамера №2 |  | шт. | 20 | Матрица 1/2.7″ Progressive Scan CMOS | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность | Не более 0.003 лк @ (F1.4, AGCвкл) |  |  |
|  |  |  |  |  | Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |  |  |
|  |  |  |  |  | Поддержка медленного затвора | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | WDR | Не менее 120дБ |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим «день/ночь» с механическим ИК-фильтр | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наблюдения | Поворот камеры: не менее 360°, наклон: не менее 90°, вращение: не менее 360° |  |  |
|  |  |  |  |  | Крепление объектива M12 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Объектив 4 мм | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Угол обзора | по горизонтали не менее 78°, по вертикали не менее 58° |  |  |
|  |  |  |  |  | Крепление Объектива М12 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Дальность ИК-подсветки | Не менее 90 м |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина волны | Не менее 850 нм |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительная интеллектуальная подсветка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное разрешение | Не менее 2592 × 1944 |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной поток 50 Гц: 20 к/с (2592 × 1944) 25 к/с (2688 × 1520, 2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (2592 × 1944) 30 к/с (2688 × 1520, 2304 × 1296,1920 × 1080, 1280 × 720) | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительный поток 50 Гц: 25 к/с (640 × 480,640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Третий поток 50 Гц: 15 к/с (1280 × 720,640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)60 Гц: 15 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Видеосжатие H.265, H.264, H.264+, H.265+ | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | SVC | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Область интереса (ROI) по 5 фиксированных областей для основного потока и для дополнительного потока | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтрация шумов окружающей среды | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Аудиосжатие G.711ulaw, G.711alaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Одновременный просмотр в режиме реального времени | Не менее 6 каналов |  |  |
|  |  |  |  |  | Безопасность: Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE идайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Улучшение изображения: BLC, 3D DNR, HLC | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Переключатель параметров изображения | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Настройки изображения: Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревожный интерфейс | Не менее 2 входа, не менее 2 выхода |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенный слот для microSD, SDHC, SDXC-карты до 256 ГБ | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Аппаратный сброс | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Сетевой интерфейс RJ45 auto 10M/100M порт Ethernet | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Интеллектуальная видеоаналитика: Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя), обнаружение изменения сцены | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Захват лиц | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита периметра: Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область/выхода из области | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Основные функции: Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Программный сброс | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | Не менее от -40 до +60 °C |  |  |
|  |  |  |  |  | Питание: DC 12 В ± 25 %, защита от обратной полярности PoE: 802.3 at, класс 4 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса камеры | Не более 1110 г |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания №2 |  | шт. | 10 | Сетевое напряжение, min | Не более 130В |  |  |
|  |  |  |  |  | Сетевое напряжение, max | Не менее 265В |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный ток нагрузки | Не мене 5А |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение при работе от сети, max | Не менее 13,8В |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение при работе от сети, min | Не более 13,4В |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение при работе от АКБ, max | Не менее 13,5В |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение при работе от АКБ, min | Не более 10,8В |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита от короткого замыкания | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита аккумулятора от глубокого разряда | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип используемы аккумуляторов 12В 7 Ач | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество устанавливаемых аккумуляторов | Не менее 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты оболочки IP20 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры | Не более 324х86х184 мм |  |  |
|  | Трансформаторный блок питания |  | шт. | 6 | Тип | Трансформаторный источник питания для стационарных радиостанций |  |  |
|  |  |  |  |  | Входное напряжение | 220В |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходной ток нагрузки, max | Не менее 20А |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходной ток нагрузки, min | Не более 16А |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес | Не более 8.1 кг |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита от короткого замыкания | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита от превышения напряжения | Наличие |  |  |
|  | Считыватель бесконтактный |  | шт. | 2 | Интерфейс подключения, питания USB | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Ток потребления | Не более 100 мA |  |  |
|  |  |  |  |  | Дистанция считывания | EM-Marin не менее 12 см, MIFARE® не менее 6 см |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры | Не более 116х90х26 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес | Не более 100 г. |  |  |
|  | Кабель №1 |  | бухта | 2 | Категория | 5е |  |  |
|  |  |  |  |  | Полоса пропускания, | Не менее 100 МГц |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип кабеля F/UTP | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество пар 4 | Не менее 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал проводников медь | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип проводников | Одножильный |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр проводников кабеля | Не менее 0,48 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал внешней оболочки поливинилхлорид (PVC) | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Применение | Для внутренней прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  | Внешний диаметр оболочки | Не менее 6,0 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | Не менее 305 м |  |  |
|  | Блок питания стабилизированный |  | шт. | 6 | Входное напряжение, max | Не менее 245 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Входное напряжение, min | Не более 165 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение, max | Не менее 12.2 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходное напряжение, min | Не более 11.8 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Выходной ток | Не менее 3А |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита от короткого замыкания | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты IP56 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Пластик |  |  |
|  | Кабель №2 |  | бухта | 3 | Категория | 5е |  |  |
|  |  |  |  |  | Полоса пропускания, | Не менее 100 МГц |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип кабеля U/UTP | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество пар | Не менее 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал проводников Медь | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип проводников одножильный | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр проводников кабеля | Не менее 0,47 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал внешней оболочки поливинилхлорид (PVC) | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Применение для внутренней прокладки | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Внешний диаметр оболочки | Не менее 4,9 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | Не менее 305 м |  |  |
|  | Коннектор |  | уп. | 2 | Категория | 5e |  |  |
|  |  |  |  |  | Полоса пропускания | Не менее 100 МГц |  |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение | Экранированный |  |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во в упаковке | Не менее 100 шт. |  |  |
|  | Патч-корд |  | шт. | 20 | Тип патч-корда | Распределительный (Simplex) |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип волокна | SM (G.652.D) |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип коннектора A | FC |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип коннектора B | SC |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип полировки коннектора A | APC |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип полировки коннектора B | APC |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | Не менее 3 м |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал оболочки LSZH | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Возвратные потери | Не более 0,20 дБ |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальные вносимые потери | Не более 0,20 дБ |  |  |
|  |  |  |  |  | Воспроизводимость | Не более 0,10 дБ |  |  |
|  |  |  |  |  | Заменяемость | Не более 0,20 дБ |  |  |
|  |  |  |  |  | Обратное отражение | Не менее 50 дБ |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Не менее 30 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество подключений | Не менее 1000 раз |  |  |
|  | Шкаф монтажный |  | шт. | 4 | Материал корпуса | Металл |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид установки | Навесной |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | Не более 280мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота | Не более 330 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина | Не более 180 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты IP31 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Замок на дверце | Наличие |  |  |
|  | Видеорегистратор |  | шт. | 1 | Тип | Персональный взрывозащищенный видеорегистратор |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип крепления | Металлический зажим |  |  |
|  |  |  |  |  | Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIB T4 Ga X, РО Ex ia I Ma X. | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенная карта памяти | Не менее 64 Гб. |  |  |
|  |  |  |  |  | Матрица | Не менее 5 Мп |  |  |
|  |  |  |  |  | процессор Ambarella A7 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Угол обзора | Не менее 140° |  |  |
|  |  |  |  |  | максимальное разрешение видео | Не менее 2304x1296 (30 к/с) |  |  |
|  |  |  |  |  | встроенный микрофон | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | индикация записи и работы, вкл./выкл и начало записи одной кнопкой | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | ИК подсветка | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | корпус с защитой IP67 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | встроенный литий ионный аккумулятор | Не менее 6800 мАч |  |  |
|  |  |  |  |  | время автономной работы | Не менее 13 ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая температура | Не менее от -25 до +60°C° |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер видеорегистратор | Не более 75x56x22 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес | Не более 90 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат соответствия и соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011 «О Безопасности оборудования для работ во взрывоопасных средах». Классы взрывоопасных зон: 0, 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011. Категория взрывоопасных смесей: IIA и IIB по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011, а также подземные выработки угольных шахт и рудников, в том числе опасные по газу (метан) и (или) угольной пыли. | Наличие |  |  |
|  | Батарея |  | шт. | 20 | Тип | Аккумуляторная батарея для ИБП |  |  |
|  |  |  |  |  | Емкость | 7 Ач |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 12 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный ток заряда | Не менее 2.1 А |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный ток разряда | Не менее 105 А |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Клеммы F2 | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы | Не менее 5 лет |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 14 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 40 дней с даты заключение договора/Иное |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А/Иное |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.