Утверждаю:

Технический директор ПАО «ЯТЭК»

________________ А.А. Черепанов

«____» _________________ 2020 г.

Техническое задание на изготовление блока распределения метанола

| ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Блок предназначен для регулирования расхода и контроля объема ингибитора гидратообразования (метанола), подаваемого в «трубное» и «затрубное» пространство газоконденсатных скважин |  |
| Количество БРМ, шт | 1 |  |
| Рабочая среда | Метанол (CH3OH) по ГОСТ 2222-95, регенерированный метанол |  |
| Давление на входе в блок, МПа | до 25,0 |  |
| Давление в точке подачи метанола, МПа | 13,5 ÷ 18,1 |  |
| Расход метанола, л/ч | 80-100 |  |
| Место установки | На устье скважины |  |
| Температура рабочей среды, °С | от минус 50 до плюс 40 |  |
| Входной трубопровод | DN50 |  |
| Материал присоединяемых трубопроводов | 09Г2С |  |
| Количество выходных трубопроводов, шт | 2 |  |
| Байпасные линии выходных трубопроводов | Да |  |
| Выходные трубопроводы | DN50 |  |
| Управление расходом | Регулирующий клапан с электроприводом | 2 шт. |
|  | Регулирующий клапан с ручным приводом | 2 шт. |
| Контроль расхода | Расходомер во взрывозащищенном исполнении с выводом показаний на верхний уровень | 2 шт. |
| Контроль давления | Манометр показывающий на входном и выходных трубопроводах | 3 шт. |
|  | Датчик давления на входном и выходных трубопроводах | 3 шт. |
| Контроль засоренности фильтров | Да, с передачей информации в пульт ДУ |  |
| Размещение оборудования | Оборудование разместить в шкафу |  |
| Обогрев | Электрический обогреватель, 220 В. |  |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |
| Место расположения изделия | Средневилюйское ГКМ, п. Кысыл-Сыр Вилюйского района Республики Саха (Якутия) |  |
| Абсолютная минимальная температура, оС, района эксплуатации изделия; | -61 |  |
| Средняя температура, оС, воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 | -52 |  |
| Нормативное значение ветрового давления для I района по СП 20.13330.2011, кПа | 0,23 |  |
| Расчетное значение веса снегового покрова для III района по СП 20.13330.2011, кПа | 1,0 |  |
| Сейсмичность, балл | 5 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |
| Требуемый срок службы изделия, лет | 25 |  |
| ТРЕБОВАНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |
| - Датчики и приборы должны иметь выходной сигнал 4-20 мА HART v7 |  |  |
| - Питание электроприводов регулирующий клапанов 380 В. |  |  |
| - Управляющий сигнал электроприводов 4-20 мА. |  |  |
| - Предложить локальную систему автоматизации (ЛСА) БРМ заводской готовности с описанием и РД на шкаф локальной автоматики. Установить шкаф управления. |  |  |
| - Предусмотреть связь ЛСА с вышестоящей системой АСУ ТП по протоколу Modbus TCP/IP или S7-communication. |  |  |
| - Вид взрывозащиты для приборов: взрывонепроницаемая оболочка, искробезопасная цепь. |  |  |
| - Для подключения датчиков, расположенных во взрывоопасных помещениях и зонах, к модулям ввода/вывода ПЛК предусмотреть барьеры искоробезопасности. |  |  |
| - Предусмотреть возможность установки других значений расхода с пульта и удаленно. |  |  |
| ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ |  |  |
| - Электрооборудование поставки завода-изготовителя, устанавливаемое во взрывоопасной зоне, должно быть взрывозащищенного исполнения, в соответствии с ГОСТ 012.2.020-76, для зон класса В-1а по ПУЭ. |  |  |
| - Предусмотреть заземляющий узел в соответствии с ГОСТ 21130-75. |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| - Предусмотреть резервную линию фильтров. |  |  |
| - Предусмотреть байпасные линии выходных трубопроводов для ручного регулирования расхода метанола. |  |  |
| - На каждой линии подачи предусмотреть установку обратного клапана. |  |  |
| - Условия по окраске наружных стен шкафа – соответствие корпоративным цветам, Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  |  |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |  |  |
| - блок распределения метанола - комплект ЗИП на 2 года эксплуатации - документация |  |  |

Общие требования к поставке:

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2020 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 011/2011 «О безопасности машин и оборудования» (с изменениями на 16 мая 2016 года);

- руководство по эксплуатации и монтажу;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки не более 120 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), п. Кысыл-Сыр, Центральный склад ПАО «ЯТЭК».

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий специалист ОГТ | Гоголев А.В. |
| Согласовано: |  |
| Директор по производству | Баев А.Н. |
| Главный инженер | Санников В.И. |
| Главный технолог | Соколов А.Б. |
| Начальник ЦД | Шеин С.В. |
| Главный механик | Шестопалов Д.С. |
| Главный энергетик | Отавин Д.А. |
| Главный метролог | Васильев А.А. |