Утверждаю:

Главный инженер

ООО «ЯТЭК-МТ»

________________С.В. Будко

«____»_________________ 2020 г.

Техническое задание

на поставку источников света.

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания 12В, 150W для светодиодов | - Выходная мощность: 150 Вт, - Выходное напряжение: 12 В, - Входное напряжение: 200-240 В, - Рабочая температура: -40 - +50 °C - Материал корпуса: металл, - Класс пылевлагозащиты: IP67 | шт. | 10 |
| 2 | Блок питания 12В, 100Вт для светодиодов | - Выходная мощность: 100 Вт, - Выходное напряжение: 12 В, - Входное напряжение: 200-240 В, - Рабочая температура: -40 - +50 °C - Материал корпуса: пластик, - Класс пылевлагозащиты: IP67 | шт | 25 |
| 3 | Дроссель 1И 250 В ДРЛ квадратный | - Дроссель в боксе залит полиуретановым компаундом - Вакуумная пропитка полиэфирной смолой - Номинальная мощность 250 В. - Напряжение сети 230 В. - Климатическое исполнение УХЛ1. | шт. | 30 |
| 4 | Лампа светодиодная, цоколь: E-14 | - Рабочее напряжение: 150-265V - Световой поток: 890 Лм - Цветовая температура: 3000 —4000 K, - Форма: Шар, - Угол светового пучка: 240° - Гарантия: 5 лет - Цоколь E14. | шт. | 30 |
| 5 | Лампа светодиодная, с цоколем E-27 | - Напряжение: 230В - Световой поток 1055Лм. - Цветовая температура 4000 К. - Угол светового пучка 360̊. - Тип источника света: диод - Цоколь E27. - Форма лампы: грушевидная | шт. | 50 |
| 6 | Лампа светодиодная, цоколь Е-14. | - Рабочее напряжение: 150-265V - Световой поток: 890 Лм - Цветовая температура: 5000 K, - Форма: Шар, - Угол светового пучка: 240° - Гарантия: 5 лет - Цоколь E14. | шт. | 50 |
| 7 | Лампа светодиодная LED G13 10Вт Т8 6500К | - Мощность - 10Вт - Световой поток - 1000Лм - Цветовая температура - 3000К - Подключение - 220-240В - Цоколь - G13 (неповоротный) - Угол излучения - 330° - Материал рассеивателя - стекло - Цвет корпуса - белый | шт. | 200 |
| 8 | Лампа светодиодная LED G13 18Вт 6500К 1600Лм 1200мм Т8 | - Мощность - 15Вт - Световой поток - 1500Лм - Цветовая температура - 6400К - Подключение - 220-240В - Цоколь - G13 (неповоротный) - Угол излучения - 330° - Материал рассеивателя - стекло - Цвет корпуса - белый - Температурный диапазон эксплуатации ДО +30°С (внутри помещения) | шт. | 50 |
| 9 | Лампа светодиодная LED-MR16 7Вт GU5.3 Gauss | - Тип: MR16 - Цоколь: GU5.3 - Мощность: 7 Вт - Цветовая температура: 4100K - Световой поток, Лм: 630 - Рабочее напряжение: 150-265V - Размеры: 50х50мм - Время работы, ч: 35 000 - Форма: MR16 - Угол светового пучка: 120° | шт. | 50 |
| 10 | Лампа светодиодная E27 | - Цоколь: E27 - Мощность: 10 Вт - Цветовая температура: 5100K - Световой поток, Лм: 920 - Рабочее напряжение: 150-265V - Размеры: 60x110мм - Форма: ЛОН - Угол светового пучка: 240° | шт. | 200 |
| 11 | Лента светодиодная | - Узкая светодиодная лента на белом основании - светодиоды SMD 2835, - входное напряжение 12V, - светодиодов на метр 120 шт, - мощность 12Вт/м, - световой поток 1200Лм/м, - размеры 5000x5x1.2мм, - степень защиты IP33, | шт. | 50 |
| 12 | Модуль светодиодный SMD5050 повышенной яркости | - Габариты (ШхГхВ) 34х39х6 мм - Угол свечения 120̊ - Напряжение 12 B - Мощность 1.096 Вт (потребляемая) - Степень защиты IP67 - Яркость 80 Лм | шт. | 1 000 |
| 13 | Светильник светодиодный уличный(консольный) IP-65 100вт | - Номинальная мощность 100 Вт - Напряжение сети 230 В - Частота питания 50 Гц - Коэффициент мощности не менее0,95 - Световой поток 10550 лм - Световая отдача светильника 106 лм/Вт - Диапазон цветовой температуры 5000 К - Тип КСС широкая - Способ установки консольный - Диаметр посадочного места 50мм - Климатическое исполнение УХЛ1 - Степень защиты оптического отсекаIP65. | шт. | 20 |

Дополнительные требования.

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Главный энергетик                                                                                     С.Б. Чернов.