Приложение № 1

к Договору №_______от «____»__________2018г.

### УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО «ЯТЭК»

____________________А.В. Ильиных

«____»___________________ 2018 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение работ по проведению обследования подземного резервуара № 3 (ПР-3) на УКПГ-2 Мастахского ГКМ

| № п/п | Наименование разделов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Комплекс подземных хранилищ на УКПГ-2 Мастахского ГКМ, ПР-3. |
| 2. | Основание для проведения обследования | Лицензия на пользование недрами ЯКУ 15112 ПГ, от 01.03.2011 г. – Строительство и эксплуатация Мастахского подземного хранилища газового конденсата. Горноотводный акт № 239 от 05.10.2017г. Разработка заключения о пригодности к эксплуатации подземного резервуара № 3. |
| 3. | Вид обследования | Проведение комплекса работ по обследованию ПР-3. |
| 4. | Район проведения работ | Республика Саха (Я), Кобяйский улус, УКПГ-2 Мастахского ГКМ. |
| 5. | Сроки выполнения работ | Комплекс работ по обследованию выполнить с 01 марта по 30 апреля 2018г. Срок действия договора – 31 августа 2018г. |
| 6. | Стадийность обследования | 1. Проведение обследования подземного резервуара № 3 (ПР-3). |
| 7. | Программа работ по обследованию | 1. Проведение комплекса работ по обследованию ПР-3: - визуальный осмотр, измерения скважины и подземного резервуара. - обследование устьевого оборудования резервуара. - обследование заколонного пространства. - георадарное обследование. 2. Составление отчёта о выполненных работах по обследованию. Содержание отчёта: - материалы обследования - статистический анализ - паспорт ПР-3 - оценка устойчивости ПР-3 - рекомендации по эксплуатации ПР-3 - заключение о пригодности к эксплуатации ПР-3 - приложения (лицензии, сертификаты, свидетельства, акты, схемы, графики). |
| 8. | Граница обследования | Координаты границ горного отвода Комплекса подземных хранилищ на УКПГ-2 Мастахского ГКМ. |
| 9. | Особые условия обследования | Условия крайнего севера, вечномерзлые грунты, удаленность района строительства. |
| 10. | Характеристика подземного резервуара | Сдача в эксплуатацию в 1986 г. Скважина: Двойная колонна с фланцем max диаметр трубы - 530*10 Оборудование: НКТ -114 мм, длина 73,28 см; погружной насос ЭЦВ 10-65- 110 с бронированным кабелем. Отметка кровли резервуара – 57,0 м. Отметка дна резервуара - 76,44 м. Геометрический объём - 2690 м3 Максимальный диаметр – 21,4 м. Температура вмещающих пород -4, -5 оС Последнее обследование: апрель 2013 г. |
| 11. | Требование к проведению обследования и отчётным документам | Выполнить работы по обследованию в соответствии с Законами РФ, руководящими документами, инструкциями, правилами безопасности и СНиП. |
| 12. | Технологическое оборудование предоставляемое заказчиком. | Технические средства для обеспечения доступа к месту производства работ |
| 13. | Исходные данные для обследования | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Лицензии. 2. Техническая документация на строительство и эксплуатацию. 3. Отчеты о результатах обследования прошлых лет. 4. Горноотводные, земельные и другие требующиеся документы. |
| 14. | Источник финансирования разработки ПСД | Собственные средства ОАО «ЯТЭК» |
| 15. | Сроки выполнения работ | 31 августа 2018г. |
| 16. | Заказчик | ОАО «ЯТЭК» |
| 17. | Подрядчик | По открытому запросу предложений с переторжкой |
| 18. | Порядок сдачи работ | Количество экземпляров отчёта на бумажном носителе – 4 экз. Полная электронная версия на электронном носителе. Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием разработчика, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания. Документация на электронном носителе представляется в следующих форматах: для использования в разработке технической документации: - чертежи – CorelDRAW (*.cdr) версии X3 и выше; - текстовая документация – форматы версии MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdb, *ppt); Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  | От ЗАКАЗЧИКА: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный маркшейдер ОАО «ЯТЭК» ____________С.Н. Деев |