|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ПАО «ЯТЭК» ______________ В.И. Санников «_____» _____________ 2020г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку насосного агрегата НК210/80

1. Предмет  договора: Право заключения договора на поставку электронасоса. НК210/80

2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежит:

насосный агрегат типа НК210/80. Технические характеристики предоставлены в таблице №1.

3.Сроки поставки: 90 календарных дней с момента заключения договора.

4.Место поставки: г. Якутск, ул. Маганский д2А склад ПАО ЯТЭК.

Таблица №1

| Наименование показателя | Данные |
| --- | --- |
| Тип насоса | Самовсасывающий, центробежно-вихревой, двухступенчатый, горизонтальный |
| Частота вращения, с-1(об\мин) | (2950) |
| Подача, м3/с(м3/ч) | 33х10-3(120) |
| Напор, м | 80 |
| Допустимый кавитационный запас, м, не более | 5,2 |
| Температура окружающей среды, °С | От -60 до +40 |
| Рабочая температура перекачиваемой жидкости, °С | От -40 до +30 |
| Перекачиваемая жидкость | бензиновая фракция |
| Направление вращения | левое |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт | 55 |
| Частота вращения электродвигателя, с-1(об\мин) | (2950) |
| Уровень и вид взрывозащиты электродвигателя | 1ExdIIBT4 X* |
| Степень защиты электродвигателя | IP 54 |
| Срок службы/ресурс до списания, ч, не менее | 6500 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 3500 |
| Срок службы, лет | 20 |

5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

5.2. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования не ранее октября 2020 г.

5.3.Запрещена поставка оборудования:

•б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

•после капитального или восстановительного ремонта;

•восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

5.4. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

5.5. Комплект поставки:

5.5.1. Комплект быстро изнашиваемых деталей, инструментов и принадлежностей, деталей и узлов с ограниченным сроком службы, необходимых для эксплуатации технического обслуживания сроком на 2 года.

5.6. Общие требования к насосу:

5.6.1. Шумовая характеристика насоса должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83.

5.6.2. Материал деталей насоса и его конструкция должны исключать возможность накопления статического электричества.

5.6.3. Корпус насоса, работающих под давлением, изготовленные из углеродистых стали, должны быть термообработаны.

5.6.4. Коэффициент полезного действия нового насоса (КПД) при приемо-сдаточных испытаниях не должен меть минусовые отклонения.

5.6.5. Рабочий диапазон расходов для насосов должен быть в пределах от 70% до 120% производительности, соответствующей максимальному КПД насоса. Номинальная подача должна составлять от 80% до 110% производительности, соответствующей максимальному КПД насоса.

5.6.6. Для обеспечения бескавитационного режима работы насоса, кавитационный запас центробежного насоса должен быть не менее, чем на 0,5 метра ниже допустимого (расчетного) кавитационного запаса системы.

5.6.7. Конструкция насоса должна предусматривать возможность установки датчиков контроля вибрации, температуры подшипников и иметь возможность работы без установки датчиков. Места установки должны быть загерметизированы.

5.7. Перечень документации, предоставляемой Заказчику:

5.7.1. Техническая документация (паспорт, инструкции по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, техническому диагностированию и ремонту и др.) на комплектующие изделия в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

5.7.2. Сертификаты/декларации соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» на комплектующие изделия, «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

5.7.3. Сертификат пожарной безопасности, согласно перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности".

5.7.4. Перечни запасных частей на гарантийный срок эксплуатации и ЗИПа на 2 года эксплуатации.

5.7.5. Вся документация и программное обеспечение, поставляемые с насосным агрегатом должны быть на русском языке, единицы измерения приводятся в системе СИ.

5.8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

5.9.  Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.10. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.11.Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

5.12. Аналоги не рассматриваются., по причине имеющегося парка оборудования этого типа и марки.

| Разработал: |  | Согласовано: |
| --- | --- | --- |
| Старший механик ЦД ПАО «ЯТЭК» _____________________А.В. Дорофеев « ___ »___________2020г. |  | Главный механик-начальник Службы ПАО «ЯТЭК» ________________Д.С. Шестопалов « ___ »___________2020г. |
| Согласовано: |
| Начальник ЦД ПАО «ЯТЭК» _____________________С.В. Шеин « ___ »___________2020г. |  |  |