| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" |  | Технический директор ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" |  |
| ___________________ В.И. Санников |  | _________________ А.А. Черепанов |  |
| ”_____” ________________2021 г. |  | ”_____” ________________2021 г. |  |
| Директор по производству ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" |  |  |  |
| ___________________ А.Н. Баев |  |  |  |
| ”_____” ________________2021 г. |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации

«Строительство сборного коллектора газа УКПГ СВГКМ пропускной                              способностью 27 млн. м3/сут в рамках реконструкции УКПГ»

|  | Наименование объекта | Строительство сборного коллектора газа УКПГ СВГКМ пропускной способностью 27 млн. м3/сут в рамках реконструкции УКПГ |
| --- | --- | --- |
|  | Цели проекта | Строительство сборного коллектора УКПГ диаметром Ø1020 требуется для возможности сбора газа от I и II очереди УКПГ и реконструируемой III очереди УКПГ с суммарной производительностью в 27 млн. м3/сут и подача в газотранспортную сеть для подключения: - cтроящегося МГ Кысыл-Сыр - Мастах III нитка. - перспективного МГ Кысыл-Сыр – Аян. |
|  | Месторасположение | Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, Средневилюйское ГКМ |
|  | Основание для разработки документации | Программа развития ПАО «ЯТЭК». В связи со строительством III очереди УКПГ-2 и увеличением общей производительности до 27 млн. м3/сут необходимо строительство нового сборного коллектора газа для сбора газа от установок подготовки газа и подачи в газотранспортную сеть. |
|  | Заказчик | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
|  | Генеральная проектная организация | По итогам тендера |
|  | Источник финансирования | Собственные средства ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
|  | Идентификационные признаки объекта | Назначение: Сбор газа от установок подготовки газа и подача в газотранспортную сеть. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: к объектам транспортной инфраструктуры не принадлежит; к объектам использования атомной энергии не принадлежит. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация зданий и/или сооружений: состав и характер опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий уточняется в процессе подготовки проектной документации по результатам инженерных изысканий. Принадлежность к опасным производственным объектам: определить проектом Пожарная и взрывопожарная опасность: определяется в процессе подготовки проектной документации применительно к отдельным зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в редакции Федерального закона от 23.06.2014 № 160-ФЗ, СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" и других нормативных документов. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет Уровень ответственности: повышенный |
|  | Исходные данные | - Проектный документ «Технологический проект разработки Средневилюйского газоконденсатного месторождения Республики Саха (Якутия)». Протокол ЦКР по УВС №5714 от 31.10.2013г. - Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами Средневилюйского газоконденсатного месторождения – лицензия на пользование недрами ЯКУ 15093 НЭ с изм. от 13.09.2016г. - Технологическая схема проектируемого коллектора газа. - Инженерно- геодезические изыскания от 2020 г. - Исходные данные на подключение к существующим технологическим сетям и сетям автоматизации, электрическим сетям в том числе информация по границам проектирования будет предоставлена Заказчиком по запросу проектной организации. Исполнитель должен подготовить проект технических условий. - Технические требования на телемеханизацию и АСУ ТП. - Прочая, имеющаяся, документация, необходимая для разработки проектной документации, по письменному запросу проектной организации. |
|  | Требования к проектной организации | Наличие свидетельств о допуске к производству работ по подготовке проектной документации, выданных саморегулируемыми организациями. Проектная организация соответствует требованиям согласно Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 559 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов" Провести сопровождение экспертизы проектно-изыскательской документации, разработанной в соответствии с настоящим Заданием, в зависимости от класса опасности объекта и его обоснования в соответствующем экспертном органе, получить положительное заключение. Выполнить проектные работы согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», нормативно-правовым актам РФ, нормативно-технической документации РФ. Проектные решения должны соответствовать действующим стандартам «НОСТРОИ». |
|  | Особые условия | Определить и обосновать класс опасности объекта (согласно требованиям Федерального закона №116-ФЗ от 21.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В зависимости от класса опасности объекта и его обоснования направить проектную документацию и инженерные изыскания в соответствующий экспертный орган, согласно требований Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее – Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145»), не ограничиваясь вышеуказанными документами. В зависимости от класса ОПО при необходимости разработать в составе проектной документации Декларацию промышленной безопасности (ДПБ) ОПО. Разработать проект СЗЗ (при необходимости) |
|  | Вид строительства | Реконструкция, новое строительство. |
|  | Срок выполнения работы | Согласно условиям договора и календарному плану, но не более 9 месяцев. |
|  | Стадия проектирования | Две стадии: проектная документация и рабочая документация. |
| 15. | Состав объектов проектирования | Состав объектов определить в соответствии с нормативной документацией. Ориентировочный состав объектов проектирования: - Сборный коллектор газа Ø1020 мм: Входы: - газ от I очереди Ø426 мм. (5 млн. м3/сут) - газ от II очереди Ø426 мм. (5 млн. м3/сут) - газ от III очереди Ø530 мм. (17 млн. м3/сут) Выходы: - на пункт учета газа КУУГ «БАКС», далее в МГ "Кысыл-Сыр - Мастах" III нитка - перспективная врезка Ø1020 мм. - Технологические трубопроводы; - Оборудование КИПиА, САУ, ПАЗ; Состав вспомогательных объектов и сооружений предусмотреть согласно требованиям действующих нормативных документов. |
| 16. | Требования к ПД | На начальном этапе проектирования (согласно календарному плану) разработать ОТР и согласовать его с Заказчиком. ОТР должно включать: - технические решения по устройству и размещению сетей и коммуникаций. - технические решения по размещению оборудования. - расчетные схемы с результатами тепло-гидравлических расчетов существующих и проектируемых технологических трубопроводов. На основании ОТР разработать ПД, включая технологическую схему, опросные листы и технические требования на оборудование, разработанные документы согласовать с Заказчиком. Обозначения проектируемых трубопроводов принять в соответствии с обозначениями принятых в существующей схеме в соответствии с требованиями действующих и нормативных документов. В проектной документации, паспортах или иных документах на технические устройства, здания и сооружения должны быть указаны сведения о сроке службы технических устройств, оборудования, газопроводов, включая навесное и вспомогательное оборудование (запорная арматура, предохранительная арматура, дыхательные клапаны, аварийные клапаны, пробоотборники, противопожарное оборудование и прочее) с предположительным сроком службы не менее 30 лет. В состав технической документации, поставляемой вместе с оборудованием, должны входить сертификаты/декларации о соответствии необходимым техническим регламентам. В составе проекта разработать программу проведения технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности с указанием минимальных от браковочных толщин стенок труб с определением периодичности диагностики в период эксплуатации, предусмотреть возможность замены гидравлических испытаний на прочность и плотность приборную внутритрубную диагностику, предпусковую в том числе. Определить расчетные, принятые и отбраковочные толщины соединительных деталей трубопроводов (отводы, тройники, переходы) На всех соединительных деталях надземных теплоизолируемых трубопроводов (отводы, тройники, переходы) необходимо предусмотреть закрывающиеся окна в теплоизоляции красного цвета, на прямых участках до 20 метров не менее 3 окон, на внутрипромысловых на участке до 100 м. - каждые 500 м. В составе проекта должен быть разработан технологический регламент, с учетом требований Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №534. |
| 17. | Основные технико –экономические показатели объекта проектирования | Пропускная способность сборного коллектора газа – 27 млн. м3/сут. |
| 18. | Требования к инженерным сооружениям | Требования к проектированию системы электроснабжения. Электроснабжение предусмотреть от существующих сетей электроснабжения УКПГ СВ ГКМ Все электрооборудование должно соответствовать ПУЭ-7 изданию, разделы главы 7.3 Все электрооборудование попадающие под классификацию взрывоопасных зон и взрывоопасных смесей применить во взрывозащищенном исполнении. При проектировании обеспечить требуемый уровень надежности электроснабжения объекта, учесть техническое состояние и надежность существующих энергетических установок и сетей, предусмотреть интеграцию проектируемых систем ПАЗ и САУ в существующие системы ПАЗ и САУ УКПГ СВГКМ. Режим работы оборудования круглогодичный, круглосуточный из расчета количества рабочих дней в году 365. Требования к САУ: Запроектировать систему автоматики согласно требований ГОСТ 21.408-2013. При проектировании системы автоматики учесть характер автоматизируемых процессов, обосновать выбранную структуру системы автоматического регулирования. Учесть максимальное использование имеющихся ресурсов АСУ ТП и вовлечение в существующие сети автоматизации с учетом особенностей построения и масштабирования систем АСУ ТП. В проектируемой системе предусмотреть контроль за ходом технологического процесса (физико-химическими параметрами и состоянием оборудования), регулирования параметров (поддержание в заданных значениях или выдерживание по заданной программе), автоматическую защиту процесса и оборудования от работы в аварийных режимах (выдача сигналов на останов оборудования, блокировка работы и т.п.), а также, в необходимых случаях, дистанционное и автоматическое управление оборудованием. Технические условия на подключение и данные по существующей системе автоматизации будут предоставлены по запросу. При разработке рабочей документации СА следует учитывать специфику производства монтажных работ и приемки их в эксплуатацию, а также специализацию организаций, силами которых будет выполняться монтаж СА. В связи с этим следует: - документацию по автоматизации технологических процессов выделять в самостоятельный комплект, выполняемый по требованиям соответствующего стандарта СПДС. Совмещение этой документации с документами других видов (например, электротехническими) не допускается; |
| 19. | Требования к техническим решениям | Технические решения и инженерное обеспечение объекта выполнить в соответствии с действующими стандартами, дополнительными требованиями Заказчика и согласованными Техническими условиями на подключение. Выполнить максимальною ассимиляцию проектируемого объекта к сетям и системам лицензионного участка. Ответственность зданий и сооружений, а также нагрузки на основания и фундаменты принять уровень ответственности – повышенный. |
| 20. | Особые условия строительства | Природно-климатические условия Крайнего Севера, наличие многолетнемерзлых грунтов. Климатический подрайон согласно СП 131.13330.2018. |
| 21. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Архитектурные решения разработать с учетом климатических и геологических условий района строительства. Изготовление и монтаж строительных конструкций зданий и сооружении предусмотреть из быстровозводимых блочно-модульных, заводской поставки, соответствующих климатическому размещению. |
| 22. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-Ф3, требованиями: - СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», - СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом», - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" В составе подраздела проектной документации «Технологические решения» разработать перечень мероприятий, по обогреву, водоснабжению и водоотведению в круглогодичном режиме в условиях Крайнего Севера, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87) п. 22к. При разработке учесть нормативные требования Трудового кодекса РФ; межгосударственных и национальных стандартов РФ СП, СНиП, СанПиН. нормативных документов Общества по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. В составе раздела "Проект организации строительства- разработать перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требовании охраны труда в соответствии с требованными Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п 23. При разработке учесть нормативные требования СП 12-136-2002, Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, СП 49.13330.2010. Определить безопасный срок эксплуатации проектируемых сооружений в соответствии с действующими нормативными документами РФ. |
| 23. | Перечень мероприятия по охране окружающей среды и результаты оценки воздействия на окружающую среду | Разработать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" с учетом (но не ограничиваясь) требований: - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 июня 2013 г. N 213 «Об утверждении порядка пользования участками недр местного значения, порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими геологическое изучение, разведку и добычу иных полезных ископаемых, и порядка пользования недрами собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков» - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; - Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач; - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; - и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 24. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить в полном соответствии с действующими нормативными документами РФ в области пожарной безопасности, в том числе с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 25. | Необходимость выполнения работ по обследованию и инженерным изысканиям | - Инженерно- геологические изыскания - Инженерно- экологические изыскания - Инженерно- гидрометеорологические изыскания В составе инженерных изысканий выполнить сейсмологическое изучение территории. |
| 26. | Содержание и объем работ | - Проведение предпроектного обследования - Разработка и согласование ОТР с Заказчиком - Разработка и согласование проектной документации с Заказчиком - Организация проведения государственной экспертизы с получением положительного заключения. - Разработка и согласование рабочей документации с Заказчиком. - Проведение авторского надзора. |
| 27. | Требования к составу проектной и рабочей документации | Состав, качество и содержание проектной документации предусмотреть в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и должны быть достаточными для получения положительного сводного заключения государственной экспертизы и строительства объектов. Оформление проектной и рабочей документации - в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Комплект проектной документации должен содержать лист «Состав проекта», включающий перечень разделов проектной документации. Разработать сметную документацию с учетом выполнения комплекса пуско-наладочных работ. Указать в проектной документации срок полезного использования объектов ОС. Указать в проектной документации амортизационную группу в отношении каждого объекта ОС. В соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы «утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1). Присвоить объекту ОС код ОКОФ в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994г. №359; с 01.01.2006 использовать «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» принятый и введенный в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст). Подрядчик в течение двух рабочих дней по письменному запросу информирует Заказчика в письменной форме о состоянии дел. В случае наличия замечаний к рабочей документации, выявленных в процессе строительства. Подрядчик вносит корректировки в документацию за свой счет. В случае необходимости разработать декларацию промышленной безопасности в соответствии с требованиями 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| 28. | Комплектность и требования к документации | Предоставить проектно-сметную документацию в полном объёме на рассмотрение заказчику для проведения входного контроля за качеством проектной документации - 1экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном носителе (формат PDF). Предоставить проектно-сметную документацию для передачи на рассмотрение в государственную экспертизу в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. Предоставить проектно-сметную документацию получившую положительное заключение государственной экспертизы в 6-и экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в том числе и в редактируемом формате) на CD-дисках в 2-х экземплярах. Документация на компакт-диске предоставляется в следующих версиях: - 1 версия - графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов в формате *.pdf; текстовая документация – *.pdf. - 2 версия - документация в формате разработки: чертежи -*.dwg; текстовая документация - *.doc, *.xls, *.mdf, *.ppt, сметная документация предоставляется в электронном виде (формат *.pdf, текстовые редакторы *.doc, *.xls, в формате программного обеспечения «Гранд-смета» *.xml, *.gsfx ). Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Электронные версии документации должны быть строго структурированы, наименования папок и файлов должны совпадать с обозначением или наименованием документов. В электронные версии технических отчетов поместить файлы с описью папок, файлов и содержащихся в файлах документов, представленные в виде таблиц. Таблицы должны содержать: имена папок и файлов, пути к ним на носителе информации, обозначения и наименования документов, содержащихся в файлах. К передаваемым чертежам, должны быть приложены все файлы внешних ссылок всех форматов, используемые в чертежах. |
| 29. | Порядок и требования к оформлению перечня оборудования н материалов | Разработать и предоставить Заказчику в составе ПД: - ведомость оборудования и материалов; - ведомость объемов работ на каждый этап/объект; - проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате *.xls. Разработать, согласовать и предоставить Заказчику опросные листы на оборудование, запорно-регулирующую арматуру и т.д. Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
| 30. | Требования к сметной документации | К сметной документации, разработанной по результатам выполнения проектных работ в составе ПСД, на строительно-монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы предъявляются следующие требования: - при составлении сметной документации по проекту преимущественно использовать нормативы, включённые Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства; - сметная документация должна состоять из локальных смет, объектных смет и сводного сметного расчета стоимости строительства; - сметная документация должна быть составлена по методике утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 (ред. 2020 г) базисно-индексным методом. - расчёт накладных расходов производить по МДС 81-34.2004 (районы Крайнего Севера); - объект данного строительства расположен на территории республики Саха (Якутия), отнесенной согласно ГСН-81-05-02-2007, к VII температурной зоне с коэффициентом 0,9. - за итогом сводного сметного расчета определяется сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%; - к сметной документации по строительно-монтажным и пусконаладочным работам должны быть приложены подробные обосновывающие документы, позволяющие достоверно определить виды и объемы работ, указанные в сметах; - Величину сметной прибыли рассчитать согласно методике утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр. - Сметную документацию разработать согласно требованиям стандарта ПАО "ЯТЭК" С-11-03 "Ценообразование при работе с подрядчиками и исполнителями". - сметная документация предоставляется в электронном виде (формат *.pdf, текстовые редакторы *.doc, *.xls, в формате программного обеспечения «Гранд-смета»*.xml, *.gsfx ). |
| 31. | Требования к сметной документации по определению стоимости работ по проектированию | - стоимость проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ и затрат Подрядчика подтверждается сметой; - для составления сметы на выполнение проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ преимущественно использовать нормативы, включённые в Федеральный реестр сметных нормативов; - все затраты связанные с выполнением работы по проектирования согласно ТЗ осуществляются силами исполнителя (подрядной организации, выполняющей проектирование) и за его счет (в том числе проживание, питание, прямая и обратная доставка своего персонала, а также прочие затраты, включая затраты на прохождение и сопровождение экспертизы проекта, при необходимости); |
| 32. | Правила представления. Рассмотрения и принятия ПД РД | Заказчик рассматривает ПД/РД на предмет соответствия заданию на проектирование. Приемка ПД/РД по настоящему Заданию будет выполнена Заказчиком в соответствии с Договором. |
| 33. | Требования к 3D модели проектируемой установки | Разработать 3D-BIM модель проектируемой установки сборного коллектора газа УКПГ СВГКМ. Данная модель должна быть интегрирована в общую заводскую 3D модель предприятия в формате Autodesk Navisworks (*.nwd). Уровень детализации 3D-модели должен выполняться в соответствии с СП 333.1325800.2017. Уровень детализации принять LOD 500. Атрибутивный состав технологического оборудования должен быть согласован с Заказчиком. Внешнее оформление модели должно быть эстетичным, сочетания используемых цветов – гармоничным, компоновка всех элементов модели должна обеспечивать простоту восприятия и чтения функционально-технологической схемы. Перечень документов, полученных на основе 3D-модели должен включать: - Общие виды: -ортогональные чертежи (планы и срезы). - Строительная часть: -монтажные чертежи подземных сетей; -чертежи стальных конструкций. - Трубопроводы: -компоновки трубопроводов; -изометрические и фронтальные виды. - Электрическая часть: -компоновки кабельных трасс; -компоновки освещения. - КИПиА: -трассы основных кабелей с распределительными коробками и местными панелями (щитами); -компоновки средств КИПиА. |
| 34. | Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организации, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании | Технические устройства, материалы и оборудование должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности РФ и разрешены к применению на территории РФ. Методы и средства измерений, примененные проектными решениями должны соответствовать Федеральному закону №102 «Об обеспечении единства измерений». Измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования должны выполняться по методикам измерений, разработанным, утвержденным и аттестованным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009. В проектной документации должен быть приведен полный перечень законов, постановлений, технических регламентов, стандартов и сводов правил, обеспечивающих соответствие разработанной проектной документации с учётом требований примененных в ПД технических регламентов. Технические устройства, аппараты, измерительно-регулирующая аппаратура, электрооборудование, здания и сооружения, материалы и оборудование в зависимости от назначения, технических характеристик, условий эксплуатации должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности РФ и разрешены к применению на территории РФ и должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Ростехнадзора (федеральные нормы и правила, рекомендации, руководства), действующим на момент сдачи проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь: - Технический регламент таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); - Технический регламент ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011); - Технический регламент ТС «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011); - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений; - ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536. |
| 35. | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ | Не требуется |

Лист согласования

Технического задания на разработку проектно-сметной документации

«Строительство сборного коллектора газа УКПГ СВГКМ пропускной

способностью 27 млн. м3/сут в рамках реконструкции УКПГ»

Руководитель проектного офиса 								Д.В. Пеньков

Главный инженер проектов									А.В. Иванюк

проектного офиса

Ведущий специалист по тендерной работе						С.А. Тимофеева

проектного офиса

Директор УКСиР 										Е.С. Комаров

Главный технолог										А.Б. Соколов

Начальник цеха добычи									Р.Р. Гизетдинов

Главный энергетик										Д.А. Отавин

Главный механик										Д.С. Шестопалов

Главный метролог										А.А. Васильев

Руководитель службы									М.А. Комаров

внутреннего контроля

Техническое задание составил:

Технолог-конструктор

Проектный офис г. Якутск									А.С. Назаров