ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обследования

внутрипромысловых трубопроводов

на объектах ПАО «ЯТЭК»

| Наименование Услуг | Описание Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| - Анализ условий эксплуатации. Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. | Определение комплектности документации. Рассмотрение следующих сведений: - технических характеристики ВПТ - категория, протяженность, диаметр, рабочее давление, перекачиваемая среда, тип изоляции; - изготовления и монтажа ВПТ: проект, завод-изготовитель, монтажная организация, дата изготовления и монтажа, отступления от проекта в процессе сооружения (при их наличии), виды и результаты испытаний; - о металле, толщине стенки ВПТ; - о технологии сварки и сварочных материалах; - о проведенных ранее обследованиях с заключениями о техническом состоянии и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации или ремонту; - об авариях и инцидентах; - о проведенных ремонтах. Проведение анализа: - соответствия комплектности, содержания и ведения документации на ВПТ требованиям нормативно-технической документации (НТД); - анализ условий эксплуатации ВПТ; - анализ сведений об авариях (отказах) и проведенных ранее технических обследований; - анализ результатов ранее проведенных экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ), неразрушающего контроля (НК), технического диагностирования (ТД), коррозионных исследований (гравиметрии). |
| - Программа проведения неразрушающего контроля, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности. | Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения ТД, ЭПБ ВПТ. Дальнейшее оказание Услуг на основании согласованных с Заказчиком программ проведения ТД, ЭПБ ВПТ в следующем объеме 40 ед общей протяженностью 132,8 км: - ЭПБ внутрипромысловых, межпромысловых трубопроводов (13,2 км, : 159х12,0, 273 х12, 426х16,0) 2 ед (24 ед запорной арматуры) (заглублены - 100%, антикор: битумная изоляция). - ТД внутрипромысловых, межпромысловых трубопроводов (119,6 км, : 57х6, 89х12, 159х12, 273х12) 38 ед (104 ед запорной арматуры), (заглублены - 100%, антикор: битумная изоляция). |
| - Контроль состояния охранной зоны. | Контроль: - состояния местности и трассы ВПТ (наличие несанкционированных переездов, рядом расположенных водоемов, оврагов, дорог); - обозначение трассы ВПТ знаками безопасности (наличие реперов); - наличия признаков утечек перекачиваемой среды; - состояния вдоль трассовых проездов; - состояния вдоль трассовых сооружений; - отсутствия/наличия мусора и зарослей по трассе; - производство работ посторонними организациями и лицами, нахождение посторонней техники и т.д. |
| - Определение положения на местности. | Определение положения ВПТ на местности осуществляется в абсолютных мировых координатах при помощи спутниковой системы навигации, приемников систем GPS (ГЛОНАСС). В масштабе составляется план трассы ВПТ. Координаты точек даются в формате hddd, ddddd0. На плане трассы ВПТ наносятся: ось, характерные точки (узлы задвижек, места поворотов, пересечения с линиями электропередач, автомобильными дорогами, водными преградами и другими трубопроводами), местоположение контрольных участков ПК+ПК и обнаруженных дефектов с указанием их номеров. Определение потенциально опасных участков на ВПТ. |
| - Определение глубины залегания. | Определение глубины залегания ВПТ осуществляется трассоискателем, в местах изменения рельефа местности, а также под шоссейными и железными дорогами, частота замеров увеличивается в зависимости от рельефа. |
| - Контроль технического состояния запорной арматуры. | Проведение сплошного визуально-измерительного контроля наружной поверхности. Проведение ультразвуковой толщинометрии (УЗТ) в 5 сечениях (Приложение №1.1 к Техническому заданию). Проверка комплектности деталей запорной арматуры (шпинделей, маховиков, сальниковых уплотнений и т.д.). Выявление механических и коррозионных повреждений основного металла и сварных швов, утечек перекачиваемой среды. НК ВПТ на узлах задвижек (ультразвуковая толщинометрия сканированием, при необходимости ультразвуковая дефектоскопия сканированием) всех элементов: верхние и нижние отводы, катушки соединяющие отводы. Определение химического состава элементов и марки стали, определение твердости (только при необходимости). |
| - Натурное обследование технического состояния трубопровода | Составление схемы шурфовки потенциально опасных участков на предварительном плане ВПТ. Контроль технического состояния по всей трассе ВПТ: - определение наличия или отсутствия блуждающих токов; - проведение контроля состояния изоляционного покрытия ВПТ существующими методами диагностирования, позволяющими выявлять повреждения изоляции без вскрытия грунта (определение наличия (отсутствия) наружных механических и коррозионных повреждений, измерение геометрических параметров обнаруженных повреждений с помощью измерительных инструментов (линейка, шаблон сварщика); - определение диаметра ВПТ (подтверждение данным паспорта); - определение химического состава элементов и марки стали (только при необходимости или по требованию Заказчика). Неразрушающий контроль ВПТ в соответствии с Приложением №1.2 к Техническому заданию, включая места выхода на поверхность, узлы задвижек, врезок, пересечений с дорогами и водными преградами в соответствии со схемой (ультразвуковая толщинометрия сканированием, при необходимости ультразвуковая дефектоскопия сканированием). (если ВПТ имеет заводскую изоляцию, необходимо рассмотреть возможность контроля толщины стенки приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции); Оценка напряженно-деформированных состояний по всей протяженности трассы ВПТ в режиме реального времени. Привязка дефектных участков с помощью спутниковой системы навигации в географических координатах и/или по расстоянию к ближайшему пикету (крановый узел, точка врезки, аншлаг и т.п.). Составление фактического плана ВПТ со спутниковой системы навигации привязкой пикетов, углов поворота. Определение потенциально опасных участков на основании результатов полевых работ, составление Протокола, с указанием координат спутниковой системы навигации и протяженности. Подготовка наружной поверхности ВПТ в местах контрольных точках (в шурфах) к проведению НК, в соответствии со схемой. Незамедлительное восстановление изоляции в местах подготовки наружной поверхности ВПТ. |
| - Расчетная часть | Определение остаточных толщин стенок труб и элементов ВПТ. Определение отбракованной толщины стенки ВПТ. Расчет остаточного ресурса ВПТ (включая запорную арматуру). Определение скорости коррозионно-эрозионного износа и расчет скорости коррозии. Расчет ВПТ на прочность. |
| - Оформление результатов | Перенос результатов полевых работ на план трассы ВПТ, с учетом уточненной в процессе шурфовки глубины залегания. Представление предварительного экспресс-отчета (матрицы) в процессе проведения диагностики в течение 10 рабочих дней после проведения полевых работ. Предоставление каталога координат и высот спутниковой системы навигации (в системе WGS-84) пикетов, углов поворотов трасс, места шурфовки, запорная арматура, недостаточно заглубленные и открытые участки (в результате размывов, оползней и т.п.) ВПТ. Разработка рекомендаций по изменению эксплуатационно-технологических параметров ВПТ и/или проведению ремонтных работ, а также рекомендации по условиям и срокам безопасной эксплуатации и проведению компенсирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений, оформленные в соответствии с действующей НТД; Подготовка и выдача Заключений по результатам ТД, ЭПБ, в которых делается вывод о техническом состоянии ВПТ с оценкой их соответствия существующим нормам и правилам (при допустимых результатах расчетов остаточных ресурсов устанавливать максимальное продление срока службы ВПТ). |
| - Результат оказания Услуг | Результатом оказания Услуг является на бумажных и электронных носителях: - получение заключений (актов, технических отчетов) по ТД ВПТ в пределах нормативного срока службы. - получение заключений ЭПБ ВПТ с оригиналами уведомлений о внесении сведений их в реестр заключений ЭПБ Ростехнадзора, с отработанными сроками эксплуатации; В случае получения отрицательных результатов (выявление дефектов с невозможностью их устранения при которых эксплуатация ВПТ запрещена) в процессе ЭПБ, по согласованию со Службой главного механика Заказчика, оформляются заключения по ТД; - оформление и подписание заявлений на регистрацию, оцифровка документов на цифровые носители, отдельно на каждое заявление, в качестве приложения к заявлениям, получение оригиналов уведомлений о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ и передача Службе главного механика Заказчика оригиналов писем Ростехнадзора о регистрации, уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности на основании полученной доверенности от Заказчика. |

Примечание:

- Расчет остаточного ресурса ВПТ проводится в соответствии с ОСТ 153-39.4-010-2002 «Методикой определения остаточного ресурса нефтегазопромысловых трубопроводов и трубопроводов головных сооружений», который включает в себя:

- поверочный расчет расчетной толщины стенки трубопровода в зависимости от параметров рабочей среды, нагрузки, условий работы и применяемых материалов (п.6 ОСТ 153-39.4-010-2002);

- расчет остаточного ресурса трубопровода по минимальной вероятной толщине стенки труб (п.7 ОСТ 153-39.4-010-2002);

- коэффициент вероятности принимать равным 0,95,

- или НТД, указанной в проектной документации, предварительно согласованной со Службой главного механика Заказчика.

- Отчетные данные результатов Заключения ТД, ЭПБ ВПТ предоставляются в бумажном виде, а также электронном виде в форматах Microsoft Excel (.xls) и Adobe Acrobat (.PDF) для последующего автоматизированного импорта в информационно-аналитическую систему Заказчика.

- Заказчик обеспечивает доступ к местам замеров и обеспечивает шурфование ВПТ для подготовки наружной поверхности Исполнителем при ДДК.

- Исполнитель обязан применять технически исправные, прошедшие своевременную метрологическую проверку, сертифицированные приборы и оборудования, в том числе позволяющих проводить измерения без предварительной подготовки поверхности в местах замеров без снижения достоверности и точности измерений.

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1.1 к Техническому заданию

ТИПОВАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ АРМАТУРЫ

т.1

т.3

т.4

т.2

Д

Б

Б

А

А

В

В

Г

Д

Задвижка клиновая

МК

УЗД

Направление движения среды

Приложение № 1.2 к Техническому заданию

ТИПОВАЯ СХЕМА И РАЗМЕРЫ МЕСТ ЗАЧИСТКИ СТЕНКИ ТРУБЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Длина 100 мм,

ширина 50 мм

Вид А

По нижней образующей трубопровода

Длина 2000 мм, ширина по дуге 30 град.

Вид А:

I

III

IV

II

Зачистить по дуге 30 град.

- места замеров толщины стенки, зачистить до металлического блеска (Rz = 40).

ТИПОВАЯ СХЕМА И РАЗМЕРЫ МЕСТ ЗАЧИСТКИ СТЕНКИ ОТВОДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО И РАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Длина 50 мм,

ширина 50 мм

для отводов - в сечениях В, Г, Д (в растянутой зоне отвода) и в сечениях А, Б, Е, Ж (до и после сварного шва) - на Зч, 6ч, 9ч, 12ч циферблата;

- места замеров толщины стенки, зачистить до металлического блеска (Rz = 40).

Продолжение Приложения № 1.2 к Техническому заданию

Вид А

II

IV

I

III

ТИПОВАЯ СХЕМА И РАЗМЕРЫ МЕСТ ЗАЧИСТКИ СТЕНКИ КАТУШЕК, МЕСТ ВРЕЗОК И ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Длина 100 мм,

ширина 50 мм

Вид А

Длина 100 мм,

ширина 50 мм

Длина 50 мм,

ширина 50 мм

Длина 50 мм,

ширина 50 мм

Вид А

12 часов

3 часа

6 часов

9 часов

Вид А

- места замеров толщины стенки, зачистить до металлического блеска (Rz = 40).