ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обследования

технических устройств, зданий и/или сооружений

на объектах ПАО «ЯТЭК»

| Наименование Услуг | Описание Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| - Анализ условий эксплуатации. Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. | Определение комплектности документации. Рассмотрение следующих сведений о техническом состоянии диагностируемых объектов указанных в настоящем ТЗ: - технические характеристики - категория, протяженность, диаметр, рабочее давление, перекачиваемая среда, тип изоляции; - данные по изготовлению и монтажу: проект, завод-изготовитель, монтажная организация, дата изготовления и монтажа, отступления от проекта в процессе сооружения (при их наличии), виды и результаты испытаний; - сведения о материалах; - сведения о технологии сварки и сварочных материалах; - данные о проведенных ранее обследованиях с заключениями о техническом состоянии и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации или ремонту; - данные об авариях и инцидентах; - данные о проведенных ремонтах. Проведение анализа: соответствия комплектности, содержания и ведения документации на обследуемые объекты, требованиям нормативно-технической документации (НТД); анализ условий эксплуатации объектов; анализ сведений об авариях (отказах) и проведенных ранее технических обследований; анализ результатов ранее проведенных экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ), неразрушающего контроля (НК), технического диагностирования (ТД). В случае отсутствия паспорта завода-изготовителя (монтажной организации) обследуемого объекта: - восстановление паспорта 5 ед. |
| Программа проведения неразрушающего контроля, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности. | 2.1. Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения ТД по следующим объектам обследования, с указанием объема в количественном выражении: - обследование подкрановых путей (1 ед не более 72 п.м) 4 ед (300 п.м.) - техническое диагностирование сосудов 52 ед, в том числе: - до 10 м3 21 ед; - до 25 м3 18 ед; - до 50 м3 1 ед; - до 100 м3 12 ед. - аппарата воздушного охлаждения (АВО) с поверхностью теплообмена 4 ед - вибродиагностика НКО (насос, компрессор воздушный, газовый) 162 ед в том числе: - насос НЦСГ, СЦЛ, ЦГ, WILO, Grundfos 13 ед - насос БЭН 6 ед - насос 1Д630-90 2 ед - насос АХЕ, ХЕ 8 ед - насос К, КС, КМ, КМС 37 ед - насос Н, НВ, НД, НК 92 ед - насос АСВН-80А 4 ед - насос трехплунжерный 4 ед - насос шиберный Corken 9 ед - печей (подогревателей газа) 8 ед - технологических трубопроводов (ТТ) 131 ед - 18 645 (п.м.) - инструмента к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию 1 ед - Герметизатор устьевой 1 ед ИТОГО по ТД объектов обследования: 363 ед. |
|  | 2.2 Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения ЭПБ по следующим объектам обследования, с указанием объема в количественном выражении: - устьевой арматуры 11 ед - колонной головкой 11 ед - НКО (насос, компрессор воздушный, газовый) 15 ед в том числе: - насос ХЕ 80-65-160К-55-У2 1 ед - насос СЦЛ20-24Г 1 ед - насос НД 7 ед - насос НК 6 ед - технологических трубопроводов 19 ед - в т.ч.: 10 725 п.м. - производственных зданий (V до 300 м3) 5 ед - опорных ж/б конструкций (до 50 п.м.) 5 ед - опорных мет-х конструкций (до 50 п.м.) 5 ед - сосудов 39 ед, в том числе: - до 10 м3 19 ед; - 25 м3 12 ед; - 100 м3 8 ед. - аппарата воздушного охлаждения (АВО) 2 ед - теплообменника 1 ед - котла 9 ед - резервуара вертикального стального (РВС) объемом до 1000 м.куб. 1 ед - резервуар горизонтальный до 60 м3 9 ед - печей (подогревателей газа) 6 ед - устройств предохранительных / переключающих / запорно-регулирующих / измерительных 20 ед - агрегата для капитального ремонта нефтяных и газовых скважин 3 ед в том числе: - Агрегат ИДЕЛЬ-80 зав.№060 1 ед; - Агрегат ИДЕЛЬ-80 зав.№056 1 ед; - Каротажная станция на базе а/м ЗиЛ 131 1 ед. - агрегата электрического передвижного/стационарного с газовыми турбинами 1 ед в том числе: - Электростанция ПАЭС-2500. Шесть электроагрегатов ПАЭС2500 с газовыми турбинами АИ-20, Рраб=1,2МПа, Т=520 С. Мощность - 2,5 МВт; - инструмента к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию 32 ед - Вертлюг 3 ед; - Захват клиновой 1 ед; - Крюкоблок А50М.18.00.000 А на агрегат Идель-80 1 ед; - Спайдер СПГ80.00.00 2 ед; - Талевый блок и крюкоблок на агрегат Идель-80 1 ед; - Тормозные ленты и проушины на ПА 2 ед; - Установка лубрикаторная геофизическая 3 ед; - Штроп элеваторный 7 ед; - Элеватор 12 ед. ИТОГО по ЭПБ объектов обследования: 208 ед. |
| - Натурное обследование технического состояния | Изучение технической оснащенности оборудования и технических устройств, производственных зданий и/или сооружений. ТД навесного и вспомогательного оборудования (запорная арматура, предохранительная арматура, пробоотборники, опор технологических трубопроводов и прочее). Определение потенциально опасных участков. Составление изометрической схемы расположения точек замеров. Неразрушающий контроль (НК) состояния наружного антикоррозионного и теплоизоляционного покрытий. При наличии заводской изоляции, необходимо рассмотреть возможность контроля толщины стенки приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции); Подготовка точек контроля до необходимой чистоты поверхности собственными силами. НК состояния основного металла и сварных стыков в соответствии со схемой (УЗТ сканированием, сканирование электромагнитной сканирующей системой, при необходимости УЗД сканированием, определение твердости). Определение химического состава элементов и марки стали (при необходимости). Геодезические измерения (при необходимости). Обмерные работы для сверки с паспортными данными. Освидетельствование и обследование строительных конструкций. Определение прочности бетона железобетонных конструкций. Контроль вертикальности конструкций. НК состояния изоляционного покрытия. При необходимости проводятся дополнительные виды обследований. |
| - Оформление результатов | Проекты заключений необходимо представить Заказчику в течение 10 рабочих дней после проведения полевых работ. Результаты визуального осмотра (с приложением схем и фотографий). Результаты неразрушающего/разрушающего контроля (с приложением схем). Провести расчет на прочность. Провести расчет скорости коррозии и остаточного ресурса. Выполнить расчет остаточного срока службы ТТ, ПЗС, включая элементы конструкции. Разработка рекомендаций по изменению эксплуатационно-технологических параметров объектов и/или проведению ремонтных работ. Камеральная обработка результатов полевых работ. Подготовка и выдача Заключений по результатам ТД, ЭПБ (на бумажных и электронных носителях). В Заключении необходимо указать ранг степени опасности дефектных участков, срок безопасной эксплуатации объектов на этих участках и оценку общего напряженно-деформированного состояния, остаточный ресурс, оценить коррозионную ситуацию на объектах. Разработка заключений ЭПБ для объектов обследования, включая элементы конструкции, навесное и вспомогательное оборудование (запорная арматура, предохранительная арматура, дыхательные клапаны, аварийные клапаны, пробоотборники, противопожарное оборудование и прочее) со сроком эксплуатации старше 20 лет или по истечению сроков эксплуатации, указанных в проектных документах, а также для отработавших срок службы по раннее выданным заключениям ЭПБ. Оформление и подписание заявлений на регистрацию, оцифровка документов на цифровые носители в качестве приложения к заявлениям, получение уведомлений о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ и передача Службе главного механика Заказчика оригиналов писем Ростехнадзора о регистрации, уведомлений о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании полученной доверенности от Заказчика. |
| - Результат оказания Услуг | Разработка Заключения ТД, ЭПБ указанных объектов в Техническом задании. Результатом оказания Услуг является: - получение заключений (актов, технических отчетов) по объектам в пределах нормативного срока службы с оценкой их соответствия существующим нормам и правилам. Расчеты, а также рекомендации по условиям и срокам безопасной эксплуатации и проведению компенсирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений, оформленные в соответствии с действующей НТД; - получение, зарегистрированных в Ростехнадзоре, заключений ЭПБ для объектов с отработанными сроками эксплуатации; В случае получения отрицательных результатов (выявление дефектов с невозможностью их устранения при которых эксплуатация объектов запрещена) в процессе ЭПБ, по согласованию со Службой главного механика Заказчика, оформляются заключения (технические отчеты) по ТД. |

Примечание:

- Отчетные данные результатов Заключения ТД, ЭПБ, документы, подтверждающие внесение в реестр ЭПБ Ростехнадзора, предоставляются в бумажном виде, а также электронном виде в форматах Microsoft Excel (.xls) и Adobe Acrobat (.PDF) для последующего автоматизированного импорта в информационно-аналитическую систему Заказчика.

- Заказчик обеспечивает доступ к местам замеров и подготавливает обследуемые объекты к проведению ТД, ЭПБ.

- Исполнитель обязан применять технически исправные, прошедшие своевременную метрологическую проверку, сертифицированные приборы и оборудования, в том числе позволяющих проводить измерения без предварительной подготовки поверхности в местах замеров без снижения достоверности и точности измерений.

Особые условия:

- Технические устройства, сооружения, оснащенные предохранительной арматурой (по истечении нормативного срока службы, назначенного заводом-изготовителем или до окончания нормативного срока службы с интервалом времени менее 6 месяцев) подлежит ЭПБ единым комплексом. На предохранительную арматуру (по истечении нормативного срока службы, назначенного заводом-изготовителем или до окончания нормативного срока службы с интервалом времени менее 6 месяцев) оформляется отдельное заключение ЭПБ.

- Заказчик в лице представителя Службы главного механика вправе требовать проведение неразрушающего контроля состояния основного металла объектов обследования сканированием, используя электромагнитную сканирующую систему «TesTex».

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |