«УТВЕРЖДАЮ» Директор по производству ПАО «ЯТЭК» _______________ А.Н. Баев «__»______ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку метанола технического марка «А»

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование и количество поставляемой продукции:

Метанол технический, марка «А», 841 тн.

- Поставляемая продукция должна соответствовать:

ГОСТ 2222-95.

- Основные технические требования к поставляемой продукции (согласно п.3):

| Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- |
|  | «А» |
| - Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей |
| - Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,791-0,792 |
| - Смешиваемость с водой | Смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции |
| - Температурные пределы: предел кипения, °С 99% продукта перегоняется в пределах, °С | 64,0-65,5 не более 0,8 |
| - Массовая доля воды, % | не более 0,05 |
| - Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, % | не более 0,0015 |
| - Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, % | не более 0,003 |
| - Массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, % | не более 0,00001 |
| - Испытание с перманганатом калия, мин | не менее 60 |
| - Массовая доля аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак, % | не более 0,00001 |
| - Массовая доля хлора, % | не более 0,0001 |
| - Массовая доля серы, % | не более 0,0001 |
| - Массовая доля нелетучего остатка после испарения, % | не более 0,001 |
| - Массовая доля этилового спирта, % | не более 0,01 |
| - Цветность по платино-кобальтовой шкале, единицы Хазена | не более 5 |

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, паспорт безопасности химической продукции, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику паспорт с оригинальной синей печатью, паспорт безопасности химической продукции, копию действующего на территории РФ сертификата соответствия, счет-фактуру, товарную накладную, бланки ж.д. накладных на возврат порожних вагонов-цистерн.

| Начальник ЦД | Шеин С.В. |
| --- | --- |