«УТВЕРЖДАЮ» Директор по производству ПАО «ЯТЭК» _______________ И.В. Доронин «___»______ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку установки насосной НВЖ-100 для откачки шлама

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Установка насосная НВЖ-100 для откачки шлама в кол-ве -1шт.

- Назначение поставляемого изделия:

Для работы по зачистке резервуаров.

Основные технические требования к поставляемому изделию:

Техническая характеристика насоса НВЖ-100

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Масса, кг | 75 |
| Условный проход выходного штуцера, мм | 230 / 76 |
| Габариты А*В*Н мм | 490*310*695 |
| Обороты винта, об/мин, макс / мин | 1450/287 |
| Рабочее давление, мПа | не более 0,5 |
| Максимальная производительность на воде, м3/ч | 100 |

Техническая характеристика гидростанции

| Максимальное давление, мПа | 20 |
| --- | --- |
| Диапазон подач, л/мин | 0-59 |
| Тип электродвигателя | ВА200L4 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Скорость вращения электродвигателя, об/мин | 1450 |
| Емкость бака, л | 300 |
| Рабочая жидкость | ВМГЗ |
| Гидравлические соединения - Линии нагнетания и слива | Отв. G3/8" |
| Гидравлические соединения - Линии дренажа | Отв. G1/4" |
| Габариты А*В*Н мм | 1200*1500*700 |
| Масса, кг | 600 |

Комплектность:

- рукава высокого давления_ – _4_ шт.

- рукав дренажа с БРС – _2_ шт.

- быстроразъемные соединения (БРС)– _4_ шт.

- штуцера-адаптеры– _6_ шт.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

- Срок поставки: 60 календарных дней с момента заключения договора

| Руководитель подразделения | ___________________ |
| --- | --- |