«УТВЕРЖДАЮ» Директор по производству ПАО «ЯТЭК» _______________ И.В. Доронин «___»______ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Агрегат насосный БЭН

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Агрегат насосный БЭН в кол-ве 2шт.

- Назначение поставляемого изделия:

Для перекачки светлых нефтепродуктов

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Тип насоса | центробежный герметичный одноступенчатый |
| Частота вращения (синхронная), об/мин | 3000 |
| Подача, (м3/ч) | 140 |
| Напор при номинальной подачи, м: - на рабочей жидкости - при испытаниях на воде | 100 96 |
| Плотность, кг/ м3 | 486 - 494 |
| Рабочая температура перекачиваемой жидкости, °С | 160 |
| Перекачиваемая жидкость | Углеводородный конденсат |
| Род тока | Переменный трехфазный |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 37 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Уровень и вид взрывзащиты электродвигателя | 1ExdIIBT4 X* |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Срок службы, лет | 10 |

Комплектность:

- Комплект запасных частей – 2 компл.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

- Срок поставки: 110 календарных дней с момента заключения договора

| Начальник ЦД | Шеин С.В. |
| --- | --- |