Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

_______________А.В. Ильиных

«__» __________________2016г.

Техническое задание на задвижки клиновые с КОФ и фланцев

      - Предмет  договора: Право заключения договора поставки задвижек клиновых с КОФ и фланцев

2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежит:

Задвижки клиновые с КОФ и фланцы согласно таблицы

3.Сроки поставки: до 10 июня 2015г.

4.Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км.

| №п/п | № заявка | Заказчик | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Задвижка ЗКЛ 80х40 с КОФ, (Среда: газ, нефть. 30лс15нж. Материал: корпус, крышка Сталь 20ГЛ, ХЛ, с КОФ: Ответные фланцы по ГОСТ 12821-80. Присоед. размеры и размеры уплотн. поверхн. по ГОСТ 12815-80 исп.2, ряд 2.) с прокладками и крепежом | шт. | 6,00 |
| 2 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Задвижка ЗКЛ 50х40 с КОФ, (Среда: газ, нефть. 30лс15нж. Материал: корпус, крышка Сталь 20ГЛ, ХЛ, с КОФ: Ответные фланцы по ГОСТ 12821-80. Присоед. размеры и и размеры уплотн. поверхн. по ГОСТ 12815-80 исп.2, ряд 2.) с прокладками и крепежом | шт. | 8,00 |
| 3 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Задвижка ЗКЛ 100х40 с КОФ, (Среда: газ, нефть. 30лс15нж. Материал: корпус, крышка Сталь 20ГЛ, ХЛ, с КОФ: Ответные фланцы по ГОСТ 12821-80. Присоед. размеры и размеры уплотн. поверхн. по ГОСТ 12815-80 исп.2, ряд 2.) с прокладками и крепежом | шт. | 4,00 |
| 4 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Задвижка клиновая Ду100 Ру160 31лс45нж, 20 ГЛ, ХЛ, с фл.7 КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом | шт. | 5,00 |
| 5 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Задвижка клиновая Ду100 Ру16 30лс41нж, 20ГЛ, ХЛ, фл.1 с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом | шт. | 5,00 |
| 6 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Задвижка клиновая Ду150 Ру16 30лс15нж., 20 ГЛ, ХЛ, с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом | шт. | 6,00 |
| 7 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Задвижка ЗКЛ Ду200 Ру16 30лс15нж., 20 ГЛ, ХЛ, с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом | шт. | 4,00 |
| 8 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Задвижка клиновая Ду80 Ру16 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, фланцевое 1 КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом | шт. | 10,00 |
| 9 | Я00000000543 | ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Задвижка клиновая Ду80 Ру16 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, фланцевое 1 КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом | шт. | 4,00 |
| 10 | Я00000000543 | ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК, ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Задвижка Ду100 Ру16 30лс41нж 20 ГЛ, ХЛ, с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом | шт. | 4,00 |
| 11 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Фланец Ду50 Ру40, (Среда – нефть, ХЛ, Фланец по 12821-80. Присоед. размеры и размеры уплотн. поверхн.по ГОСТ 12815-80 исп.2, ряд 2. Сталь 09Г2С.) с прокладками и крепежом | шт. | 6,00 |
| 12 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Фланец Ду80 Ру40, (Среда - нефть., ХЛ, Фланец по 12821-80. Присоед. размеры и и размеры уплотн. поверхн.по ГОСТ 12815-80 исп.2, ряд 2. Сталь 09Г2С.) с прокладками и крепежом | шт. | 4,00 |
| 13 | Я000-000070 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | Фланец Ду50 Ру16 ст.09Г2С, (Среда - нефть., ХЛ, Фланец по ГОСТ 12820-80. Присоед. размеры и и размеры уплотн. поверхн.по ГОСТ 12815-80 исп.2, ряд 2. Сталь 09Г2С. с прокладками и крепежом | шт. | 10,00 |

5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам,  техническим условиям и законодательству.

5.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

5.3. Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.

5.4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2015 г.

5.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт  с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 и сертификаты на крепеж и КОФ, руководство по эксплуатации

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

5.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

6. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Согласовано:

Начальник Цех добычи и переработки газа и газового конденсата		Даутов Р.А.

Главный энергетик									Шеин Ю.В.

И.о. начальника ПТО								Ажигалов Д.М.

Гл. механик 											Кияшко Д.В.