Приложение №2

к договору №___________«__»___________2021 г.

| СОГЛАСОВАНО Главный геолог ПАО «ЯТЭК» ___________________А.С. Недосекин | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» ________________________А.В. Коробов |
| --- | --- |

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-ЗД (196,92 кв. км)

и выполнение камеральных работ в пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

Раздел плана: разведочные работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Толонский лицензионный участок

Местонахождение объекта: Республика Саха Якутия, Вилюйский, частично Кобяйский улусы

Источник финансирования: ПАО «ЯТЭК»

Границы объекта участка:

| № точки | сев. широта | вост. долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 63°52'45" | 122°53'00" |
| 2 | 63°54'10" | 123° 01'12" |
| 3 | 63°53'34" | 123°01'52" |
| 4 | 63°54'38" | 123°13'36" |
| 5 | 63°50'20" | 123°37'25" |
| 6 | 63°46'58" | 123°37'25" |
| 7 | 63°44'35" | 123°27'10" |
| 8 | 63°44'27" | 123°13'07" |
| 9 | 63°46'08" | 123°02'13" |

Общая площадь участка 480,5 км2.

Основание выдачи задания:

- Выполнение условий пользования недрами.

1. Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

1.1. Детализация структурного плана залежей углеводородов палеозойских, мезозойских отложений, уточнение контуров газоносности;

1.2. Уточнение пространственного положения тектонических нарушений;

1.3. Уточнение положения газожидкостных контактов залежей;

1.4. Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа по нефтегазоперспективным объектам;

1.5. Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению скважины разведочного назначения;

1.6. Паспортизация выявленных нефтегазоперспективных объектов;

1.7. Создание цифровой базы геолого-геофизических данных;

2. Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д

2.1 Составление проектно-сметной документации, согласование схемы расположения профилей с Заказчиком.

2.2. Перенесение с проектной схемы в натуру и выполнение геодезической привязки сейсмических профилей 3Д современными навигационными системами с точностью, обеспечивающей проведение работ масштаба 1:25 000 в соответствии с «Инструкцией по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ «МПР РФ, Москва 1996г.) и в соответствии с требованиями Заказчика Координаты всех глубоких скважин на объекте работ подлежат переопределению Подрядчиком.

2.3. Выполнение опытных исследований с целью определения оптимальных параметров возбуждения и регистрации сейсмических колебаний. В начале полевого сезона провести опытные работы по оптимизации условий возбуждения упругих колебаний в характерных для исследуемого участка различных поверхностных сейсмогеологических условий (например: лес, болото, озеро, пойма, возвышенность, впадина). При наличии зональности ВЧР, разнообразии ландшафтной обстановки, изменчивости глубинных сейсмогеологических условий опытные работы провести не менее чем в трех точках. Состав опытных работ согласовать с Заказчиком. Выполнить оперативную обработку материалов опытных работ на полевом обрабатывающем комплексе с расчетом ненормированных спектров сейсмозаписи в интервале целевых отражений, а также отношений сигнал/помеха и сигнал/микросейсмы. По результатам обработки материалов опытных работ представить Заказчику краткий отчет с выводами о рекомендуемых параметрах возбуждения сигнала. Отчет согласовать с Заказчиком, после чего приступить к производственным наблюдениям.

2.4. Методика полевых наблюдений

Сейсморазведочные работы МОГТ-3Д

| Параметры методики работ | Величина параметров |
| --- | --- |
| Вид съемки (ЗД) | ЗД |
| Объем МОГТ-ЗД. км2 | 196,92 |
| Метод возбуждения колебаний | Импульсный, невзрывной, группа установок «Енисей КЭМ-4» |
| Количество установок в группе, шт. | 3-4* |
| Количество накоплений | 4 – 16* |
| Количество сейсмостанций | 1 |
| Тип сейсмостанций | 24-разрядная телеметрическая система (I/O, Sersel) |
| Количество активных каналов на 1 ф.н. | 1152 (12*96) |
| Количество с/приемников на канал | 12 |
| Способ группирования с/приемников | Точечное |
| Шаг между каналами | 50 |
| Количество активных каналов в одной линии | 96 |
| Система наблюдений | Ортогонально-симметричная |
| Номера ближайших каналов к линии возбуждения | 48,49 |
| Количество линий наблюдения в активной расстановке | 12 |
| Расстояние между линиями приема, м | 300 |
| Кратность наблюдений (бин 25x25м) - всего | 48 |
| по оси Y | 6 |
| по оси X | 8 |
| Минимальное удаление взрыв-прием приема, м проекция на линию | 25 |
| Максимальное удаление взрыв-прием приема, м проекция на линию | 2375 |
| Минимальное удаление взрыв-прием, м | 35 |
| Максимальное удаление взрыв-прием, м | 2965 |
| Расстояние между пунктами возбуждения по линии возбуждения, м | 50 |
| Количество пунктов возбуждения в шаблоне, шт. | 6 |
| Расстояние между линиями возбуждения, м. | 300 |
| Азимут линий ПВ | 1,3 |
| Азимут линий ПП | 91,3 |
| Планируемый общий объем ФН | 13 584** |
| Плотность ПВ на 1 км2 | 68** |
| Длина записи, сек. | 4 |
| Шаг дискретизации, сек. | 2 |

Примечания:

* - выбирается по результатам опытных работ

**-точные значения параметров будут определены при проектировании и по результатам опытных работ

2.5. Выполнение полевых сейсмических исследований МОГТ-ЗД проводятся с соблюдением требований «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Министерство природных ресурсов РФ, г. Москва. 2000 г.), используется современная телеметрическая система регистрации типа UL-428 или I/O. Источник колебаний - импульсный невзрывной. Подробные технические параметры системы наблюдения, характеристики рабочих и контрольных параметров аппаратуры, их предельные допуски представляются в техническом задании и проекте на производство исследованийй. В процессе отработки полевого материала перед регистрацией каждого физического наблюдения оператором должен контролироваться уровень микросейсм, который не должен превышать 16-20 мкВ. Отношение сигнал/микросейсмы должно быть не ниже 10. Максимальное снижение кратности по объективным причинам (пропуски, смещения и т.д. при обходе препятствий) может составлять 10% от проектной. В остальных случаях требуется согласование с Заказчиком.

  - Обеспечение контроля качества первичных материалов и геометрии наблюдений посредством их обработки на полевом ВЦ по согласованному с представителем Заказчика (супервайзер) графу. Выполнение указании и требований супервайзера по соблюдению методики и технологии работ.

2.7. Окончательная приёмка полевых сейсмических материалов производится комиссией с участием представителен Заказчика и Исполнителя обработки.

Все полевые материалы в установленном порядке передать Заказчику.

3. Камеральные работы и обработка сейсмических данных.

3.1. Выполнить обработку и интерпретацию сейсморазведочных материалов с использованием современной вычислительной техники и технологии.

4. Окончательные результаты.

4.1. По результатам проведенных исследований будет сформирована и передана на носителях типа « CD-R», «DVD» представителю Заказчика электронный архив (в 4 экземплярах), включающий:

- записи полевых наблюдений в формате SEG-Y;

- полевая сопроводительная документация (Рапорты операторов в электронном виде с указанием природных и техногенных факторов, влияющих на качество получаемых материалов, а также с описанием всех отклонений от проектной технологии наблюдений: Схема расположения проектных и вынесенных в натуру линий возбуждения и приема колебаний ЗД с сетью профилей 2Д прошлых лет)

- Результаты аппаратурных проверок регистрирующего оборудования и источников упругих колебаний.

- Акты предварительной и окончательной подрядчика (с участием представителя Заказчика) приёмок полевого материала

- Акт окончательной приёмки топогеодезических материалов комиссией Подрядчика с участием представителя Заказчика

- Топогеодезические материалы: каталог координат и ведомость высот пунктов геофизических наблюдений (ПВ и ПИ), таблица пересечений ЛВ и ЛИ. абрисы по ЛВ и ЛП, схема расположения сейсмических профилей и их геодезической привязки, каталог полных координат всех имеющихся на площади скважин (передается в установленном порядке).

- копия топокарты в масштабе 1: 25 000 без координатной сетки с нанесенными линиями возбуждения и приема и скважинами, имеющимися на участке

- SPS – файлы с информацией о альтитуде ПВ и ПП, статистических поправках ПВ и ПП, условных координатах ПВ и ПП

- Предварительный 3D куб формата SEG-Y:

- Карты: соотношения сигнал/помеха, сигнал/микросейсмы, частотного параметра в интервале целевых горизонтов по кубу 3D полевой обработки, совмещенные с ландшафтной основой

- Информационный отчёт о полевых (опытных и производственных) работах с описанием полевых сейсморазведочных и топогеодезических исследований с указанием, в том числе важных особенностей выполненных исследований и отклонений от Проекта, с указанием причин этих отклонений.

- 4.2. По результатам проведенных исследований будет передана на бумажном носителе (в 4 экземплярах) представителю Заказчика следующая информация:

- - Информационный отчёт о полевых (опытных и производственных) работах с указанием, в том числе, важных особенностей выполненных исследований и отклонений от Проекта, с указанием причин этих отклонений.

- Акт окончательной приемки полевых материалов;

- Акт приемки топографо-геодезических материалов;

-	Каталог координат и высот пунктов геофизических наблюдений, схема расположения сейсмических профилей, их геодезической привязки и координаты скважины (передаётся в установленном порядке).

5. Сроки проведения работ.

- Составление, согласование и утверждение ПСД: 3-4 кв. 2021 г.

- Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 3-4 кв. 2021 г.

- Проведение полевых работ: 4 кв. 2021 – 1 кв.2022 гг.

- Камеральная обработка геофизических материалов: 1 - 2 кв. 2022 г.

- Срок сдачи отчетов: 3 кв. 2022 г.

6. Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ Р 53579-2009, «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком. Отчет представляется:

- ПАО «ЯТЭК», г. Якутск - 3 экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ПАО «ЯТЭК»).

- В геологические территориальные и федеральные фонды Исполнитель сдает самостоятельно.

Главный специалист по сейсморазведке 						Р.Г. Хадеев