# Техническое задание

### на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности сосудов работающих под избыточным давлением ООО «ЯТЭК-Логистика».

Настоящий документ определяет требования и перечень необходимых операций при оказании услуг по техническому диагностированию  сосудов работающих под избыточным давлением.

Исполнитель вправе дополнять приведенные ниже требования по дополнительному письменному согласованию сторон.

Исполнитель не имеет права игнорировать выполнение любого пункта настоящего Технического Задания.

Количество сосудов работающих под избыточным давлением – 84 шт.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание составлено для оказания услуг по наружному техническому диагностированию (далее - ТД) сосудов работающих под избыточным давлением, эксплуатируемых в ООО «ЯТЭК-Логистика», для оценки их технического состояния.

- ТД  сосудов работающих под избыточным давлением (в т.ч. запорной арматуры установленной на сосуде) производится с целью:

- предупреждения отказов путем своевременного устранения обнаруженных дефектов;

- определения технического состояния;

- определения возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах;

- определения остаточного ресурса и принятия решения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации;

- составления Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности с указанием методов и способов их устранения;

- разработка мероприятий для возможности дальнейшей эксплуатации, определения методов контроля технического состояния и способы защиты сосудов от коррозии в процессе дальнейшей эксплуатации;

- оформления и представления заключения экспертизы промышленной безопасности для сосудов с истекшим сроком службы с указанием срока продления их службы.

- Техническое задание разработано в соответствии с требованиями "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" утвержден приказом Ростехнадзора №116 от 25 марта 2014 г. [1], «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г. [2]., Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [3],   РД 03-421-01 «Методические указания по определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов» [5] и других нормативно - технических документов.

- Услуги оказываются в соответствии с действующими в ООО «ЯТЭК-Логистика» правилами и нормами по технике безопасности.

- Услуги оказываются в соответствии с Приложением № 3 Договора «Календарный план на оказание услуг по проведению контроля, диагностирования технических устройств и сооружений».

- Подрядчик обеспечивает своевременное прохождение ТД  сосудов с выдачей дефектной ведомости (в соответствии с указанным в Договоре Перечнем сосудов).

- Требования к квалификации Исполнителя для оказания услуг:

1.7.1.Наличие лицензии выданной, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности от 4 июля 2012 года за № 682 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ № 471 от 21.05.2014 г.);

    - Наличие свидетельства об аттестации собственной Лаборатории неразрушающего контроля, в соответствии с п.1.3. ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрущающего контроля, утв. Приказом Ростехнадзора №738 от 01.08.2006 г.

    - Наличие свидетельства об аккредитации собственной Лаборатории неразрушающего контроля;

    - Наличие действующего договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ/услуг (в т.ч. по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений) на дату подачи заявки на участие в закупке, в соответствии с п. 4.4. СДА-11-2009 «Требования к экспертным организациям»;

    - Наличие не менее 2-х аттестованных в установленном порядке экспертов в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 г. № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности», с областью аттестации: Э12ТУ, Э12ЗС (с приложением квалификационных удостоверений, протоколов проверки знаний с удостоверениями об аттестации в ТАК (Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по правилам ПБ), удостоверений по охране труда, сканов трудовых книжек);

    - Наличие не менее 2-х   специалистов неразрушающего контроля не ниже 2 уровня с областью аттестации: ВИК, АЭ, УЗК, ПВК, РК, ОК (с приложением квалификационных удостоверений, протоколов проверки знаний с удостоверений об аттестации в ТАК (Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора по правилам ПБ), удостоверениями по охране труда, сканов трудовых книжек), в соответствии с п.1.7 ПБ 03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля», утв. Постановлением Госгортехнадзора России №3 от 23.01.2002 г.

    - Наличие приборов и оборудования для проведения необходимых исследований, в том числе оборудования (приборов) для оперативного определения марок и физико-механических свойств сталей. Наличие приборов и оборудования подтверждается предоставлением справки о материально-технических ресурсах, а также скан-копий паспортов и свидетельств о поверке приборов, в соответствии с п.6.3. ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрущающего контроля, утв. Приказом Ростехнадзора №738 от 01.08.2006 г.

2. Состав работ.

Состав работ по техническому диагностированию   включает в себя:

- Организационно-аналитические работы:

- Подобрать нормативно-техническую документацию, регламентирующую деятельность, связанную с эксплуатацией обследуемых объектов.

- Провести анализ сопроводительной документации на сосуд (проектная, эксплуатационная, исполнительная и т.п.) и опросить персонал цеха на предмет выявления данных о монтаже сосуда, об основных характеристиках продукта, о составе и геометрических параметрах сосуда, об изменениях в конструкции сосуда, о ремонтах и испытаниях сосуда, о результатах предыдущего технического диагностирования, об авариях и инцидентах на сосуде и др.

- Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования сосуда.

- Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору.

- Оценить риски получения травмы работниками при проведении обследования сосуда и разработка превентивных мер предупреждения травматизма.

- На основании данных о наработке и числа пусков-остановок сосуда оценить возможность его малоциклового (многоциклового) усталостного разрушения для дефектов, допускаемых в нормативно-технической документации.

- Оценить возможность хрупкого разрушения сосуда в случае образования свища в сосуде или охрупчивания материала сосуда.

- Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения сосуда на основании данных о предыдущих обследованиях, имевших место авариях и инцидентах на сосуде, а также на основании данных о скоростях коррозии на аналогичных сосудах.

- Полевые работы:

Произвести очистку мест для проведения работы по УЗТ. Наружная и внутренняя поверхность

Техническое диагностирование:

а) Визуальный и измерительный контроль внутренней поверхности сосуда в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116), «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

Визуальный и измерительный контроль состояния сварных швов и основного металла сосудов с целью обнаружения трещин, коррозионных и эрозионных повреждений, местных деформаций, вмятин, выпучен.

б) Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ) в соответствии с ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования, РД 03-421-01 «Методические указания по определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

На каждой царге обечайки не менее чем по 3 замера по 4 образующим;

На днищах не менее чем по 5 замеров на каждом днище (по замеру на каждом из 4 радиусов и в центре днища);

На горловине люка, патрубках не менее чем 4 замера (через 900 по окружности горловины, патрубка).

в) Неразрушающий контроль приварки люков, горловин и патрубков методом магнитопорошковой дефектоскопии (МПД) в соответствии с ГОСТ 21105-75 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод». РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

г) Определение переносным прибором (твердомером) твердости металла обечайки и днищ в соответствии с РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

Техническое диагностирование предохранительного клапана сосуда.

2.3. Расчетно-аналитические работы:

- Для фактических параметров дефектов провести расчет малоцикловой (многоцикловой) прочности сосуда, его несущей способности, возможности хрупкого разрушения и прогноз развития повреждений.

- По результатам обследования технического состояния сосуда провести анализ скоростей износа, вероятной минимальной остаточной толщины стенки и индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков сосуда.

- На основании результатов расчета индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков сосуда рассчитать гамма-процентный ресурс всего сосуда, который позволяет задать назначенный ресурс сосуда.

- Выдача дефектной ведомости в сроки установленные процессом проведения ТД.

- Составление технического отчета по результатам ТД.

#### 3. Этапы работ:

Первый этап - ознакомление с документацией на сосуд. Предварительная оценка поврежденности сосуда, составление схемы потенциально опасных участков. Разработка программы обследования сосудов.

Визуальный и измерительный контроль наружной и внутренней поверхности сосуда. Предоставление оперативной информации о проведённых работах. Составление дефектной ведомости. Восстановление антикоррозионного покрытия после проведения необходимых полевых работ обязательно. Материал и технология восстановления защитных покрытий должна соответствовать проекту строительства, и согласована с Заказчиком.

Второй этап - Определение технического состояния. Расчет ресурса сосуда и определение назначенного ресурса. Разработка необходимых мероприятий для продления безопасной эксплуатации сосудов. Оформление отчета о проведенных диагностических работах и заключений экспертизы промышленной безопасности обследованных сосудов. Согласование отчетов/заключений с Заказчиком.

Последовательность работ, методика и ожидаемые результаты:

| № этапа | Наименование работ | Применяемый метод | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ознакомление с проектной документацией | Проект | Информация о сосуде, его составе, материалах, геометрических параметрах сосуда. № шифра, кол-во листов. |
| 1.2 | Ознакомление с эксплуатационной документацией | Паспорта, схемы, акты расследования инцидентов и аварий и др. | Информация о назначении сосуда, режимах эксплуатации, параметрах рабочей среды, его геометрических параметрах, дате ввода в эксплуатацию, результатах ревизий испытаний и диагностики технического состояния. |
| 1.3 | Ознакомление с исполнительной документацией | Исполнительные документы, проект реконструкции | Информация о монтаже, о квалификации монтажников, о фундаменте. № шифра, количество листов. |
| 1.4 | Осмотр поверхности сосуда с применением набора для ВИК | ВИК | Обнаружение наружных дефектов сосудов, состояние ЗРА, предохранительных клапанов, изоляции. |
| 1.5 | Обнаружение минимальной толщины стенки сосуда | УЗК | Обнаружение минимальной толщины стенки сосуда, фасонных деталей и ЗРА, предохранительных клапанов, установленной на нем. |
| 1.6 | Расчет остаточных ресурсов сосуда | Расчетный анализ | Определение остаточных ресурсов сосуда |
| 1.7 | Оформление протоколов и актов по результатам измерений, подготовка заключений на контроль сосуда | Заключения | Перечень обследованных участков с результатами контроля |
| 1.8 | Оформление расчетно - аналитической части отчета | Отчет | Анализ результатов диагностирования с выводами о техническом состоянии сосуда |
| 1.9 | Оформление отчета ТД | Отчет ТД | Анализ соответствия параметров технического состояния сосуда, условий его эксплуатации, документации на сосуд требованиям нормативно - технических документов. Согласование отчета/заключения с Заказчиком. |
| 2.1 | Выдача заключения по ТД | Заключение ТД | Выдача заключения по ТД |

#### 4. Требования к форме технических отчетов и срокам представления отчета/заключения

- Оформление заключения технической диагностики сосуда в соответствии с  РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

- Выдача материалов и состав окончательного отчета на бумажном носителе (в двух экземплярах):

- Заключение  технической диагностики

- перечень выявленных дефектов и план мероприятий с указанием рекомендуемых способов и сроков их устранения. Дефекты должны быть классифицированы по степени значимости для обеспечения безопасной эксплуатации сосуда;

- фотоматериалы обнаруженных дефектов;

- В электронном виде в формате PDF:

- текст отчета с подписями и печатями в оригинальном цвете и данные ультразвуковых измерений в форме шаблона-загрузчика (формат по согласованию Заказчика);

- схема сосуда (с нанесенными результатами технического диагностирования сосуда);

- таблица абсолютных координат сосуда;

- Примечание:

- При выполнении дополнительных работ, не указанных в настоящем ТЗ, предоставляются соответствующие результаты, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

- Сроки предоставления отчетов и заключений:

Предварительное заключение или отчет: в течение 10 дней после завершения обследования на месте работ.

Заключение, отчет и все материалы по техническому диагностированию  в течение 30 дней после окончания полевых работ.

- В процессе обследования предоставляется еженедельный отчет в электронном виде.

- Выполнение полевых работ по ТД технических устройств и сооружений подтверждается Актом, с указанием перечня работ, подписанном представителями Исполнителя и Заказчика.

- Приемка работ осуществляется путем подписания соответствующего Акта уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, после проверки и согласования результатов проведенной технической диагностики (заключений ТД с приложениями) и отчетов (с приложениями).