Техническое задание на закуп запчастей для насоса КМ.

Заказчик: МРС ООО «ЯТЭК-МТ»

| № | Наименование товара | Маркировка | Технические параметры | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Уплотнение торцевое к насосу КМ 100-80-170-Е # ТУ 3631-120-75666544 – 2007 # Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком. | М-М3N/38 EBPGG 217.R6.038.622/6KK | КМ 100-80-170-Е (100/25) Диаметр вала,мм: 38 Климатическое исполнение ХЛ1 | шт. | 9 |
| 2 | # Ремкомплект РТИ к КМ 100-80-170-Е # Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком. | КМ 100-80-170-Е | Все резинотехнические изделия к электронасосу КМ 100-80-170-Е Состав ЗИП: 020-026-36-2-3 (3826с-НТА) Кольцо - 2 шт. 024-028-25-2-3 (3826с-НТА) Кольцо - 1 шт. 150-160-58-2-3 (3826с-НТА) Кольцо - 1 шт. 180-185-36-2-3 (3826с-НТА) Кольцо - 1 шт. 519.00.00.21 Кольцо уплотнительное - 2 шт. | комп. | 5 |
| 3 | # Компенсатор резиновый Ду80 Py16 фланцевый # Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком. | Ду 80 Py16 КРК | - Рабочая среда: Нефть, нефтепродукты, вода, растворы солей, щелочи, растительные и животные масла, пропан, бутан, светлые и темные нефтепродукты, пенообразователь. - Основное применение: насосное оборудование КМ 100-80-170-Е - Рабочее давление: 16 бар. - Температура рабочей среды: до + 90°С - Давление испытания : 24 бара при 20°С - Давление разрыва: более 45 бара при 20°С. - Фланцы: по DIN 2501 PN6/10/16. - Производство: Россия. - Вес: 6,5 кг. - Материал изготовления: резиновый (допускается стальной). Размеры: - BL=130 мм (строительная длина) - D=200 мм - Lk=160 мм - nxd=8x18 мм - Осевое смещение= -15/+8 мм - Сдвиг=16 мм - Угол=15° Материалы 1; Корпус, Корд; NBR. 2; Фланцы; Сталь. |  | 6 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- Оборудование должно поставляться новым.

- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;

- формуляр;

- паспорт;

- спецификация;

- комплектовочная ведомость;

- технические условия на производство изделия.

- Срок поставки до 60 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: г. Якутск, Маганский тракт 2 км, 4Б  Республика Саха (Якутия), склад БМТО ОАО “ЯТЭК”