Приложение №1

к договору №__ «__» _______2014г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Рабочий проект на строительство разведочной вертикальной скважины №20 Толонского лицензионного участка.

2.  Рабочий проект на строительство поисковой вертикальной скважины №19 Толонского лицензионного участка.

3. Заказчик предоставляет Подрядчику утвержденную Заказчиком Техническую документацию, предусмотренную настоящим Приложением, до начала выполнения Подрядчиком работ по бурению и креплению в соответствии с Графиком строительства скважин (Приложение № 2 к договору).

4. Утвержденная Заказчиком Техническая документация предоставляется Подрядчику на бумажном носителе в форме заверенной  Заказчиком копии.

5. Подрядчик предоставляет Заказчику утвержденную Подрядчиком «Программу работ по бурению и креплению разведочной скважины №20 Толонского ЛУ» и «Программу работ по бурению и креплению поисковой скважины №19 Толонского ЛУ» .

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ОАО «ЯТЭК» | ____ «_______________» |
| Технический директор __________________________А.П. Кочкин | ____________________________ |
| м.п. | м.п. |

Приложение №1

### к договору №__ «__» _______2014г.

| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Исполнитель: Заказчик: Генеральный директор Технический директор ОАО «ЯТЭК» __________________ _________________А.П. Кочкин «___»___________ 2014 г. «___»___________ 2014 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на разработку проектной документации:

«Рабочий проект на строительство разведочной скважины № 20

в пределах Толонского лицензионного участка»

- Объект проектирования: Объектом  проектирования является  разведочная  скважина № 20 в пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

- Цель работ – уточнения границ распространения залежей основных продуктивных горизонтов пермско-триасового комплекса.

- Основание для проектирования:

Лицензия ЯКУ № 15096 НР с целью геологического изучения, разведки и добычи    углеводородного сырья в пределах Толонского лицензионного участка, зарегистрированная МПР России № 07/02 2011г.

- Пространственные границы объекта:

Республика Саха (Якутия). Территория  Вилюйского района. Лист P-51.

Количество скважин -1, скважина №20 предлагается к заложению в пределах центрального свода Толонского  ГКМ в 2-х км юго-западнее от скважины №10.

- Организация – заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Организация – недропользователь: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Исполнитель – проектировщик: ООО «______________________________».

8.    Законодательная и регламентирующая базы проектного документа:

8.1. Инструкцией по составлению проектов и смет на строительство скважин на нефть   и газ ВСН-39-86;

8.2. Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности РД ПБ 08-624-03, утвержденными Постановлением № 56 от 05.06.2003 Госгортехнадзора России;

8.3.Федеральным Законом о промышленной безопасности № 116-ФЗ от 21.07.1997;

8.4. Правилами по охране недр № 71 от 06.03.2003;

8.5. Макетом рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ РД 39-0148052;

9. Требования к представлению исходной документации: Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю пакет исходной геолого-геофизической информации и существующую документацию.

11. Основные исходные данные для проектирования:

11.1. Техническое задание на проектирование;

11.2. Схема транспортировки грузов;

11.3. Акты выбора земельных участков;

11.4. Сведения о районе работ.

12. Основные задачи проектируемого документа: Разработать проектную документацию на строительство разведочной скважины № 20 на Толонском ГКМ включающую:

– подготовительные работы;

– строительно-монтажные работы;

– технологические условия проводки скважин;

– опробование в процессе испытания;

– работы по консервации (ликвидации) скважин.

13. Требования по экологической безопасности и охране недр:

13.1. В состав проекта включить разделы «Охрана недр и окружающей среды», «Консервация (ликвидация) скважин», «Промышленная безопасность и охрана недр», «Анализ опасности и риска проектируемого объекта», «Инженерно-технические мероприятия. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при строительстве разведочной скважины на Толонском лицензионном участке».

13.2. Предусмотреть рекультивацию земель по окончании строительства разведочной  скважины.

14. Требования к оформлению проектного документа: Исполнитель передает Заказчику 4 (четыре) экземпляра проекта на бумажном носителе в твердом переплете и две электронные версии на CD.

15.   Необходимые согласования проектного документа:

Разработанная проектная документация подлежит экспертизе в ФГУ Главгосэкспертиза России, Хабаровский филиал и согласованию в «Якутнедра», проведение общественных слушаний в Вилюйском районе (улусе) РС (Я).

16. Текущий контроль хода выполнения работ: Контроль хода выполнения работ осуществляет Заказчик.

Примечание. При возникновении в процессе работы потребности в дополнительной информации,  последняя представляется в виде очередного приложения, согласованного обеими  Сторонами.

- ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

| 1.1. Месторождение (лицензионный участок) | Толонский ГКМ, Толонский лицензионный участок |
| --- | --- |
| 1.2. Местоположение лицензионного участка | Республика Саха (Якутия). Территория Вилюйского района. Лист P-51. |
| 1.3. Основание для проектирования | «Программа разведочных работ на Толонском лицензионном участке» ОАО «ЯТЭК», Якутск 2011г. Отчет о результатах сейсморазведочных работ МОГТ-3Д, 2013г. |
| 1.4. Цель бурения | уточнение границ распространения залежей основных продуктивных горизонтов пермско-триасового комплекса |
| 1.5. Задачи бурения разведочной скважины с последующим возможным переводом в эксплуатационные. | Опробование перспективных горизонтов T1-I, T1-Ia, T1-IIa, T1-IIб, T1-III, T1-IVв, P2-II. Испытания, исследования и пробная опытно-промышленная эксплуатация перспективных горизонтов. |
| 1.6. Назначение скважины | разведочная |
| 1.7. Проектный горизонт, шифр пласта | 3300* |
| 1.8. Вид бурения (вертикальный, наклонно-направленный, пологий, горизонтальный и т.п.) | вертикальный |
| 1.9. Глубина скважины по вертикали | 3300*м (фактическую глубину определить вскрытием горизонта P2-II не менее 10 метров). |
| 1.10. Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст-мес | 400-800 (уточняется расчетом порегионно, при составлении проекта). |
| - ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 2.1. Способ бурения | Роторный, турбинный, забойный двигатель |
| 2.2. Типы и глубины применяемых забойных двигателей и долот | Разработка проектировщика |
| 2.3. Тип буровой установки | УБК 320 МКС-Ч и аналогичный |
| 2.4. Тип вышки | ВА-43,5х320 или аналог (уточняется расчетом) |
| 2.5. Вид привода | Электрический |
| 2.6. Вид строительства буровой установки | Первичный |
| 2.7. Тип основания буровой установки (насыпное, свайное) | Уточняется в проекте по материалам инженерных изысканий. |
| 2.8. Наличие ММП | 0-300м |
| 2.9. Станция ГТИ и глубина начала контроля | «Разрез-2» или аналог. По всему стволу с газовым каротажем. |
| 2.10. Источник водоснабжения (скважина-колодец и т.п) | На питьевые нужды буровой бригады – привозная. На техническое водоснабжение: Вариант 1 - за счет ближайших поверхностных водоемов по результатам инженерно-гидрологических изысканий; Вариант 2 - бурение водозаборной скважины-колодца. |
| 2.11. Источник тепла при бурении (ПКН-2М или другой ), при испытании (освоении) | ПКН-2М |
| 2.12. Источник электроснабжения | Основной источник: Комплект ДЭС на 3,3 мВт. Аварийный источник: ДЭС-200 – 1 шт. |
| 2.13. Конструкция скважины (диаметры и глубины спуска колонн по вертикали) | Направление Ø 426 мм: 0-50м; Кондуктор Ø 324 мм: 0-600м; Промежуточная колонна Ø 244,5 мм: 0-2600м; Эксплуатационная колонна Ø 146,1 мм: 0-3300м. |
| 2.14. Уровень подъема цемента за обсадной колонной | Направление 426 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Кондуктор 324 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Промежуточная колонна Ø 245 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Эксплуатационная колонна Ø 146 мм - до устья, ПЦТ-II-50 норм. плотности. |
| 2.15. Тип резьбового соединения и толщина стенки* обсадных колонн. Примечание: 1 * - толщина стенки имеет рекомендательный характер и может быть применена при условиях, удовлетворяющих по коэффициенту запаса прочности стали | Направление Ø 426х10 мм - НОРМКБ; Кондуктор Ø 323,9х11мм - ОТТМА; Промежуточная колонна Ø 244,5х12мм - ОТТМА; Эксплуатационная колонна Ø 146,1х8,5 мм – ОТТМА-2700м; Эксплуатационная колонна Ø 146,1х10,7 мм – ОТТМА-1000м; |
| 2.16. Конструкция забоя | Перфорация цементированной колонны в зонах продуктивных пластов, плотностью 10-20 отв/м. |
| 2.17. Технология цементирования (одно- или двухступенчатая, российская, зарубежная, станция контроля) | Расчет проектировщика с учетом гидроразрыва пластов. |
| 2.18. Способы контроля качества цементирования | Анализ цементных растворов в лаборатории, АКЦ, ГГЦ. |
| 2.19. Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка или другой) и реагенты химобработки: а) направление и кондуктор б) до продуктивного пласта в) при первичном вскрытии пласта | Разработка проектировщика с учетом литолого-стратиграфических особенностей вскрываемого разреза, с резервом хим. реагентов для ликвидации поглощений. |
| 2.20. Средства очистки бурового раствора (марка): вибросита пескоотделитель, илоотделитель | СВ-1Л ГКЦ-360 (400), ПГ-50 |
| - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ интервалы отбора керна; Проходка с отбором керна, м; Стратиграфия. T1-I – 2555-2559;* T1-Iа – 2580-2583;* T1-IIa – 2610-2613;* T1-IIб – 2625-2633;* T1-III – 2680-2695;* T1-IVв– 3160-3165;* P2-II-3228-3244*; 4 3 3 8 15 5 16; мономская свита; мономская свита; мономская свита; мономская свита; таганджинская свита; неджелинская свита; тарагайская свита. Контроль качества цементирования; ЗАС-03, СГДТ-НВ, ЭМДС. Интервал глубин, м; Возможные осложнения при проходке скважин. 0 – 2670* м; Разбухание глин, обвалы, образование сальников, прихват бурового инструмента.. 2555-2559;*2580-2583;* 2610-2613;*2625-2633;* 2680-2695;*3160-3165;* 3228-3244*; Поглощение промывочной жидкости при вскрытии продуктивных горизонтов.. - ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| - Станция геолого-технологического контроля (ГТИ) | «Разрез-2» или аналогичные станции. Круглосуточный контроль за режимом и параметрами бурения, газовый каротаж, отбор шлама через 5 м, флуоресцентный анализ, цифровая регистрация. |
| 4.2. Комплекс геофизических исследований скважины: | Выполнение основного и дополнительного комплексов ГИС, ГИРС, ГТИ в соответствии с "Технической инструкцией" (РД 153-39.0-072-01) |
| Радиоактивный каротаж - ГК, НГК | Аппаратура НГК-60, ПРКЛ-73 |
| Гамма-гамма плотностной каротаж ГГК-П | Модуль ГГК-2 |
| Кавернометрия-профилеметрия ДС-ПФ | аппаратура ПФ-73-М |
| Акустические методы: АК, АКЦ, АКШ, ВАЦ | Аппаратура МАК-3, МАК-7, ЗАС-ТШ |
| Резистивиметрия | Прибор комплексный К1А-723 |
| Высокоточная термометрия, манометрия, локатор муфт, терморасходометрия, термоиндикация притока | Аппаратура КСА-Т12 с расходомерами с целью определения притока пластового флюида (в процессе бурения и при испытании в колонне после вторичного вскрытия интервалов) |
| Прямые методы ГИС с целью определения эффективной мощности отдающей части пласта: ГДК, ОИПК (манометрия в комплексе) | Аппаратура АГИП-К |
| ЯМК (ядерно-магнитный каротаж) | ЯМК |
| Инклинометрия по всему стволу | ИММН-60 |
| 4.3. Технические методы исследования скважины: |  |
| Электромагнитная дефектоскопия | ЭМДС |
| ГГЦ (для определения плотности и уровня тампонажной смеси) | СГДТ-НВ |
| ВАЦ (определение контакта цементного камня с колонной) | МАК-3, ЗАС-ТШ |
| Гироскопическая инклинометрия (замеры угла и азимута в колонне) | Модульный гироскопический инклинометр МИГ-42 |
| При проведении прострелочно-взрывных работ предусмотреть: использование лаборатории перфораторной станции ЛПС-6 для перевозки, хранения ВМ, а также заряжания ПВА; применение приборов взрывания и контроля целостности ВМ согласно инструкций по применению. |  |
| Обработка данных ГИС | Комплект программ для интерпретации результатов измерений по каждому виду исследований, а также пакет программ для составления сводной таблицы результатов интерпретации. |
| 4.4. Рекомендуемые интервалы для проведения ГИС в скважине в открытом стволе (необходимо внести в ГТН): |  |
| 0-600* м | ПК ГИС |
| 600-1450* м | ПК ГИС |
| 1400-2000* м | ПК ГИС |
| 1950-2500* м | ПК ГИС |
| 2450-3000* м | ПК ГИС |
| 2950-3300* м | ПК ГИС |
| 2555-2559;*2580-2583;*2610-2613;*2625-2633;*2680-2695;*3160-3165;*3228-3244* | ГДК, по результатам ГДК – ОПК. |
| Заключительный каротаж 0-3300 м | АКЦ, фоновый замер НГК, термометрии. |
| После спуска каждой колонны | РК, АКЦ |
| 0-3300 м | ВСП, межскважинное просвечивание |
| По результатам интерпретации ГИС интервалы перфорации 2555-2559;*2580-2583;*2610-2613;*2625-2633;*2680-695;*3160-3165;*3228-3244* | Прострелочно-взрывные работы перфосистемой ПКТ-102, зарядами ЗПКТ105Н-ТВ-СП1. |
| 4.5. Описание кернового материала, шлама и лабораторные исследования. |  |
| Описание керна и шлама (геологическая служба подрядчика при бурении скважин). | Отбор керна согласно выделенным интервалам по проекту с уточнением по данным ГИС. |
| В лабораторных условиях произвести изучение фильтрационно-емкостных свойств, вскрытых продуктивных и водонасыщенных горизонтов, петрографический и гранулометрический состав пород керна. | Отбор шлама через 5 м с проведением флуоресцентного полевого анализа, с описанием состава пород. |
| 4.6. Объекты испытаний в колонне. Выбор объектов для испытания в колонне, уточнять по данным ГИС и прямых методов ГДК, ОПК. | I объект-3228-3244;* P2-II; II объект- 3160-3165;* T1-IVв; II объект– 2625-2633;* T1-IIб; III объект –2680-2695;* T1-III; IV объект – 2610-2613;* T1-IIa; V объект – 2580-2583;* T1-Iа; VI объект -2555-2559;* T1-I; |
| 4.7. Тип и диаметр НКТ, ТТ | НКТ -73 мм х 5,5; по расчету проектировщика |
| 4.8. Способы вызова притока и испытания | Компрессирование инертным газом, перевод скважины на облегченные растворы, плотностью < 1,0 г/см3 или свабирование. |
| 4.9. Виды гидродинамических исследований пласта на стадии испытания (освоения) (КВД, КВУ) | КВУ, КВД |
| 4.10. Тип установки для освоения | А-50 (А-60/80) , ИДЕЛЬ-80 |
| 4.11. Ожидаемые пластовые давления в объектах освоения, Рпл (МПа.), температура Тпл (0С) |  |
| 4.12. Максимально возможное снижение уровня жидкости в скважине в процессе испытания (освоения) или эксплуатации | 1500 м, уточнить расчетом. |
| 4.13. Колонная головка, устьевое оборудование (фонтанная арматура и т.п.) | Колонная головка: ОКК-2-70-146х245х324 УХЛ Фонтанная арматура: АФ6-80/65х70 ХЛК2 |
| 4.14. Необходимость ликвидации | Разработать справочно. |
| 4.15. Статус отводимых земель под индивидуальные и кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодия и т.п.) | Обычный статус |
| 4.16. Технология строительства скважин (амбарное, безамбарное бурение и т.п.) | Амбарное |
| 4.17. Способ утилизации и размещения твердых бытовых отходов (ТБО) | В проектную документацию включить раздел «Шламовые амбары». В данном разделе разработать: - месторасположение скважин с приложением ситуационной карты-схемы в масштабе, чтобы площадки скважин находилась вне водоохранных зон водных объектов; - проектные решения по строительству шламовых амбаров (период СМР, обустройство, размеры, схемы расположения); - технологическая схема сбора, обезвреживания и захоронения буровых отходов в шламовом амбаре. Указываются применяемые химреагенты при бурении скважин. Производится расчет объемов образующихся буровых отходов согласно РД 51-1-96 и РД 39-113-94 (шлам, буровые сточные воды, а также промливневые с территории буровой площадки), подлежащих захоронению в шламовых амбарах. Описывается метод очистки буровых отходов. Расчет класса опасности буровых отходов, код по ФККО. - ликвидация шламового амбара и рекультивация земель после окончания строительства скважин. - мониторинг окружающей среды (подземных, поверхностных вод, грунта) в период строительства скважин. |
| 4.18. Способ утилизации и размещения технических и хозяйственно-бытовых сточных вод (ХБСВ) | Документация предоставляется Заказчиком дополнительно. |
| 4.19. Необходимость консервации (ликвидации) скважины | Предусмотреть проектом, уточняется по фактическим результатам испытания, согласно «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов», утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2002 № 22. |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Руководитель проекта по бурению скважин |
| ___________________ | ______________ Е. Э. Павлов Зам. начальника геологической службы ______________ Г. В. Бондаренко |

Приложение №1

### к договору №__ «__» _______2014г.

| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Заказчик: Технический директор ОАО «ЯТЭК» __________________ _____________А.П. Кочкин «___»___________ 2014 г. «___»___________ 2014 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание на разработку проектной документации:

«Рабочий проект на строительство поисковой скважины № 19 в пределах Толонского лицензионного участка»

- Объект проектирования: Объектом  проектирования является  поисковая скважина № 19 в пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

- Цель работ – выявление и оценки промышленной значимости залежей T1-IIа, T1-IIб, T1-III, T1-IVв и Т1-х, P2-II пермско-триасового комплекса.

- Основание для проектирования:

Лицензия ЯКУ № 15096 НР с целью геологического изучения, разведки и добычи    углеводородного сырья в пределах Толонского лицензионного участка, зарегистрированная МПР России № 07/02 2011г.

- Пространственные границы объекта:

Республика Саха (Якутия). Территория  Вилюйского района. Лист P-51.

Количество скважин -1, скважина №19 предлагается к заложению в районе креста профилей 120601 и 120607 Толонского  ЛУ.

- Организация – заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Организация – недропользователь: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Исполнитель – проектировщик: ООО «______________________________».

8.    Законодательная и регламентирующая базы проектного документа:

8.1. Инструкцией по составлению проектов и смет на строительство скважин на нефть   и газ ВСН-39-86;

8.2. Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности РД ПБ 08-624-03, утвержденными Постановлением № 56 от 05.06.2003 Госгортехнадзора России;

8.3.Федеральным Законом о промышленной безопасности № 116-ФЗ от 21.07.1997;

8.4. Правилами по охране недр № 71 от 06.03.2003;

8.5. Макетом рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ РД 39-0148052;

9. Требования к представлению исходной документации: Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю пакет исходной геолого-геофизической информации и существующую документацию.

11. Основные исходные данные для проектирования:

11.1. Техническое задание на проектирование;

11.2. Схема транспортировки грузов;

11.3. Акты выбора земельных участков;

11.4. Сведения о районе работ.

12. Основные задачи проектируемого документа: Разработать проектную документацию на строительство поисковой скважины № 19 на Толонском ЛУ включающую:

– подготовительные работы;

– строительно-монтажные работы;

– технологические условия проводки скважин;

– опробование в процессе испытания;

– работы по консервации (ликвидации) скважин.

13. Требования по экологической безопасности и охране недр:

13.1. В состав проекта включить разделы «Охрана недр и окружающей среды», «Консервация (ликвидация) скважин», «Промышленная безопасность и охрана недр», «Анализ опасности и риска проектируемого объекта», «Инженерно-технические мероприятия. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при строительстве разведочной скважины на Толонском лицензионном участке».

13.2. Предусмотреть рекультивацию земель по окончании строительства разведочной  скважины.

14. Требования к оформлению проектного документа: Исполнитель передает Заказчику 4 (четыре) экземпляра проекта на бумажном носителе в твердом переплете и две электронные версии на CD.

15.   Необходимые согласования проектного документа:

Разработанная проектная документация подлежит экспертизе в ФГУ Главгосэкспертиза России, Хабаровский филиал и согласованию в «Якутнедра», проведение общественных слушаний в Вилюйском районе (улусе) РС (Я).

16. Текущий контроль хода выполнения работ: Контроль хода выполнения работ осуществляет Заказчик.

Примечание. При возникновении в процессе работы потребности в дополнительной информации,  последняя представляется в виде очередного приложения, согласованного обеими  Сторонами.

- ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

| 1.1. Месторождение (лицензионный участок) | Толонский ГКМ, Толонский лицензионный участок |
| --- | --- |
| 1.2. Местоположение лицензионного участка | Республика Саха (Якутия). Территория Вилюйского района. Лист P-51. |
| 1.3. Основание для проектирования | «Программа поисково-оценочных работ на Толонском лицензионном участке» ОАО «ЯТЭК», Якутск 2011г. Отчет о результатах сейсморазведочных работ МОГТ-2Д. |
| 1.4. Цель бурения | выявление и оценки промышленной значимости залежей T1-IIа, T1-IIб, T1-III, T1-IVв и Т1-х, P2-II пермско-триасового комплекса |
| 1.5. Задачи бурения разведочной скважины с последующим возможным переводом в эксплуатационные. | Опробование горизонтов T1-I, T1-Iа, T1-II a, T1-II б, T1-III, T1-IVв, T1-х, P2-II. Испытания, исследования и пробная опытно-промышленная эксплуатация перспективных горизонтов. |
| 1.6. Назначение скважины | поисковая |
| 1.7. Проектный горизонт, шифр пласта | 3700*, P2-II |
| 1.8. Вид бурения (вертикальный, наклонно-направленный, пологий, горизонтальный и т.п.) | вертикальный |
| 1.9. Глубина скважины по вертикали | 3700*м (фактическую глубину определить вскрытием горизонта P2-II не менее 10 метров). |
| 1.10. Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст-мес | 400-800 (уточняется расчетом порегионно, при составлении проекта). |
| - ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 2.1. Способ бурения | Роторный, турбинный, забойный двигатель |
| 2.2. Типы и глубины применяемых забойных двигателей и долот | Разработка проектировщика |
| 2.3. Тип буровой установки | УБК 320 МКС-Ч и аналогичный |
| 2.4. Тип вышки | ВА-43,5х320 или аналог (уточняется расчетом) |
| 2.5. Вид привода | Электрический |
| 2.6. Вид строительства буровой установки | Первичный |
| 2.7. Тип основания буровой установки (насыпное, свайное) | Уточняется в проекте по материалам инженерных изысканий. |
| 2.8. Наличие ММП | 0-300м |
| 2.9. Станция ГТИ и глубина начала контроля | «Разрез-2» или аналог. По всему стволу с газовым каротажем. |
| 2.10. Источник водоснабжения (скважина-колодец и т.п) | На питьевые нужды буровой бригады – привозная. На техническое водоснабжение: Вариант 1 - за счет ближайших поверхностных водоемов по результатам инженерно-гидрологических изысканий; Вариант 2 - бурение водозаборной скважины-колодца. |
| 2.11. Источник тепла при бурении, при испытании (освоении) | Комплект ДЭС для обеспечения бурения. Аварийная ДЭС-200 – 1 компл. |
| 2.12. Источник электроснабжения | Комплект ДЭС для обеспечения бурения. Аварийная ДЭС-200 – 1 компл. |
| 2.13. Конструкция скважины (диаметры и глубины спуска колонн по вертикали) | Направление Ø 426 мм: 0-50м; Кондуктор Ø 324 мм: 0-600м; Промежуточная колонна Ø 244,5 мм: 0-2600м; Эксплуатационная колонна Ø 146 мм: 0-3700м. |
| 2.14. Уровень подъема цемента за обсадной колонной | Направление 426 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Кондуктор 324 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Промежуточная колонна Ø 244,5 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Эксплуатационная колонна Ø 146,1 мм - до устья, ПЦТ-II-50 норм. плотности. |
| 2.15. Тип резьбового соединения и толщина стенки* обсадных колонн. Примечание: 1 * - толщина стенки имеет рекомендательный характер и может быть применена при условиях, удовлетворяющих по коэффициенту запаса прочности стали | Направление Ø 426х10 мм - НОРМКБ; Кондуктор Ø 323,9х11мм - ОТТМА; Промежуточная колонна Ø 244,5х12мм - ОТТМА; Эксплуатационная колонна Ø 146,1х8,5 мм – ОТТМА-2700м; Эксплуатационная колонна Ø 146,1х10,7 мм – ОТТМА-1000м; |
| 2.16. Конструкция забоя | Перфорация цементированной колонны в зонах продуктивных пластов, плотностью 10-20 отв/м. |
| 2.17. Технология цементирования (одно- или двухступенчатая, российская, зарубежная, станция контроля) | Расчет проектировщика с учетом гидроразрыва пластов. |
| 2.18. Способы контроля качества цементирования | Анализ цементных растворов в лаборатории, АКЦ, ГГЦ. |
| 2.19. Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка или другой) и реагенты химобработки: а) направление и кондуктор б) до продуктивного пласта в) при первичном вскрытии пласта | Направление – полимер-глинистый инкапсулирующий ПОЛИПЛЮС; Кондуктор – полимер-глинистый инкапсулирующий ПОЛИПЛЮС; Промежуточная колонна – полимер глинистый; Эксплуатационная колонна – по данным проектантов |
| 2.20. Средства очистки бурового раствора (марка): вибросита пескоотделитель, илоотделитель | 4-х ступенчатая 1. Три (3) высокоскоростных вибросита с регулируемым линейным или сбалансированным эллиптическим движением (SWACO Mongoose или ему подобный). 2. Гидроциклоны (SWACO 2-12 + 8T4 или ему подобный). 3. Одна (1) высокоскоростная центрифуга (SWACO 518 или ей подобная). |
| - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ интервалы отбора керна; Проходка с отбором керна, м; Стратиграфия. T1-IIa – 2715-2719;* T1-IIб – 2736-2744;* T1-III – 2800-2816;* Т1-х - 2990-3004;* T1-IVв – 3302-3305;* Р2-II- 3365-3384.*; 4 8 16 14 3 19; мономская свита; мономская свита; таганджинская свита; неджелинская свита; неджелинская свита; тарагайская свита. Контроль качества цементирования; ЗАС-03, СГДТ-НВ, ЭМДС. Интервал глубин, м; Возможные осложнения при проходке скважин. 0 – 2800* м; Разбухание глин, обвалы, образование сальников, прихват бурового инструмента.. 2715-2719;*2736-2744;* 2800-2816;*2990-3004;* 3302-3305;*3365-3384.*; Поглощение промывочной жидкости при вскрытии продуктивных горизонтов.. - ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| - Станция геолого-технологического контроля (ГТИ) | «Разрез-2» или аналогичные станции. Круглосуточный контроль за режимом и параметрами бурения, газовый каротаж, отбор шлама через 5 м, флуоресцентный анализ, цифровая регистрация. |
| 4.2. Комплекс геофизических исследований скважины: | Выполнение основного и дополнительного комплексов ГИС, ГИРС, ГТИ в соответствии с "Технической инструкцией" (РД 153-39.0-072-01) |
| Радиоактивный каротаж - ГК, НГК | Аппаратура НГК-60, ПРКЛ-73 |
| Гамма-гамма плотностной каротаж ГГК-П | Модуль ГГК-2 |
| Кавернометрия-профилеметрия ДС-ПФ | аппаратура ПФ-73-М |
| Акустические методы: АК, АКЦ, АКШ, ВАЦ | Аппаратура МАК-3, МАК-7, ЗАС-ТШ |
| Резистивиметрия | Прибор комплексный К1А-723 |
| Высокоточная термометрия, манометрия, локатор муфт, терморасходометрия, термоиндикация притока | Аппаратура КСА-Т12 с расходомерами с целью определения притока пластового флюида (в процессе бурения и при испытании в колонне после вторичного вскрытия интервалов) |
| Прямые методы ГИС с целью определения эффективной мощности отдающей части пласта: ГДК, ОИПК (манометрия в комплексе) | Аппаратура АГИП-К |
| Инклинометрия по всему стволу | ИММН-60 |
| 4.3. Технические методы исследования скважины: |  |
| Электромагнитная дефектоскопия | ЭМДС |
| ГГЦ (для определения плотности и уровня тампонажной смеси) | СГДТ-НВ |
| ВАЦ (определение контакта цементного камня с колонной) | МАК-3, ЗАС-ТШ |
| Гироскопическая инклинометрия (замеры угла и азимута в колонне) | Модульный гироскопический инклинометр МИГ-42 |
| При проведении прострелочно-взрывных работ предусмотреть: использование лаборатории перфораторной станции ЛПС-6 для перевозки, хранения ВМ, а также заряжания ПВА; применение приборов взрывания и контроля целостности ВМ согласно инструкций по применению. |  |
| Обработка данных ГИС | Комплект программ для интерпретации результатов измерений по каждому виду исследований, а также пакет программ для составления сводной таблицы результатов интерпретации. |
| 4.4. Рекомендуемые интервалы для проведения ГИС в скважине в открытом стволе (необходимо внести в ГТН): |  |
| 0-600* м | ПК ГИС |
| 600-1450* м | ПК ГИС |
| 1400-2000* м | ПК ГИС |
| 1950-2500* м | ПК ГИС |
| 2450-3000* м | ПК ГИС |
| 2950-3300* м | ПК ГИС |
| 3300-3700*м | ПК ГИС |
| 2715-2719;*2736-2744;* 2800-2816;*2990-3004;* 3302-3305;*3365-3384.* | ГДК, по результатам ГДК – ОПК. |
| Заключительный каротаж 0-3700 м | АКЦ, фоновый замер НГК, термометрии. |
| После спуска каждой колонны | РК, АКЦ |
| 0-3700 м | ВСП, межскважинное просвечивание |
| По результатам интерпретации ГИС интервалы перфорации 2715-2719;*2736-2744;* 2800-2816;*2990-3004;*3302-3305;*3365-3384.* | Прострелочно-взрывные работы перфосистемой ПКТ-102, зарядами ЗПКТ105Н-ТВ-СП1. |
| 4.5. Описание кернового материала, шлама и лабораторные исследования. |  |
| Описание керна и шлама (геологическая служба подрядчика при бурении скважин). | Отбор керна согласно выделенным интервалам по проекту с уточнением по данным ГИС. |
| В лабораторных условиях произвести изучение фильтрационно-емкостных свойств, вскрытых продуктивных и водонасыщенных горизонтов, петрографический и гранулометрический состав пород керна. | Отбор шлама через 5 м с проведением флуоресцентного полевого анализа, с описанием состава пород. |
| 4.6. Объекты испытаний в колонне. Выбор объектов для испытания в колонне, уточнять по данным ГИС и прямых методов ГДК, ОПК. | I объект; 3365-3384*; P2-II; II объект; 3302-3305;** T1-IVв; III объект; 2990-3004;* T1-х; IV объект; 2800-2816;* T1-III V объект;* 2736-2744;* T1-IIб; VI объект; 2715-2719;* T1-IIa; |
| 4.7. Тип и диаметр НКТ, ТТ | НКТ -73 мм х 5,5; по расчету проектировщика |
| 4.8. Способы вызова притока и испытания | Компрессирование инертным газом, перевод скважины на облегченные растворы, плотностью < 1,0 г/см3 или свабирование. |
| 4.9. Виды гидродинамических исследований пласта на стадии испытания (освоения) (КВД, КВУ) | КВУ, КВД |
| 4.10. Тип установки для освоения | А-50 (А-60/80) , ИДЕЛЬ-80 |
| 4.11. Ожидаемые пластовые давления в объектах освоения, Рпл (МПа.), температура Тпл (0С) |  |
| 4.12. Максимально возможное снижение уровня жидкости в скважине в процессе испытания (освоения) или эксплуатации | 1500 м, уточнить расчетом. |
| 4.13. Колонная головка, устьевое оборудование (фонтанная арматура и т.п.) | Колонная головка: ОКК-2-70-146х245х324 УХЛ Фонтанная арматура: АФ6-80/65х70 ХЛК2 |
| 4.14. Необходимость ликвидации | Разработать справочно. |
| 4.15. Статус отводимых земель под индивидуальные и кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодия и т.п.) | Обычный статус |
| 4.16. Технология строительства скважин (амбарное, безамбарное бурение и т.п.) | Амбарное |
| 4.17. Способ утилизации и размещения твердых бытовых отходов (ТБО) | В проектную документацию включить раздел «Шламовые амбары». В данном разделе разработать: - месторасположение скважин с приложением ситуационной карты-схемы в масштабе, чтобы площадки скважин находилась вне водоохранных зон водных объектов; - проектные решения по строительству шламовых амбаров (период СМР, обустройство, размеры, схемы расположения); - технологическая схема сбора, обезвреживания и захоронения буровых отходов в шламовом амбаре. Указываются применяемые химреагенты при бурении скважин. Производится расчет объемов образующихся буровых отходов согласно РД 51-1-96 и РД 39-113-94 (шлам, буровые сточные воды, а также промливневые с территории буровой площадки), подлежащих захоронению в шламовых амбарах. Описывается метод очистки буровых отходов. Расчет класса опасности буровых отходов, код по ФККО. - ликвидация шламового амбара и рекультивация земель после окончания строительства скважин. - мониторинг окружающей среды (подземных, поверхностных вод, грунта) в период строительства скважин. |
| 4.18. Способ утилизации и размещения технических и хозяйственно-бытовых сточных вод (ХБСВ) | Документация предоставляется Заказчиком дополнительно. |
| 4.19. Необходимость консервации (ликвидации) скважины | Предусмотреть проектом, уточняется по фактическим результатам испытания, согласно «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов», утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2002 № 22. |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| Генеральный директор «___________________» | Руководитель проекта по бурению скважин |
| ___________________ | ______________ Е. Э. Павлов Зам. начальника геологической службы _______________ Г. В. Бондаренко |