Техническое задание на «Арматуру фонтанную и обвязку колонную»

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  |  |  |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. |  |  |  | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Арматура фонтанная АФ6-65х35 К1 ХЛ (ЦКРС) | шт. |  | 1 |  | Условный проход ствола/боковых отводов, мм |  |  |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коррозионностойкое исполнение |  |  |  | К1(среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |  |  |  | ХЛ (-60 +600С) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура рабочей среды |  |  |  | до +1200С |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Присоединительная резьба подвески НКТ |  |  |  | НКТ-73 ГОСТ 633-80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Схема типовая по ГОСТ13846-89 |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр обвязываемой колонны, мм |  |  |  | 146,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка фланцев крестовины ЕФ |  |  |  | - стволового: 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 - бокового: 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка боковых фланцев крестовины АФ |  |  |  | 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка верхнего фланца крестовины АФ |  |  |  | 180х35 П46 ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка нижнего фланца крестовины АФ |  |  |  | 280х35 П54 ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Запорная арматура |  |  |  | Задвижки шиберные прямоточные с уплотнением в затворе “металл-металл” – 11 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка изделия в соответствии |  |  |  | Технического регламента таможенного союза о безопасности машин и оборудования от 18.10.2011 №823 |  |  |
|  | Обвязка колонная ОКК2-350-324х219х146 ОТТМ К1 ХЛ (ЦКРС) | шт. |  | 1 |  | Рабочее давление, МПа |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коррозионностойкое исполнение |  |  |  | К1(среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение |  |  |  | ХЛ (-60 +600С) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Запорная арматура |  |  |  | Задвижки шиберные прямоточные с уплотнением в затворе “металл-металл” – 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Двухфланцевая колонная головка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметры обвязываемых колонн, мм |  |  |  | 146,1; 219,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка верхнего фланца |  |  |  | 280х35 П54 ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка нижнего фланца |  |  |  | 350х35 П57 ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка боковых фланцев |  |  |  | 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип трубодержателя |  |  |  | Клиньевой |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Однофланцевая колонная головка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметры обвязываемых колонн, мм |  |  |  | 219,1; 323,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка верхнего фланца |  |  |  | 350х35 П57 ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка боковых фланцев |  |  |  | 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип трубодержателя |  |  |  | Клиньевой |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Патрубок Н-146ОТТМ х Ø146 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=9,5мм |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муфта М-146ОТТМ х М-146ОТТМ |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Патрубок Н-219ОТТМ х Ø219 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=10,2мм |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муфта М-219ОТТМ х М-219ОТТМ |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Патрубок Н-324ОТТМ х Ø324 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=12,4мм |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муфта М-324ОТТМ х М-324ОТТМ |  |  |  | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Маркировка изделия в соответствии |  |  |  | Технического регламента таможенного союза О безопасности машин и оборудования от 18.10.2011 №823 |  |  |
| 3 | Обвязка колонная ОКК2-21-168х245х324 К1 ХЛ (ЦДГ) | Компл |  | 1 |  | Рабочее давление, МПа, не более |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметры обвязываемых колонн, мм |  |  |  | 168 245 324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип трубодержателя |  |  |  | Клиновой |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип присоединения |  |  |  | Фланцевый по ГОСТ 28919-91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Скважинная среда |  |  |  | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, °С |  |  |  | от -60˚С до +40˚С |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | УХЛ (ХЛ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Схема окраски |  |  |  | Цвет красный RAL 3000 – торцы фланцевых соединений, маховики задвижек. Цвет жёлтый RAL 1003 – наружные поверхности арматуры |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Патрубок Н-168 ОТТМ х Ø168 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=9мм, шт |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муфта М-168ОТТМ х М-168ОТТМ, шт |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Патрубок Н-245ОТТМ х Ø245 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=9мм, шт |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муфта М-245ОТТМ х М-245ОТТМ, шт |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Патрубок Н-324ОТТМ х Ø324 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, шт |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муфта М-324ОТТМ х М-324ОТТМ, шт |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Арматура фонтанная АФ6 65х21 К1 ХЛ (11 задв.ЗМС 65х21 ф90, трубн. головка 11"-5000х7 1/16"-5000) (ЦДГ) | шт |  | 2 |  | Назначение |  |  |  | Эксплуатации фонтанных скважин; пропуска добываемой среды в нужном направлении, ее регулирования и контроля по расходу и давлению; подвешивания подъемной колонны НКТ со скважинным оборудованием, а также для проведения других необходимых технологических операций на скважине. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа, не более |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Условный проход, мм, не более |  | ствола |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | боковых отводов фонтан.елки |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | боковых отводов трубной обвязки |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр обвязываемой колонны, мм |  |  |  | 146,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тип присоединения |  |  |  | Фланцевый |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Присоединительные размеры фланцев – по РД 26-16-40-89 |  |  |  | диаметр фланца, мм – 545 диаметр по центрам шпилек, мм – 470 диаметр уплотнительного кольца, мм – 323,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Скважинная среда |  |  |  | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочий температурный диапазон, °С |  |  |  | от -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | УХЛ (ХЛ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Схема окраски |  |  |  | Цвет красный RAL 3000 – торцы фланцевых соединений, маховики задвижек. Цвет жёлтый RAL 1003 – наружные поверхности арматуры |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комплектация оборудования: 1. Крестовина 2. Подвеска НКТ73 ГОСТ 633-80 3. Задвижка ЗМС 65х21 4. Фланец под сварку 89х12 5. Фланец глухой с резьбой НКТ73 ГОСТ 633-80 |  |  |  | Шт. 1 1 11 4 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комплект монтажных частей: 1. Вентиль манометрический 2. Манометр 3. Прокладка П53-К1 ГОСТ 28919-91 4. Кольцо уплотнитель КУ-146х230 5. Уплотнитель У-146х230 6. Шпилька 1-М36х250-40Х ГОСТ 28919-91 7. Гайка М36-40Х ГОСТ 28919-91 |  |  |  | Шт. 3 3 1 2 1 16 32 |  |  |
| 5 | Арматура фонтанная АФ6-65х35 К1ХЛ АФ 6.35.00.000.000 (ЦДГ) |  | шт |  | 2 |  | Назначение |  |  | Эксплуатации фонтанных скважин; пропуска добываемой среды в нужном направлении, ее регулирования и контроля по расходу и давлению; подвешивания подъемной колонны НКТ со скважинным оборудованием, а также для проведения других необходимых технологических операций на скважине. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа, не более |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Условный проход, мм, не более |  | ствола | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | боковых отводов фонтан.елки | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | боковых отводов трубной обвязки | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Диаметр обвязываемой колонны, мм |  |  | 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тип присоединения |  |  | Фланцевый |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединительные размеры фланцев – по РД 26-16-40-89 |  |  | диаметр фланца, мм – 585 диаметр по центрам шпилек, мм – 483 диаметр уплотнительного кольца, мм – 323,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Скважинная среда |  |  | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рабочий температурный диапазон, °С |  |  | от -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ (ХЛ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Схема окраски |  |  | Цвет красный RAL 3000 – торцы фланцевых соединений, маховики задвижек. Цвет жёлтый RAL 1003 – наружные поверхности арматуры |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплектация оборудования: 1. Крестовина 2. Подвеска НКТ73 ГОСТ 633-80 3. Задвижка ЗМС 65х35 4. Фланец под сварку 114х12 5. Фланец глухой с резьбой НКТ73 ГОСТ 633-80 |  |  | Шт. 1 1 11 4 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект монтажных частей: 1. Вентиль манометрический 2. Манометр 3. Прокладка П54-К1 ГОСТ 28919-91 4. Кольцо уплотнитель КУ-168х230 5. Уплотнитель У-168х230 6. Шпилька 1-М48х360-40Х ГОСТ 28919-91 7. Гайка М48-40Х ГОСТ 28919-91 |  |  | Шт. 3 3 1 2 1 12 24 |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 рабочих дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | 12 мес. |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 60 дней с даты заключение договора/Иное |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, ул. Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.