Утверждаю:

Главный инженер ПАО «ЯТЭК»

__________________ В.И. Санников

«____»____________________ 2020 г.

Техническое задание на закуп

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массовый кориолисовый расходомер | Измеряемая среда; - Газовый конденсат. Диапазон расхода; 0…45 т/ч. Погрешность; До ±0,2%. Диаметр; 50 мм. Давление измеряемой среды; 2.5 МПа. Температура измеряемой среды; от -50°С до +100°С. Выходные сигналы; - 4-20 мА - импульсный - RS-485 - ModBus RTU. Взрывозащита; - 1Exd[ib]IICT6X - 1ExibIICT4. Температура окружающей среды; от 0°С до +140°. Пылевлагозащита; IP67. Интервал между поверками; 4 года. 2 перехода Ответные фланцы; С Ду150 на Ду50 мм Комплект шпилек. | шт | 1 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2020 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.