«УТВЕРЖДАЮ» Директор по производству ПАО «ЯТЭК» _______________ И.В. Доронин «___»______ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вагон-дом сушилка

Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Вагон-дом сушилка

- Назначение поставляемого изделия:

Обеспечения комфортных условий для сушки одежды и обязательной поддержки личной гигиены бригад КРС, просушки мокрой одежды теплым воздухом.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| # Вагон-дом сушилка | Размер; Не менее 2450 х 8000 х 3500; не более 2500 х 8000 х 3740. Комплектация: - Кожух вытяжной - 2 шт. - Окно пластиковые 2х камерное 700х800 москитная сетка - 2 шт. - Вентилятор вытяжной – не менее 2 шт. - Светильник НПП – не менее 6 шт. Светильник НПБ – не мение1 шт. - Обогреватель ОВЭ4 с терморегулятором или аналог - Шкаф сушильный, двойной –не менее 10шт. - Дверь межкомнатная - 1 шт. - Табурет - 4 шт. - Стол - 1 шт. - Бак для воды не менее 130л. - 1 шт. - Водонагреватель накопительный не менее 20л. - 1 шт. - Мойка врезная - 1 шт. - Стол тумба - 1 шт. - Холодильник - 1 шт. - Дверь входная - 1 шт. - Щит управления - 1 шт. Каркас Металлический из сортового проката, цельносварной. В качестве основных опор стальной швеллер 120-160 мм., поперечные стяжки труба 40х40х2 мм. Стены, потолок из уголка 100х100 мм. Каркас укрепить металлическими растяжками, стойки и поперечными стальными трубами 40х40х2 мм для последующего крепления к нему стеновых панелей и оборудования. Наружная обшивка Стальной профилированный лист. Толщина – 0,55 мм. Покрытие полимерно-порошковое, стойкое к климатическим и механическим воздействиям. Крепление к каркасу и между собой саморезами и металлическими заклепками с последующей герметизацией по всем стыкам. Теплоизоляция - горизонтальные плоскости – минераловатная изоляция «Knayf TR Aquastatik» теплопроводность не более 0,04 Вт/мК или плиты теплоизоляционные «ISOROC» П-75 теплопроводность не более 0,0375 Вт/мК; - вертикальные плоскости - минераловатная изоляция «Knayf TS Aquastatik», теплопроводность не более 0,037 Вт/мК или плиты теплоизоляционные «ISOROC» П-125 теплопроводность не более 0,0381 Вт/мК. Система паро-гидроизоляции: под профлист- пленка «Brane A» (ветрозащитная), под ЛДСП - пленка «Brane В» (пароизоляционная) что позволит создать микроклимат в слое утеплителя обеспечивающие его долговечность. Использовать НЕГОРЮЧИЕ материалы. Мобильное здание изготjвить в «северном» исполнении, с возможностью использования до - 55С. Толщина вертикальных плоскостей не менее 100 мм. Отопление Электрическое, от внешних источников тока напряжением 220/380В. Здание укомплектовать масляными радиаторами, конвекторами, работающими в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки температуры. Пожарная безопасность Группа огнестойкости здания – IV (четвертая) по СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений». Прицеп – тракторный, с шинами низкого давления. При монтаже на прицепе, мобильное здание укомплектовать съемным и разборным при транспортировке, входным трапом, корзиной для инструментов. Прицеп укомплектовать – запасным колесом, домкратами для установки на месте эксплуатации. |

Количество::

2 шт.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

  - Срок поставки: В течение 60 к.д. с момента подписания договора.

| Начальник цеха КРС и ПГИ | Абинашенко С.С. |
| --- | --- |