Техническое задание на изготовление узлов подачи метанола

| ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ |  |
| --- | --- |
| Назначение | Подача ингибитора гидратообразования (метанола) во внутреннюю полость трубопровода через распыляющее устройство (форсунку) |
| Влияние на технологический процесс | Извлечение форсунки для ее технического обслуживания или замены должно производиться без остановки технологического процесса подготовки газа на УКПГ |
| Рабочая среда | 80%-ый водный раствор метанола |
| Номинальный диаметр защищаемого трубопровода, мм | 300 |
| Номинальный диаметр штуцера узла впрыска, мм | 50 |
| Монтаж на существующую арматуру, подготовленную для узла впрыска | Задвижка клиновая АТС-3-100-01 тип 31лс45нж |
| Номинальный диаметр штуцера, подводящего рабочую среду, мм | 15 |
| Давление номинальное, МПа | 16 |
| Температура рабочей среды, °С | от минус 50 до плюс 40 |
| Тип форсунки | Прямоструйная |
| Количество сопел в форсунке | 4 |
| Диаметр сопла форснуки, мм | от 1 до 3 мм |
| Перепад давления на форсунке, МПа | 0,1 |
| Расход рабочей среды, л/ч | от 10 до 200 |
| Количество узлов подачи метанола | 4 |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| Место расположения изделия | УКПГ Средневилюйского ГКМ, п. Кысыл-Сыр Вилюйского района Республики Саха (Якутия) |
| Абсолютная минимальная температура, оС, района эксплуатации изделия; | -61 |
| Средняя температура, оС, воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 | -52 |
| Нормативное значение ветрового давления для I района по СП 20.13330.2011, кПа | 0,23 |
| Расчетное значение веса снегового покрова для III района по СП 20.13330.2011, кПа | 1,0 |
| Сейсмичность, балл | 5 |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Требуемый срок службы изделия, лет | 25 |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |  |
| - узел подачи метанола в трубопровод - форсунка - комплект ЗИП на 2 года эксплуатации - документация |  |

Общие требования к поставке:

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2020 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 011/2011 «О безопасности машин и оборудования» (с изменениями на 16 мая 2016 года);

- руководство по эксплуатации и монтажу;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки не более 120 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), п. Кысыл-Сыр, Центральный склад ПАО «ЯТЭК».