ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексную скважинную аппаратуру

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Комплексная скважинная аппаратура – КСА-Т12 или эквивалент

- Назначение поставляемого изделия:

Скважинный прибор предназначен для исследования скважин при контроле за разработкой нефтяных и газовых месторождений.

Скважинный прибор предназначен для измерения расходов скважинной жидкости в обсадной колонне скважины и измерения скорости потока газа.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя | Значение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая температура, 0С | +120° |  |
| Максимальное гидростатическое давление, МПа | 60 |  |
| Индикация зенитного угла | 0 – 1800 | ± 3 |
| Индикация угла поворота | 0 – 3600 | ± 3 |
| Диапазон измерения температуры, 0С | –10 +150 | ± 0,8 |
| Диапазон измерения давления, Мпа | 0 – 60 | ± 0,3 |
| Индикация шума (НЧ), кГц | 0 – 0,1 | - |
| Индикация шума (СЧ), кГц | 0,1 – 12 | - |
| Индикация шума, (ВЧ), кГц | 12 – 30 | - |
| УЭП, См/м | 0,1 – 50 | ± 5 |
| Локатор муфт, сигнал/шум | ≥ 5/1 | - |
| МЭД гамма излучения, мкР/ч | 0 – 100 | ± 10 |
| Термоиндикация притока (СТИ), м3/ч | 0,1 – 20 | - |
| Содержание воды в нефти, % | 0 – 100 |  |
| Диаметр прибора, мм | ≤ 45 |  |
| Длина прибора, мм | ≤ 1700 |  |
| Масса, кг | ≤ 12 |  |

Комплектность:

- комплексный скважинный прибор – 1 шт.

- модуль расходомера жидкостного – 1 шт.

- модуль расходомера газового – 1 шт.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия.

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

  - Срок поставки: 60 календарных дней с момента заключения договора

  - Место поставки: г. Якутск Маганский тракт 2 км, д. 2а склад БМТО ПАО «ЯТЭК»