«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ОАО «ЯТЭК» _______________ А.В. Ильиных «___»___________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На приобретение установочных комплектов ГБО (газобаллонного оборудования).

- Назначение поставляемого изделия:

Установка на автотранспорт потенциальным клиентам АГЗС ОАО «ЯТЭК»;

Цель задания. Развитие рынка газомоторного топлива в части:

- увеличение потенциальной базы клиентов в г. Якутске, Вилюйске, а также п. К-Сыр;

- снижение начальной стоимости переоборудования, отработка взаимодействий по работе с установочными цехами на установку нашего комплекта ГБО (газобаллонного оборудования)  по нашей заявленной стоимостью инсталляции;

- налаживание сотрудничества с центральными поставщиками ГБО;

- организация собственного установочного цеха и приобретение необходимого опыта работниками ОАО «ЯТЭК» в п. К-Сыр;

Предпосылки к заданию:

- высокая стоимость переоборудования в РС (Якутия) на фоне остальных регионов;

- слабая активность установочных цехов по г. Якутску;

- отсутствие потенциальных клиентов на территории г. Вилюйска и п. К-Сыр;

- отсутствие собственных установочных центров в г. Якутске и п. К-Сыр;

- необходимость сопровождение клиентов и обеспечение контрактов на поставку сжиженного газа.

Для выполнения ряда мероприятий по развитию газомоторного рынка и на основании служебной записки №40 от 1.07.2016 г. п. 1. «…снижение начальной стоимости переоборудования для наших потенциальных клиентов».

Согласно настоящему техническому заданию необходимо  произвести закуп ГБО в количестве 75 комплектов,  организовать их доставку до склада в г. Якутске.

Параллельно с закупом, по результатам опроса и сбора заявок на переоборудование:

-  определить объем потенциальных клиентов;

-  отработать механизм  установки ГБО  с его начальной стадии – поиск клиента и его последующее обращение к нам с наиболее выгодным ему предложением  и наименьшими затратами на его возможную инсталляцию;

- организовать проведение рекламной акции по привлечению клиентов на переоборудование автотранспорта на сжиженный газ;

-  выявить всех существующих официальных дилеров ГБО на территории России и отработать возможное сотрудничество по открытию консигнационного склада по РС (Я) на базе ОАО «ЯТЭК».

- Основные технические требования к поставляемому изделию и комплектности:

| Наименование необходимых материалов: | Ед. изм. | Состав, характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплект газобаллонного оборудования для 4-х цилиндрового двигателя с системой электронного впрыска, топливным баллоном (авто типа седан, универсал, микроавтобус, джип и объемом 1,5-2,7 литра и мощностью до120 кВт.) | к-т | в следующей комплектности: - блок управления; - жгут проводов; - газовая рампа с инжекторами (форсунками); - монтажный комплект (метизы); - редуктор газовый 110-120 кВт.; - панель управления (кнопка в салон); - фильтр газовый; - датчик температуры; - датчик давления газа; - блок предохранителя; - тройник газовый; - электронный датчик уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| - Комплект газобаллонного оборудования для 4-х цилиндрового двигателя с системой электронного впрыска (авто типа седан, универсал, микроавтобус, джип, объемом более 2,7 литра и мощностью более120 кВт.) | к-т | в следующей комплектности: - блок управления; - жгут проводов; - газовая рампа с инжекторами (форсунками); - монтажный комплект (метизы); - редуктор газовый 220 кВт.; - панель управления (кнопка в салон); - фильтр газовый; - датчик температуры; - датчик давления газа; - блок предохранителя; - тройник газовый; - электронный датчик уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| - Комплект газобаллонного оборудования для 6-ти цилиндрового двигателя с системой электронного впрыска (авто типа седан, универсал, джип объемом до 4,4 литров и мощностью более 120 кВт.) | к-т | в следующей комплектности: - блок управления; - жгут проводов; - газовая рампа с инжекторами (форсунками); - монтажный комплект (метизы); - редуктор газовый 220 кВт.; - панель управления (кнопка в салон); - фильтр газовый; - датчик температуры; - датчик давления газа; - блок предохранителя; - тройник газовый; - электронный датчик уровня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| - Комплект газобаллонного оборудования для 8-ми цилиндрового двигателя с системой электронного впрыска (авто типа седан, универсал, джип объемом до 6,0 литров и мощностью более 120 кВт.) | к-т | в следующей комплектности: - блок управления; - жгут проводов; - газовая рампа с инжекторами (форсунками); - монтажный комплект (метизы); - редуктор газовый 220 кВт.; - панель управления (кнопка в салон); - фильтр газовый; - датчик температуры; - датчик давления газа; - блок предохранителя; - тройник газовый; - электронный датчик уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| - Комплект традиционного ГБО | к-т | В следующей комплектности: -переключатель вакуумный; -монодозатор; -тройник газа; -клапан бензиновый; -клапан газовый; -редуктор газовый 220 кВт; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| - Выходной штуцер рампы | шт. | SMART 1,6 тип «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| - Трубка медная, м | м. | D=6mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | D=8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| - Трубка термопластиковая FARO | м. | D=6mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
|  |  | D=8mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| - Фитинги для трубки термопластиковой FARO | шт. | диаметр | тип соединения |  |  | тип исполнения |  |  | примеч. |  |  |  | 310 в том числе: |
|  |  | D=6mm | прямой |  |  | М6хП6 |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  |  | угол 90о |  |  | М6хП6 |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | D=8mm | прямой |  |  | М8хП8 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  | угол 90о |  |  | М8хП8 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| - Муфта зажимная | шт. | диаметр | тип |  | применение |  |  |  |  | примеч. |  |  | 200 в том числе: |
|  |  | D=10mm | FARO |  | трубка П6 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | D=12mm | FARO |  | трубка П8 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | D=6mm | BRC |  | трубка М6 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | D=8mm | BRC |  | трубка М8 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| - Мультиклапан (блок арматуры) на баллон | шт. | Класс безопасности «А» в комплекте с ВЗУ (выносное заправочное устройство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 в том числе: |
|  |  | из них по типам: | маркировка |  |  | диаметр, мм. |  | высота, мм. |  |  | Вентил. кожух |  |  |
|  |  | цилиндр | А |  |  | 315 |  |  |  |  | стандарт |  | 5 |
|  |  |  | А |  |  | 356 |  |  |  |  | стандарт |  | 5 |
|  |  |  | А |  |  | 356 |  |  |  |  | стандарт |  | 5 |
|  |  |  | А |  |  | 498 |  |  |  |  | стандарт |  | 5 |
|  |  |  | А |  |  | 498 |  |  |  |  | стандарт |  | 5 |
|  |  | тороидал. | А |  |  |  |  | 200 |  |  | стандарт |  | 5 |
|  |  |  | А |  |  |  |  | 225 |  |  | стандарт |  | 25 |
|  |  |  | А |  |  |  |  | 250 |  |  | стандарт |  | 5 |
|  |  |  | А |  |  |  |  | 250 |  |  | стандарт |  | 5 |
|  |  |  | А |  |  |  |  | 210 |  |  | стандарт |  | 5 |
|  |  |  | А |  |  |  |  | 270 |  |  | стандарт |  | 5 |
| - Переходник | шт. | Dу 16х9 пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Dу 16х9 дюраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Dу 20х16 дюраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| - Лента крепления баллона | к-т | две полосы + уголок натяжной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| - Гофра | м. | для вентиляция корпуса мультиклапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| - Тройник | шт. | D 19-16-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | D 16-16-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | D 12-12-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| - Шланг маслобензостойкий ГОСТ10362-78 | м. | применение |  | диаметр, внутр. |  |  | диаметр, наружн. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подводка газа к форсункам |  | 5мм |  |  | 9мм |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | Подключение редуктора ГБО к системе охлаждения (дросельная заслонка) |  | 9мм |  |  | 15мм |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Подводка газа от редуктора к рампе |  | 12мм |  |  | 16мм |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Подключение редуктора к системе охлаждения (радиатор отопителя) |  | 16мм |  |  | 22мм |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  | 20мм |  |  | 25мм |  |  |  |  |  | 50 |
| - Трубка вакуумная ТУ38105881 | м. | подключение газового редуктора (система управления) |  | 5мм |  |  | 7мм |  |  |  |  |  | 50 |
| - Хомут червячный | шт. | D12-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| - Хомут червячный | шт. | D10-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| - Хомут червячный | шт. | D8-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| - Хомут кабельный (пластик) | шт. | 4,5х350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| - Изолента | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое руководство, сертификаты и паспорта на материалы и оборудование обязательны. Комплекты ГБО + расходники (только официальные дистрибьютеры). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Документация

- описание принципа работы оборудования;

- руководство по эксплуатации оборудования;

- спецификация;

- комплектовочная ведомость;

- перечень документации,  передаваемого с изделием.

При получении Товар должен быть укомплектован следующим комплектом технической документации на русском языке:

- заверенная копия сертификата соответствия техническому регламенту таможенного союза;

- паспорт на каждое техническое устройство, входящее в комплект изделия, с указанием серийного номера с датой изготовления и оригинальной отметкой ОТК (сроком следующего технического освидетельствования в случае с газовым топливным баллоном);

- руководство по эксплуатации на русском языке.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорт, паспорт сосуда работающего под давлением в соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»  для топливного баллона, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия ТР ТС 032-2013;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2016 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.3;

| Специалист по развитию АГЗС- | Кузьмин С.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

| Коммерческий директор ОАО «ЯТЭК»- | Басалык С.Н. |
| --- | --- |

| Начальник ОРИП ОАО «ЯТЭК» - | Коробов Э.С. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зам. Начальника УТ ОАО «ЯТЭК» - | Лазуренко Е.С. |

| Зам. начальника директора Департамента закупок АХД ОАО «ЯТЭК» - | Казакова Е.Д. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |