Приложение №2

к Договору №_________ от ______2019 г.

| «СОГЛАСОВАНО» _____________________ | «УТВЕРЖДАЮ» Главный геолог ПАО ЯТЭК ____________________Д.Ю. Неутолимов «__»_________________2019 год |
| --- | --- |

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение комплексных полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д (объем -279 пог. км) и выполнение камеральных работ в пределах Тымтайдахского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

Раздел плана: поисковые работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Тымтайдахский лицензионный участок

Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус

Источник финансирования: собственные средства

Границы Тымтайдахского лицензионного участка:

| № точки | сев.широты | вост. долготы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 63°52'43,9'' | 122°53'1,50'' |
| 2 | 63°43'15'' | 123°06'15'' |
| 3 | 63°40'30'' | 123°05'50'' |
| 4 | 63°38'00'' | 122°34'40'' |
| 5 | 63°41'40'' | 122°17'30'' |
| 6 | 63°51'20'' | 121°56'05'' |
| 7 | 63°55'25'' | 122°00'55'' |
| 8 | 63°57'33'' | 122°35'30'' |
| 9 | 63°55'13'' | 122°29'34'' |
| 10 | 63°53'13'' | 122°27'02'' |
| 11 | 63°50'50'' | 122°40'25'' |

Общая площадь участка 1225,6 км2.

Границы объекта для геологического изучения (площадь работ сезона 2019-2020 гг.):

| № точки | сев.широты | вост. долготы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 63°52'43,9'' | 122°53'1,50'' |
| 2 | 63°43'15'' | 123°06'15'' |
| 3 | 63°40'30'' | 123°05'50'' |
| 4 | 63°38'00'' | 122°34'40'' |
| 5 | 63°39'36'' | 122°27'13'' |
| 6 | 63°47'12'' | 122°29'23'' |
| 7 | 63°56'54'' | 122°24'38'' |
| 8 | 63°57'33'' | 122°35'30'' |
| 9 | 63°55'13'' | 122°29'34'' |
| 10 | 63°53'13'' | 122°27'02'' |
| 11 | 63°50'50'' | 122°40'25'' |

Общая площадь участка 688,6 км2.

Основание выдачи задания:

- лицензия на пользование недрами, проект поисково-оценочных работ

- Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

1.1.	Изучение геологического строения  палеозойских, мезозойских отложений;

1.2. 	Уточнение пространственного положения тектонических нарушений;

1.3.	Детальное изучение геологического строения по опорным отражающим горизонтам верхнепалеозойско - мезозойского осадочного чехла;

1.4.	Выявление новых перспективных зон и объектов УВ-накопления палеозойских, мезозойских отложениях;

1.5.	Выделение в изучаемом разрезе потенциальных коллекторов и оценка их свойств;

1.6.	Сейсмофациальное районирование целевых нефтегазоносных комплексов;

1.7.	Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению скважин;

1.8.	Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа по нефтегазоперспективным объектам;

1.9.	Паспортизация выявленных нефтегазоперспективных объектов;

1.10.	Создание цифровой базы геолого-геофизических данных.

- Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д

  - Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д

| № пп | Основные параметры методики полевых наблюдений |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | метод | МОГТ-2Д |
| 2. | общий объем МОГТ-2Д (с учетом концевых зон набора кратности), пог. км | 279 |
| 3. | тип сейсмостанции | I/O system four, scorpion или аналог |
| 4. | количество каналов (активных \ общее) | 123 \ 360 |
| 5. | шаг дискретизации, мс | 2 |
| 6. | расстояние между центрами групп СП, м | 50 |
| 7. | количество и тип сейсмоприемников в группе | 12 шт, SM-24 либо GS-20DX |
| 8. | расстояние между пунктами возбуждения колебаний, м | 50 |
| 9. | система наблюдений | Центральная-симметричная |
| 10. | кратность перекрытия | 60 (допускается снижение кратности на 8% на труднодступных участках) |
| 11. | минимальное расстояние ПВ – ПН, м | 0 |
| 12. | максимальное расстояние ПВ – ПН, м | 3050 |
| 13. | - тип источников, усилие воздействия, количество - количество накоплений | - импульсные КЭМ-4; 3-4 источника в группе*; 6-10 накоплений* |
| 14. | длина записи, сек | 6 |
| 15. | точность планово-высотной привязки пунктов физических наблюдений | ±5-10 м в плане ± 1,5-2.0 м по высоте |

*- уточняется по результатам опытных работ.

Предлагается сейсморазведочные работы МОГТ-2Д проводить после проведения обязательных опытных работ с целью уточнения оптимальных условий, выбора методических и технических параметров возбуждения сейсмических колебаний с применением импульсных невзрывных или взрывных источников при различных поверхностных сейсмогеологических условиях.

- Методика решения геологических задач

  - Количественная оценка параметров сейсмической записи.

  - Обработка с сохранением истинного соотношения амплитуд.

  - Учет искажающего влияния ВЧР на этапе обработки.

  - Сохранение широкого диапазона частот и отношения сигнал/шум, необходимого и достаточного для решения геологических задач.

  - Трассирование разрывных нарушений по вертикальным и горизонтальным срезам сейсмического куба (в т.ч. атрибутов);

  - Псевдоакустические преобразования, сейсмостратиграфический, сейсмофациальный анализ;

  - Прогноз коллекторских свойств пород изучаемых объектов;

  - Сейсмогеологический анализ нефтегазоперспективных объектов.

- Ожидаемые результаты работ

  - В результате проведенных работ должны быть получены по завершении соответствующих этапов:

    - Полевые сейсмические материалы в необходимом объеме и качестве для создания массива сейсмических данных с проектными параметрами согласно «Требованиям к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D».

    - Обработанный массив 2Д сейсмических данных (сейсмограммы) с разрешенностью и кондициями качества, обеспечивающими устойчивое решение обратной динамической задачи, т.е. массив однократных отражений, возбужденных плоским, падающим нормально к границам напластования упругим сигналом с известной и стабильной по площади и по вертикали формой.

    - Карты изохрон и структурные карты по опорным и целевым горизонтам масштаба 1 ÷ 100 000.

    - Результаты анализа зависимости характеристик целевых пластов (ср. пористость, линейная емкость, литология и т. д.) и сейсмических атрибутов (t, Vпак, Vинт, Aкуст. жесткостей, мгновенные амплитуды, частоты, фазы, упругие и сдвиговые импедансы и другие атрибуты AVO-анализа).

    - Классификация разрезов по типам взаимосвязей, указанных выше, обоснование динамических критериев типизации геологического разреза.

    - Детальный сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ в интервалах целевых объектов разреза.

    - Текстовый отчет с приложениями согласно отраслевым стандартам с обязательными разделами:

      - методика и результаты моделирования структурного строения опорных отражающих горизонтов и нефтегазопродуктивных пластов по сейсмическим данным;

      - методика и результаты прогнозирования емкостных параметров нефтегазопродуктивных пластов и газовых контактов по сейсмическим данным МОГТ-2Д;

      - рекомендации по поиску залежей УВ, заложению поисковой скважины в пределах Тымтайдахского лицензионного участка.

    - Паспорта на выявленные и подготовленные нефтегазоперспективные объекты.

- Сроки проведения работ

  - Составление, согласование в Якутнедра и утверждение ПСД: 1 -2 кв. 2019 г.

  - Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах  на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 2 – 3 кв. 2019 г.

  - Организация, мобилизация работ, топо-геодезические работы, подготовка профилей, рубка просек: 4 кв. 2019 г.

  - Проведение полевых работ: 4 кв. 2019 г.

  - Камеральная обработка геофизических материалов: 1 кв. 2020 г.

  - Срок сдачи отчетов Исполнителем работ в территориальные и федеральные фонды: 2 кв. 2020 г.

- Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ Р 53579-2009,  «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком.

Отчет предоставляется:

- ПАО «ЯТЭК», г. Якутск – 1 экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ПАО «ЯТЭК»);

- Территориальные и федеральные фонды Исполнитель работ сдает самостоятельно – 2 экз. (на бумажном носителе) и 2экз. (на электронном носителе).

| Главный специалист ПАО «ЯТЭК» | Л.Е. Булгакова |
| --- | --- |