Директор по производству

ПАО «ЯТЭК»

_______________Баев А.Н.

«___»______ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку задвижек шиберных ЗМС, арматур фонтанных и обвязок колонных

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование изготовляемого и поставляемого изделия:

Задвижка шиберная ЗМС 50х35 ХЛ с выдвижным шпинделем с КОФ в кол-ве 10 шт.

Задвижка шиберная ЗМС 65х21 ХЛ с не выдвижным шпинделем с КОФ в кол-ве 10 шт.

Задвижка шиберная ЗМС 65х35 УХЛ с не выдвижным шпинделем с КОФ в кол-ве 10 шт.

Арматура фонтанная АФ6-65х35 К1 ХЛ (ЦКРС) в количестве 1 шт.

Обвязка колонная ОКК2-350-324х219х146 ОТТМ К1 ХЛ (ЦКРС) в количестве 1 комплекта

Обвязка колонная ОКК2-21-168х245х324 К1 ХЛ (ЦДГ) в количестве 1 комплекта

Арматура фонтанная АФ6 65х21 К1 ХЛ (11 задвижек ЗМС 65х21 ф90, трубная головка 11"-5000х7 1/16"-5000) (ЦДГ) в количестве 2 шт.

Арматура фонтанная АФ6-65х35 К1ХЛ АФ 6.35.00.000.000 (ЦДГ) в количестве 2 шт.

- Назначение поставляемого изделия:

ЗМС. Для перекрытия каналов устьевой арматуры на эксплуатационных, наблюдательных, консервационных скважинах, эксплуатирующихся в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80.

АФ. ОКК. Эксплуатации фонтанных скважин; пропуска добываемой среды в нужном направлении, ее регулирования и контроля по расходу и давлению;

подвешивания подъемной колонны НКТ со скважинным оборудованием, а также для проведения других необходимых технологических операций на скважине.

Основные технические требования к изготовляемому и поставляемому изделию - ЗМС 50х35 ХЛ с выдвижным шпинделем с КОФ:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 35 |
| Условный проход, мм | 50 |
| Длина задвижки | 371 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 215 165 95,2 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Цвет окраски | Желтый |
| Диаметр под приварку КОФ (ГОСТ 28919-91), мм | 89 |
| Материал КОФ | ст. 09Г2С |
| Шпилька ГОСТ 28919-91 | 1-М22х160-1-01.09-40Х |
| Гайка ГОСТ 28919-91 | М22-1-01.09-40Х |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 10 компл.

Основные технические требования к изготовляемому и поставляемому изделию - Задвижка шиберная ЗМС 65х21 ХЛ с не выдвижным шпинделем с КОФ:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 21 |
| Условный проход, мм | 65 |
| Длина задвижки | 350 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 195 160 90 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Цвет окраски | Желтый |
| Диаметр под приварку КОФ (ГОСТ 28919-91), мм | 89 – 6 компл., 114 – 4 компл. |
| Материал КОФ | ст. 09Г2С |
| Шпилька ГОСТ 28919-91 | 1-М20х140-1-01.09-40Х |
| Гайка ГОСТ 28919-91 | М20-1-01.09-40Х |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 10 компл.

Основные технические требования к изготовляемому и поставляемому изделию - Задвижка шиберная ЗМС 65х35 УХЛ с не выдвижным шпинделем с КОФ:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Условное давление, МПа | 35 |
| Условный проход, мм | 65 |
| Длина задвижки | 422 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 28919-91 • диаметр фланца, мм • диаметр по центрам шпилек, мм • диаметр уплотнительного кольца, мм | 245 190,5 107,9 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +40 ℃ |
| Коррозионное исполнение | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Цвет окраски | Желтый |
| Диаметр под приварку КОФ (ГОСТ 28919-91), мм | 89 |
| Материал КОФ | ст. 09Г2С |
| Шпилька ГОСТ 28919-91 | 1-М24х170-1-01.09-40Х |
| Гайка ГОСТ 28919-91 | М24-1-01.09-40Х |

Комплектность:

- Комплект монтажных частей – 10 компл.

Основные технические требования к изготовляемому и поставляемому изделию - Арматура фонтанная АФ6-65х35 К1 ХЛ (ЦКРС)

| Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) |
| --- | --- |
| Условный проход ствола/боковых отводов, мм | 65 |
| Рабочее давление, МПа | 35 |
| Коррозионностойкое исполнение | К1(среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Климатическое исполнение | ХЛ (-60 +600С) |
| Температура рабочей среды | до +1200С |
| Присоединительная резьба подвески НКТ | НКТ-73 ГОСТ 633-80 |
| Схема типовая по ГОСТ13846-89 | 6 |
| Диаметр обвязываемой колонны, мм | 146,1 |
| Маркировка фланцев крестовины ЕФ | - стволового: 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 - бокового: 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 |
| Маркировка боковых фланцев крестовины АФ | 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 |
| Маркировка верхнего фланца крестовины АФ | 180х35 П46 ГОСТ 28919-91 |
| Маркировка нижнего фланца крестовины АФ | 280х35 П54 ГОСТ 28919-91 |
| Запорная арматура | Задвижки шиберные прямоточные с уплотнением в затворе “металл-металл” – 11 шт. |

Комплектность:

1 шт.

Основные технические требования к изготовляемому и поставляемому изделию Обвязка колонная ОКК2-350-324х219х146 ОТТМ К1 ХЛ (ЦКРС)

| Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа | 35 |
| Коррозионностойкое исполнение | К1(среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Климатическое исполнение | ХЛ (-60 +600С) |
| Запорная арматура | Задвижки шиберные прямоточные с уплотнением в затворе “металл-металл” – 2 шт. |
|  | Двухфланцевая колонная головка |
| Диаметры обвязываемых колонн, мм | 146,1; 219,1 |
| Маркировка верхнего фланца | 280х35 П54 ГОСТ 28919-91 |
| Маркировка нижнего фланца | 350х35 П57 ГОСТ 28919-91 |
| Маркировка боковых фланцев | 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 |
| Тип трубодержателя | Клиньевой |
|  | Однофланцевая колонная головка |
| Диаметры обвязываемых колонн, мм | 219,1; 323,9 |
| Маркировка верхнего фланца | 350х35 П57 ГОСТ 28919-91 |
| Маркировка боковых фланцев | 65х35-Пф1 ГОСТ 28919-91 |
| Тип трубодержателя | Клиньевой |
| Патрубок Н-146ОТТМ х Ø146 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=9,5мм | 2 шт. |
| Муфта М-146ОТТМ х М-146ОТТМ | 2 шт. |
| Патрубок Н-219ОТТМ х Ø219 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=10,2мм | 2 шт. |
| Муфта М-219ОТТМ х М-219ОТТМ | 2 шт. |
| Патрубок Н-324ОТТМ х Ø324 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=12,4мм | 2 шт. |
| Муфта М-324ОТТМ х М-324ОТТМ | 2 шт. |
| Маркировка изделия в соответствии | Технического регламента таможенного союза О безопасности машин и оборудования от 18.10.2011 №823 |

Комплектность:

1 шт.

Основные технические требования к изготовляемому и поставляемому изделию Обвязка колонная ОКК2-21-168х245х324 К1 ХЛ (ЦДГ)

| Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа, не более | 21 |
| Диаметры обвязываемых колонн, мм | 168 245 324 |
| Тип трубодержателя | Клиновой |
| Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 28919-91 |
| Скважинная среда | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Температура окружающей среды, °С | от -60˚С до +40˚С |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ (ХЛ) |
| Схема окраски | Цвет красный RAL 3000 – торцы фланцевых соединений, маховики задвижек. Цвет жёлтый RAL 1003 – наружные поверхности арматуры |
| Патрубок Н-168 ОТТМ х Ø168 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=9мм, шт | 2 |
| Муфта М-168ОТТМ х М-168ОТТМ, шт | 2 |
| Патрубок Н-245ОТТМ х Ø245 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, s=9мм, шт | 2 |
| Муфта М-245ОТТМ х М-245ОТТМ, шт | 2 |
| Патрубок Н-324ОТТМ х Ø324 с фаской под сварное соединение, L=2000мм, шт | 2 |
| Муфта М-324ОТТМ х М-324ОТТМ, шт | 2 |

Комплектность:

1 шт.

Основные технические требования к изготовляемому и поставляемому изделию Арматура фонтанная АФ6 65х21 К1 ХЛ (11 задв.ЗМС 65х21 ф90, трубн. головка 11"-5000х7 1/16"-5000) (ЦДГ)

| Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. |  | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  | Эксплуатации фонтанных скважин; пропуска добываемой среды в нужном направлении, ее регулирования и контроля по расходу и давлению; подвешивания подъемной колонны НКТ со скважинным оборудованием, а также для проведения других необходимых технологических операций на скважине. |
| Рабочее давление, МПа, не более |  | 21 |
| Условный проход, мм, не более | ствола | 65 |
|  | боковых отводов фонтан.елки | 65 |
|  | боковых отводов трубной обвязки | 65 |
| Диаметр обвязываемой колонны, мм |  | 146,1 |
| Тип присоединения |  | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев – по РД 26-16-40-89 |  | диаметр фланца, мм – 545 диаметр по центрам шпилек, мм – 470 диаметр уплотнительного кольца, мм – 323,8 |
| Скважинная среда |  | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Рабочий температурный диапазон, °С |  | от -60 до +40 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ (ХЛ) |
| Схема окраски |  | Цвет красный RAL 3000 – торцы фланцевых соединений, маховики задвижек. Цвет жёлтый RAL 1003 – наружные поверхности арматуры |
| Комплектация оборудования: 1. Крестовина 2. Подвеска НКТ73 ГОСТ 633-80 3. Задвижка ЗМС 65х21 4. Фланец под сварку 89х12 5. Фланец глухой с резьбой НКТ73 ГОСТ 633-80 |  | Шт. 1 1 11 4 1 |
| Комплект монтажных частей: 1. Вентиль манометрический 2. Манометр 3. Прокладка П53-К1 ГОСТ 28919-91 4. Кольцо уплотнитель КУ-146х230 5. Уплотнитель У-146х230 6. Шпилька 1-М36х250-40Х ГОСТ 28919-91 7. Гайка М36-40Х ГОСТ 28919-91 |  | Шт. 3 3 1 2 1 16 32 |

Комплектность:

2 шт.

Основные технические требования к изготовляемому и поставляемому изделию Арматура фонтанная АФ6-65х35 К1ХЛ АФ 6.35.00.000.000 (ЦДГ)

| Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. |  | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) |
| --- | --- | --- |
| Назначение |  | Эксплуатации фонтанных скважин; пропуска добываемой среды в нужном направлении, ее регулирования и контроля по расходу и давлению; подвешивания подъемной колонны НКТ со скважинным оборудованием, а также для проведения других необходимых технологических операций на скважине. |
| Рабочее давление, МПа, не более |  | 35 |
| Условный проход, мм, не более | ствола | 65 |
|  | боковых отводов фонтан.елки | 65 |
|  | боковых отводов трубной обвязки | 65 |
| Диаметр обвязываемой колонны, мм |  | 168 |
| Тип присоединения |  | Фланцевый |
| Присоединительные размеры фланцев – по РД 26-16-40-89 |  | диаметр фланца, мм – 585 диаметр по центрам шпилек, мм – 483 диаметр уплотнительного кольца, мм – 323,8 |
| Скважинная среда |  | К1 (среда с объемным содержанием СО2 до 6%) |
| Рабочий температурный диапазон, °С |  | от -60 до +40 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ (ХЛ) |
| Схема окраски |  | Цвет красный RAL 3000 – торцы фланцевых соединений, маховики задвижек. Цвет жёлтый RAL 1003 – наружные поверхности арматуры |
| Комплектация оборудования: 1. Крестовина 2. Подвеска НКТ73 ГОСТ 633-80 3. Задвижка ЗМС 65х35 4. Фланец под сварку 114х12 5. Фланец глухой с резьбой НКТ73 ГОСТ 633-80 |  | Шт. 1 1 11 4 1 |
| Комплект монтажных частей: 1. Вентиль манометрический 2. Манометр 3. Прокладка П54-К1 ГОСТ 28919-91 4. Кольцо уплотнитель КУ-168х230 5. Уплотнитель У-168х230 6. Шпилька 1-М48х360-40Х ГОСТ 28919-91 7. Гайка М48-40Х ГОСТ 28919-91 |  | Шт. 3 3 1 2 1 12 24 |

Комплектность:

2 шт.

- Общие требования к поставке:

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 рабочих дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. Присоединительные поверхности патрубков должны быть закрыты временными заглушками с целью защиты их от повреждений при транспортировке. Крепежные детали, запасные части и инструменты должны быть упакованы в деревянную тару. Арматура должна быть надежно закреплена от смещений и колебаний на поддонах и упакована в деревянные ящики. Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортирования арматуры всеми видами транспорта. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2021 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | 12 мес. |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт; - руководство по эксплуатации, - сертификат соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. Техническую и сопроводительную документацию упаковывать во влагонепроницаемый пакет и поместить внутри деревянной тары. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 60 дней с даты заключение договора/Иное |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, ул. Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Предоставление чертежей, сертификатов, паспортов – обязательно. |

Заместитель начальника ЦД                                                                                            Горшенин Ю.Ю.