УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «ЯТЭК-МТ»

______________С. В. Будко

«____»______________2020 г.

Техническое задание на закуп запчастей к ГРК

Заказчик: МРС ООО «ЯТЭК-МТ»

| № | Наименование | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо уплотнительное для шланга Ду38 | Уплотнительное кольцо для рукава высокого давления Ду38 (60x4), который предназначен для перекачки СУГ из цистерны газовоза в стационарный резервуар. Климатическое исполнение: ХЛ1 | шт. | 100 |
| 2 | Кольцо шланга для пистолета LPG-470 Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком. | Уплотнительное кольцо (LPG 0204) для газораздаточного крана LPG470 Климатическое исполнение: ХЛ1 | шт. | 50 |
| 3 | Комплект зацепов газораздаточного крана LPG-470 Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком. | Зацеп гильзы (LPG 0316) для газораздаточного крана LPG470 Климатическое исполнение: ХЛ1 | компл. | 100 |
| 4 | Кран газораздаточный LPG-470 для ГРК СУГ Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком. | Рабочее давление, бар: 7-8 Максимальное рабочее давление, бар: 14 Пробное давление (не подключен), бар: 40 Пробное давление (подключен), бар: 25 Пропускная способность макс., л/мин: 50 (при 8 бар) Потери газа при отсоединении, см3: 1,5 Прокладка (стандартная), ˚С: -20 - +100 Прокладка (низкотемпературная), ˚С: -40 - +100 Тип подсоединения: Евро ВЗУ Вес, кг: 1,5 Климатическое исполнение: ХЛ1 | шт. | 10 |
| 5 | Манометр ЭКМ-100-Ех (0-2.5МПа) | Обозначение: ЭКМ-100-Ex Пределы измерений, Мпа: 0 – 2,5 Класс точности: 2,5 Диапозон температур, ˚C: -60 …+60 Cтепень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254: IP54 Маркировка взрывозащиты: 0ExiaIIBT6 Диаметр корпуса, мм: 100 Материал деталей: нерж. сталь Резьба: М20x1,5 – 8g; G1/2 - B | Шт. | 5 |
| 6 | Мерник газовый МПШ-10 2-го разряда 10-ти литровый | Номинальная вместимость мерника, л :10 Пределы допускаемой относительной погрешности, %: ± 0,5 Цена деления шкалы указателя уровня, мл: 100 Диапазон шкалы указателя уровня, мл: ± 300 Максимальное рабочее давление жидкости, МПа : 1,6 Температура окружающей среды, °С: ± 60 Температура измеряемой жидкости, °С : ± 40 Вид климатического исполнения: ХЛ1 Средний срок службы, лет, не менее 10 Габаритные размеры, не более, мм: — длина 405 — ширина 360 — высота 1280 Масса, кг, : не более 18 | Шт. | 4 |
| 7 | Штуцер соединительный Ду38 | Штуцер соединительный для рукава высокого давления Ду38 ,М60x4 LH - М60x4 LH | Шт. | 10 |
| 8 | Уплотнение для пистолета газораздаточного 9х22х9,5 мм | Уплотнение штока (LPG 0112) для газораздаточного крана LPG470 Климатическое исполнение: ХЛ1 | Шт. | 200 |
| 9 | Рукав высокого давления Ду20(морозостойкий) | Размер внутреннего диаметра, мм: 20 Рабочее давление, бар:40 Длина, м: 0,6 Рабочая среда: пропан-бутан автомобильный Температура рабочей жидкости, ˚C: до +110 Температура окружающей среды,˚С: -60 … +60 Присоединительные размеры фитингов: ¾” (внешняя резьба) – М30x1,5 L (внутренняя резьба), папа-мама. Нужны высокопрочные морозостойкие рукава, которые выдержат наши суровые климатические условия. Шланги которые не будут дубеть при падении температуры окружающего воздуха ниже -40 ˚С | шт. | 10 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- Оборудование должно поставляться новым.

- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;

- формуляр;

- паспорт;

- спецификация;

- комплектовочная ведомость;

- технические условия на производство изделия.

- Место поставки: г. Якутск, Маганский тракт 2 км, 4Б.Стр.2

Составил:

Главный механик ООО “ЯТЭК-МТ”                                                                    Данилов В. Ф.