ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на оказание услуг  «поверка/калибровка резервуаров горизонтальных стальных, резервуаров вертикальных стальных (РГС, РВС) геометрическим методом»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проведения работ | 1. Требования закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», 2. Истечение срока действия градуировочных таблиц и свидетельств о поверке. |
| 2 | Цель проведения работ. | Обеспечение количественной и качественной сохранности продукта. Выполнение требований Ростехрегулирования. |
| 3 | Вид работ | Поверка емкостей, РВС-5000 (3 шт.), РВС-3000 (4 шт.), РВС-2000 (2 шт.), РВС-1000 (3 шт.), РВС-400 (2 шт.), РГС-100 (3 шт.), РГС-60 (5 шт.), РГС-40 (1 шт.) геометрическим методом (Приложение 1). на территории Заказчика (Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п.Кысыл-Сыр, Кобяйский улус, п.Мастах) |
| 4 | Требование к подрядчику | 1. Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 28.12.2013г. №412-ФЗ (ред. от 23.06.2014г.) «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». 2. Соответствие критериям аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений (Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России от «30» мая 2014 г. № 326). 3. Наличие аттестата аккредитации на право поверки средств измерений с приложением к нему области аккредитации. 4. Наличие аттестованных методик выполнения работ. 5. Наличие аттестованного оборудования для проведения поверки средств измерений. Работники, непосредственно выполняющие работу на территории Заказчика должны иметь гражданство РФ, постоянную, действующую прописку на территории РФ. |
| 5. Технические требования по содержанию работ |  |  |
| 5.1 | Содержание выполняемых работ | При проведении градуировки емкостей (резервуаров) Исполнителем должны быть соблюдены требования, указанные в методике поверки. Метод градуировки резервуаров – геометрический. Оформляются: Акт выполненных работ, счет и счет фактура, свидетельства о поверке по форме, установленной государственной метрологической службой на каждую емкость (резервуар). К свидетельствам о поверке прикладываются: - градуировочные таблицы, утверждённые в установленном порядке, на бумажном носителе (с прошитыми и нумерованными страницами) в трёх экземплярах на каждый резервуар. |
| 5.2 | Требование к технологии, режиму предприятия | Соблюдение режима предприятия и режима безопасности. Поверку резервуара проводят физические лица, прошедшие курсы повышения квалификации и аттестованные в установленном порядке на проводимые работы. К поверке резервуаров допускаются лица прошедшие обучение по охране труда в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в редакции, введённой в действие ФЗ от 04.03.2013г. №22-ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |
| 5.3 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий. | Подготовка к поверке резервуарного парка осуществляется силами и за счет средств Заказчика. Не допускать скопление отходов производства, своевременно проводить утилизацию. |
| 5.4 | Требования к режиму безопасности и ОТ | Работы должны быть начаты при соблюдении правил промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. |
| 5.5 | Мероприятия по ГО и ЧС | Не предусматриваются. |
| 5.6 | Требования к применяемой аппаратуре и средствам измерений | Должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке. Применяемые приборы и средства измерений должны быть удобны в эксплуатации, обеспечивать необходимую производительность в работе и удовлетворять требованиям безопасности действующих правил Ростехнадзора при работе. |
| 6 | Порядок выполнения и приемки работ. | Работа выполняется силами и средствами Исполнителя. Работа считается выполненной после подписания между сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Срок выполнения работ до 17.10.2021 года. |

Приложение 1.

| Наименование | Объем, м3 | Дата предыдущей градуировки | Дата следующей градуировки | Метод измерения | Место установки РВС/РГС | Наличие паспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РВС-2 | 3000 | 14.09.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ-1 СВГКМ |  |
| РВС-3 | 3000 | 14.09.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ-1 СВГКМ |  |
| РВС-4 | 3000 | 14.09.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ-1 СВГКМ |  |
| РВС-1 | 3000 | 14.09.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ-1 СВГКМ |  |
| Е-1 | 1000 | 13.09.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ-1 СВГКМ |  |
| Е-2 | 1000 | 13.09.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ МГКМ |  |
| Ет-1 | 100 | 28.08.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| Ет-2 | 100 | 12.10.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| Ет-3 | 100 | 12.10.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| Ет-6 | 400 | 12.10.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| Ет-8 | 400 | 12.09.2011 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| РВС-5 | 5000 | 12.10.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| РВС-6 | 2000 | 12.10.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| РВС-8 | 2000 | 12.10.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| РВС-10 | 1000 | - | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| РВС-13 | 5000 | 12.10.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| РВС-17 | 5000 | 12.10.2016 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УХиР СВГКМ |  |
| Е-60 | 60 | 05.08.2011 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ МГКМ |  |
| Е-60 | 60 | 05.08.2011 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ МГКМ |  |
| Е-60 | 60 | 05.08.2011 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ МГКМ |  |
| Е-60 | 60 | 05.08.2011 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ МГКМ |  |
| Е-60 | 60 | 05.08.2011 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ МГКМ |  |
| Ерасх-40 | 40 | 05.08.2011 | Сентябрь 2021 | Геометрический | УКПГ МГКМ |  |