«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ОАО «ЯТЭК» _______________ А.В. Ильиных «___»______ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку грузопассажирского ГАЗ 331063 Валдай со сдвоенной кабиной

- Заказчик:

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

ГАЗ 331063 Валдай со сдвоенной кабиной

- Назначение поставляемого изделия:

Предназначен для перевозки пассажиров и грузов до 3,5 тонн.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ ГАЗ-331063 ФЕРМЕР (Валдай) |  |
| --- | --- |
| Платформа Валдая – металлическая с откидными бортами. Борт имеет съемный тент на разборной каркасной основе. |  |
| длина | 6610 |
| ширина по зеркалам / по кабине | 2164 |
| высота | 2245 |
| Колесная база, мм | 4000 |
| Дорожный просвет, мм | 177 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мест в кабине | 6 |
| Весовые параметры, кг |  |
| Полная масса | 7400 |
| Снаряженная масса | 3330 |
| Грузоподъемность | 4085 |
| Масса перевозимого груза | 3640 |
| Полезный объём платформы, м3 | 3,91 |
| Двигатель |  |
| Модель | Cummins ISF3.8S3129T дизельный |
| Тип | 4 цилиндра, с рядным расположением. С турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объем, л | 3,76 |
| Полезная мощность, кВт, (л.с.) | 112 (152) |
| Максимальный крутящий момент, Нм / мин-1 | 491 (50,1) при 1200-1900 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 102*115 |
| Расход топлива по ГОСТУ при постоянной скорости 60 / 80 км/ч, л/100км | 12/15 |
| Система вентиляции | открытая |
| Масляный радиатор | Полнопоточный, включен постоянно |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая с приудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком |
| Система наддува | Газотурбинная, с одним турбокомпрессором HE211W, с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем надувочного воздуха трубчато-пластинчатого типа |
| Топливо | Дизельное |
| Экологический класс | Евро-3, Евро-4 |
| Ресурс двигателя | 500000 |
| Гарантия на двигатель | 2 года или 100000 км |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. |
| Главная передача | Одинарая, гипоидная. |
| Подвеска |  |
| передняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса |
| Тормозная система |  |
| рабочая | Привод пневматический, двухконтурный с АБС |
| стояночная | Тормозной привод – пневматический на заднюю ось, действует от ручного крана, снабжен сигнализатором на щитке приборов, тормозные механизмы – с пневматическим цилиндром с пружинными аккумуляторами |
| Шины, размерность | 215/75 R17,5 |

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь  техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия ТР ТС 032-2013, паспорт транспортного средства (ПТС).

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2016 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

| Начальник УТ ОАО «ЯТЭК» | Джамалдинов М.Г. |
| --- | --- |