«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ОАО «ЯТЭК» _______________ А.В. Ильиных «___»______ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  УАЗ Патриот Limited

- Заказчик:

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Внедорожник УАЗ-3163 UAZ Patriot

- Назначение поставляемого изделия:

Используется для осуществления перевозок пассажиров по любым видам дорог.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

Колесная формула: 4x4

Количество мест: 5

Габаритные размеры, мм: 4647x2080x1900/2000 (с дугами на крыше)

Дорожный просвет, мм: 210

Масса снаряженного а/м, кг: 2070

Полная масса, кг: 2670

Грузоподьёмность, кг: 800

Максимальная скорость, км/ч: 150

Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км: городской цикл - 14,0 / загородный цикл - 10,4 / смешанный цикл - 13,2

Двигатель: ЗМЗ-409.10

Топливо: бензин Аи-92

Объем, л: 2,693

Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин: 128/ 94,1/ 4400

Макс. крутящий момент, Нм/об/мин: 217,6/2500

Коробка передач: механическая, 5-ступенчатая

Раздаточная коробка: 2-ступенчатая (I - 1 II - 1,95)

Передние тормоза: дисковые вентилируемые, с двумя цилиндрами, с плавающей скобой

Задние тормоза: барабанного типа, с одним цилиндром, с автоматическим регулированием зазора между накладками и барабаном

Шины: 225/75R16

Кондиционер, дополнительный отопитель салона, электропривод стеклоподъемников, подогрев передних и задних сидений, сигнализация, литые диски, полиуретановые коврики салона и багажника.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь  техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия ТР ТС 032-2013, паспорт транспортного средства (ПТС);

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2016 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

| Начальник УТ ОАО «ЯТЭК» | Джамалдинов М.Г. |
| --- | --- |