Техническое задание на «Автобус ПАЗ-32053» (или эквивалент)

(объект закупки)

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара, страна происхождения | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Автобус ПАЗ-32053 (или эквивалент) | УТ | шт. | 2 | Назначение: перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шасси ПАЗ-32053 или эквивалент | Колесная формула 4*2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество мест для сидения | Не менее 22 и не более 25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сидения | Раздельные с ремнями безопасности |  |  |
|  |  |  |  |  | Чехлы для сидений | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Двигатель | дизельный рядный цетырехлиндровый с электронным управлением, мощность не менее 130 и не более 180 л. с. |  |  |
|  |  |  |  |  | Предпусковой подогреватель двигателя | Жидкостный, работающий от электрической сети автомобиля. Теплопроизводительность не менее 10 кВт. |  |  |
|  |  |  |  |  | КПП | Механическая, ZF S5-42 5-ступенчатая или эквивалент |  |  |
|  |  |  |  |  | Кондиционер | Наличие, мощность не менее 10 кВт |  |  |
|  |  |  |  |  | Автономный отопитель салона, 2 шт. | Воздушный, работающий на дизельном топливе, теплопроизволительность не менее 3 кВт |  |  |
|  |  |  |  |  | Гидроусилиитель руля | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS |  |  |
|  |  |  |  |  | Автошины | 8,25/R20, норма слойности не менее 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Северный вариант исполнения | Электроподогрев зеркал - наличие Электроподогрев топливных фильтров - наличие Электроподогрев топливозаборника - наличие Остекление салона-двойной стеклопакет с в резиновом профиле - наличие Утепленные потолочные люки - наличие Двойной настил пола с теплоизоляцией – наличие Утепление боковин и крыши теплоизоляционным материалом ИзолонТейп или эквивалентом Дополнительные ворсовые щетки сверху и снизу дверей |  |  |
|  |  |  |  |  | Тормозная система | Пневматическая с пневматическим приводом управления стояночным тормозом |  |  |
|  |  |  |  |  | Искрогаситель | наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Огнетушитель ОП-2 | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  | Медицинская аптечка | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  | Знак аварийной остановки | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  | Упор противооткатный | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  | Домкрат гидравлический | 1 шт., г/п не менее 10 тн. |  |  |
|  |  |  |  |  | Звуковая сигнализация включения заднего хода | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Тахограф с блоком СКЗИ | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Устройство вызова экстренных служб «Эра-Глонасс» | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Защитные сетки на задние фонари | Наличие |  |  |
|  |  |  |  |  | Набор слесарно-монтажного инструмента KRAFTOOL EXPERT 27978-H131 или эквивалент | Торцовые головки FLANK 1/4" 12 шт - 4 мм, 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм; Карданный шарнир 1/4 дюйма; Удлинители 1/4" 2 шт - 50 мм, 100 мм; Вороток-отвертка 1/4 дюйма; Адаптер - SQ1/4" x H1/4";39 бит; Адаптер - H1/4 x SQ1/4", адптер с быстрой сменой бит; Трещотка, 72 зубца 1/4"; Комбинированные ключи 9 шт - 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм; Торцовые головки SUPER-LOCK 1/2" 18 шт - 10 мм, 11мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм; Удлинители 1/2" 2 шт, 125 мм, 250 мм; Шарнир карданный 1/2; Трещотка, 72, 1/2"; Трехпозиционный адаптер- 3/8"F x 1/2"M; Переставные клещи 250 мм; Бокорезы 160 мм; Комбинированные плоскогубцы 180 мм; Тонкогубцы, 160 мм; Имбусовые ключи 9 шт: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10; Отвертки 6 шт - SL3, 5.5, 6.5; PH1, 2; PZ1; Адаптер для бит SQ1/2" x 8 мм; Биты 8 мм х 30 мм, 17 шт - PH3, 4; PZ3, 4; SL10, 12; H6, 8, 10, 12, 14; T40, 45, 50, 55, 60; Ножовка по металлу, 300 мм; Молоток, 300г; Разводной ключ, 250 мм. |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 45 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | в течение 90 (Девяносто) календарных дней с момента оплаты |
| 12 | Место поставки | Дальний Восток |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.