Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 23.10.2013г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | ТЭУ. УДГ №2 Котельная УКПГ |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Начальник ТЭУ Мокин А. |
| Инвентарный номер объекта | К0001015 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.1987г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Бетонная отмостка вокруг здания разрушена, требуется замена |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка отмостки вокруг здания | м2 | 86,82 |  |
| 2 | Планировка поверхности вокруг здания вручную | м2 | 89,5 |  |
| 3 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.70мм | м2 | 86,82 |  |
| 4 | Устройство бетонной отмостки толщ.150мм вокруг здания из бетона марки М150 с армированием сеткой А1 6 мм шаг 200х200 | м2 | 86,82 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик |  |  |  | Э.Т. Ахсанов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЭБ и ЗР |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |