# Приложение № 1

к договору № _______________

«____» ___________ 2019 г.

# ПРОТОКОЛ

# соглашения о договорной цене

# Мы, нижеподписавшиеся,

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Геворкяна Рубена Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений на сумму _____________________(_____________________) рублей, в том числе НДС по ставке 20%, с учётом всех затрат.

# Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между «Заказчиком» и «Исполнителем».

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

# Приложение № 2

## к договору № _______________

## «____» ___________ 2019 г.

## ПРЕЙСКУРАНТ

на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений

№ п./п.; Наименование; Ед. изм.; Количество; Цена за единицу, руб.; Всего, руб.. ИТОГО:.

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

# Приложение № 3

## к договору № _______________

## «____» ___________ 2019 г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений

| № этапов | Наименование работ по договору | Срок выполнения: начало-окончание (месяц, год) | Cтоимость выполнения работ с НДС-20% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | ### контроль, диагностирование, экспертиза промышленной безопасности оборудования |  |  |
| 2 этап | ### контроль, диагностирование, экспертиза промышленной безопасности оборудования |  |  |
| 3 этап | ### контроль, диагностирование, экспертиза промышленной безопасности оборудования |  |  |
| 4 этап | ### контроль, диагностирование, экспертиза промышленной безопасности оборудования |  |  |

Примечания:

Календарный план проведения работ подлежит корректировке при изменении погодных условий (сильный ветер, сильный снегопад, сильный дождь, температура воздуха ниже -50С°) и сроков предоставления объекта технического диагностирования и экспертизы «Заказчиком».

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору № _______________

«____» ___________ 2019 г.

Перечень технических устройств и сооружений подлежащих экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию

Сокращения: ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности, ВИК – визуальный измерительный контроль, УЗД – ультразвуковая дефектоскопия.

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 Блок сепаратор низкотемпературный С-2, зав.№921524,рег.№066, Газ, газовый конденсат, ВМР. | ЭПБ |
| 2 | 3 Блок первичных сепараторов, С-1, зав.№27351\2, рег.№041, Газ, газовый конденсат, ВМР. | ЭПБ |
| 3 | 3 Блок первичных сепараторов, С-1, зав.№27351/1, рег.№040, Газ, газовый конденсат, ВМР. г/В 1970 | ЭПБ |
| 4 | 3 блок сепаратор низкотемпературный С-2 , зав.№331616, рег.№39, Газ, газовый конденсат, ВМР. г/в 1973 | ЭПБ |
| 5 | Блок разделительной емкости, Р-1, зав.№1731, рег.№043, Газ, газовый конденсат, ВМР. г/в - 1972 г. | ЭПБ |
| 6 | Блок разделительной емкости, Р-2, зав.№2129, рег.№044, Газ, газовый конденсат, ВМР. | ЭПБ |
| 7 | 1 Блок двух теплообменников, зав.№30471, рег.№46, Газ, г/в 1973 г. | ЭПБ |
| 8 | 3 Блок двух теплообменников, зав.№30446, рег.№45, Газ, г/в 1973 г. | ЭПБ |
| 9 | Сепаратор для исследования газа, зав.№31871, рег.№49, газ, газовый конденсат, ВМР. ГПУ, геологическая группа | ЭПБ |
| 10 | Сепаратор для исследования газа, передвижной, зав.№740516, рег.№51, газ, газовый конденсат, ВМР. ГПУ, геологическая группа | ЭПБ |
| 11 | Сепаратор для испытания геологический, зав.№32442, рег.№50, природный газ, газовый конденсат, ВМР. ГПУ геологическая группа | ЭПБ |
| 12 | Колонна ректификационная К-1, рег.№26 | ЭПБ |
| 13 | Траповая колонна ТР-1, б/н, газ, газовый конденсат. | ЭПБ |
| 14 | Траповая колонна ТР-2, б/н, газ, газовый конденсат. | ЭПБ |
| 15 | Колонна ректификационная 20-ти тарельчатая СВ-1, К - 2 , б/н, газовый конденсат, бензиновая фракция. | ЭПБ |
| 16 | Колонна отпарная, СВ-1, К- 3, рег.№3, газовый конденсат, (дизтопливо) | ЭПБ |
| 17 | Конденсатор холодильник СВ-1, техн.№ КХ-1, зав.№1350, рег.№30 | ЭПБ |
| 18 | Конденсатор холодильник СВ-1, техн.№ КХ-2, зав.№1349, рег.№31 | ЭПБ |
| 19 | Конденсатор холодильник СВ-1, техн.№ КХ-3, зав.№1348, рег.№32 | ЭПБ |
| 20 | Конденсатор холодильник СВ-1, техн.№ КХ-4, зав.№ 1344, рег.№33 | ЭПБ |
| 21 | Печь подогрева ПГА-200 (УРМ) | ЭПБ |
| 22 | подогреватель газа автоматический ПГА-200 зав.№41 | ЭПБ |
| 23 | Аппарат воздушного охлаждения АВГ-9-Ж-64-Б1-В3Т/8-4-4 зав.№136486, УКПГ-1 | ЭПБ |
| 24 | Трубопровод компаундирования бензина СВ-1, б/н, бензин. Местонахождение СВ-1 | ЭПБ |
| 25 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-1,б/н, бензиновая фракция. | ЭПБ |
| 26 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-2,б/н, бензиновая фракция. | ЭПБ |
| 27 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-3,б/н, бензиновая фракция. | ЭПБ |
| 28 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-4,б/н, бензиновая фракция. | ЭПБ |
| 29 | РВС-4 (3000 м3), б/н, газ, газовый конденсат, ВМР. | ЭПБ |
| 30 | РВС - 1000 м3 Е-1, б/н, метанол. УКПГ-1 | ЭПБ |
| 31 | Емкость Егсн-2V25 (25 м3), 40948, Пропан бутановая фракция (ПБФ).Рег № 13 | ЭПБ |
| 32 | Емкость Егсн-1V25 (25 м3), 40946, ПБФ, рег.№ 12 | ЭПБ |
| 33 | Емкость-сепаратор СВ-1, техн. № ЕС-1, зав.№1347, рег.№4, бензиновая фракция. | ЭПБ |
| 34 | Емкость-сепаратор СВ-1, техн. № ЕС-2, зав.№1389, рег.№5, бензиновая фракция. ЦПГК | ЭПБ |
| 35 | Скважина №5, АФ6-65х35 К1 ХЛ , К0001087, фонтанная арматура Зав.№002 август 2010 года выпуска | ЭПБ |
| 36 | Скважина №5, ОКК2 65-350ХЛ Трубная головка Зав.№001 март 2002 г., Я0001232 | ЭПБ |
| 37 | Скважина № 65, АФ6-65х35К1 ХЛ, К0002684, газ, конденсат, метанол. | ЭПБ |
| 38 | Скважина № 65, ОКК2 65-350ХЛ, К0002684, газ, конденсат, метанол. | ЭПБ |
| 39 | Скважина № 66, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ, К0002685, газ, конденсат, метанол. | ЭПБ |
| 40 | Скважина № 66, ОКК2 65-350ХЛ, К0002685, газ, конденсат, метанол. | ЭПБ |
| 41 | Скважина № 68, АФ6-65х35К1 ХЛ, К0001084, газ, конденсат, метанол. | ЭПБ |
| 42 | Скважина № 68, ОКК2 65-350ХЛ, К0001084, газ, конденсат, метанол. | ЭПБ |
| 43 | Скважина № 83, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ, К0002688, газ, конденсат, метанол. | ЭПБ |
| 44 | Скважина № 83, ОКК2 65-350ХЛ, К0002688, газ, конденсат, метанол. | ЭПБ |
| 45 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №58" М-9800/57х6 | ЭПБ |
| 46 | Шлейф Скважина № 96, Ш-1182/159х12, газ, конденсат; М-1717/57х6, метанол. | ЭПБ |
| 47 | Метанолопровод Скважина № 96, Ш-1182/159х12, газ, конденсат; М-1717/57х6, метанол. | ЭПБ |
| 48 | РВС-5000, Рег. № 5, б/н, бензиновая фракция. | ЭПБ |
| 49 | РВС-2000 № 6, б/н, котельное топливо. | ЭПБ |
| 50 | РВС- 3000 Рег.№ 7, б/н, котельное топливо. | ЭПБ |
| 51 | РВС- 2000 № 8, б/н, котельное топливо. | ЭПБ |
| 52 | РВС- 3000 Рег.№ 9, б/н, бензиновая фракция. | ЭПБ |
| 53 | РВС- 1000 Рег.№ 10, б/н, котельное топливо. | ЭПБ |
| 54 | РВС – 5000 Рег. № 12, б/н, бензиновая фракция. | ЭПБ |
| 55 | РВС – 5000 Рег.№ 14, б/н, котельное топливо. | ЭПБ |
| 56 | РВС – 5000 Рег.№ 15, б/н, котельное топливо. | ЭПБ |
| 57 | РВС – 5000 Рег.№ 16, б/н, котельное топливо. | ЭПБ |
| 58 | Резервуар Е-1 400 м3 , 67-ТУ-00803-2003, б/н, метанол. | ЭПБ |
| 59 | Резервуар Е-2 400 м3 , 67-ТУ-00804-2003, б/н, метанол. | ЭПБ |
| 60 | Резервуар Е-3 400 м3 , 67-ТУ-00805-2003, б/н, метанол. | ЭПБ |
| 61 | Превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-160х35, зав№19 | ЭПБ |
| 62 | Превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-160х35, зав№5 | ЭПБ |
| 63 | Элеватор трубный ЭТА-50БН зав.№319 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 64 | Элеватор корпусный КМ 89-125, зав.№1708 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 65 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№116 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 66 | Тормозные ленты и проушины на ПА, зав.№056 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 67 | Тормозные ленты и проушины на ПА, зав.№060 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 68 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№1044 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 69 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№1040 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 70 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№118 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 71 | Элеватор корпусный типа КМ 89-125 №002 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 72 | Штроп элеваторный ШЭ-80, зав.№351225 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 73 | Элеватор корпусный КМ 89-125, №003 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 74 | Вертлюг ВБ-60, зав.№270 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 75 | Вертлюг эксплуатационный ВЭ-60 зав.№10.225.01 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 76 | Талевый блок и крюкоблок №042 на агрегат Идель-80 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 77 | Крюкоблок А50М.18.00.000 А на агрегат Идель-80 зав.№053 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 78 | Установка лубрикаторная геофизическая УЛГ 6535 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 79 | Талевый блок и крюкоблок №042 на агрегат Идель-80 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 80 | штроп элеваторный ШЭ-80, зав. №б/н | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 81 | штроп элеваторный ШЭ-50, зав. №3 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 82 | элеватор корпусный высотный КМ-73-125 зав.№1045 | Дефектоскопия, ВИК,УЗД. |
| 83 | элеватор корпусный высотный КМ-60-125 зав.№1044 | Дефектоскопия, ВИК,УЗД. |
| 84 | Вертлюг эксплуатационный ВЭ-60 зав.№10.225.02 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 85 | элеватор корпусный высотный КМ-73-125 зав.№4 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 86 | Спайдер СПГ80.00.00, зав. №3138 | ЭПБ |
| 87 | Превентор ПП2-2Ф(Т)-160х35 зав.№124 | ЭПБ |
| 88 | Элеватор ЭХЛ 73-25, зав.№23 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 89 | Спайдер СПГ80.00.00, зав. №3137 | ЭПБ |
| 90 | Элеватор трубный ЭТА-60БН, зав.№397.05.14 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 91 | Захват клиновой вращающийся управляемый ЗКВУ2-130х250, зав.№1 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 92 | Герметизатор устьевой ГУ1-160х35 зав.№12 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 93 | Элеватор ЭХЛ 73-25, зав.№92 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 94 | Элеватор ЭХЛ 73-25, зав.№32 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 95 | Элеватор ЭХЛ 73-25, зав.№33 | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 96 | Установка лубрикаторная геофизическая ЩУК 6235 (УПГИ) | Ежегодная дефектоскопия, ВИК, УЗД. |
| 97 | Противовыбросовый превентор "Дабл-И" (УПГИ) | ЭПБ |
| 98 | Дренажная емкость ЕПП 40-2400-1000 | ЭПБ |
| 99 | Сепаратор газовый на ПАЭС-2500 зав.№52771, рег.№3 | ЭПБ |
| 100 | Котел ИМПАК, котельная УКПГ, б/н, газ. Зав. №13455 | ЭПБ |
| 102 | Котел АВА, котельная УКПГ, б/н, газ. | ЭПБ |
| 103 | Насос НВ 50/50 3.0 | ЭПБ |
| 104 | Насос НВ 50/50 3.0 | ЭПБ |
| 105 | Насос АХЕ 40-25-160К1 | ЭПБ |
| 106 | Насос ХЕ 80-65-160К-55 | ЭПБ |
| 107 | Насос ХЕ 80-65-160К-55-У2 | ЭПБ |
| 108 | Насос КС20-50 | ЭПБ |
| 109 | Насос КС20-50 | ЭПБ |
| 110 | Насос 5НК 9/1 | ЭПБ |
| 111 | Насос 5НК 9/1 | ЭПБ |
| 112 | Насос 5НК 9/1 | ЭПБ |
| 113 | Насос СЦЛ20-24Г | ЭПБ |
| 114 | Насос СЦЛ20-24Г | ЭПБ |
| 115 | Насос 4НК5/1 | ЭПБ |
| 116 | Насос 4НК5/1 | ЭПБ |
| 117 | Насос 4НК5/1 | ЭПБ |
| 118 | Насос 4НК5/1 | ЭПБ |
| 119 | Насос 4НК5/1 | ЭПБ |
| 120 | Насос 4НК5/1 | ЭПБ |
| 121 | Насос 4НК5/1 | ЭПБ |
| 122 | Насос НК 210/80 | ЭПБ |
| 123 | Насос НК 210/80 | ЭПБ |
| 124 | Насос НК 210/80 | ЭПБ |
| 125 | Насос НК 210/80 | ЭПБ |
| 126 | Насос НК 210/80 | ЭПБ |
| 127 | Насос 2ЦГ 25/50 | ЭПБ |
| 128 | Насос 2ЦГ 25/50 | ЭПБ |
| 129 | Насос НРЛ 2/25 | ЭПБ |
| 130 | Насос НД 630/10 | ЭПБ |
| 131 | Насос ХЕ 80-65 -160 | ЭПБ |
| 132 | Насос ХЕ 80-65 -160 | ЭПБ |
| 133 | Насос ХЕ 80-65 -160 | ЭПБ |
| 134 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | ЭПБ |
| 135 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | ЭПБ |
| 136 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | ЭПБ |
| 137 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | ЭПБ |
| 138 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | ЭПБ |
| 139 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | ЭПБ |
| 140 | Насос К65-50-160 | ЭПБ |
| 141 | Насос К65-50-160 | ЭПБ |
| 142 | Насос К65-50-160 | ЭПБ |
| 143 | Насос К65-50-160 | ЭПБ |
| 144 | Насос К65-50-160 | ЭПБ |
| 145 | Насос НД 2,5 1000/16 | ЭПБ |
| 146 | Насос АСВН-80А | ЭПБ |
| 147 | Насос АСВН-80А | ЭПБ |
| 148 | Насос АСВН-80А | ЭПБ |

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

### Приложение № 5

# к договору № _______________

# «____» ___________ 2019 г.

# Техническое задание

### на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности сосудов работающих под избыточным давлением ПАО «ЯТЭК».

Настоящий документ определяет требования и перечень необходимых операций при выполнении работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности сосудов работающих под избыточным давлением.

Исполнитель вправе дополнять приведенные ниже требования по дополнительному письменному согласованию сторон.

Исполнитель не имеет права игнорировать выполнение любого пункта настоящего Технического Задания.

Количество сосудов работающих под избыточным давлением – 23 шт.

Количество сосудов работающих под давлением ниже 0,07 – 4 шт.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание составлено для выполнения работ по наружному техническому диагностированию (далее ТД) и экспертизе промышленной безопасности (далее ЭПБ) сосудов работающих под избыточным давлением, эксплуатируемых в ПАО «ЯТЭК», для оценки их технического состояния.

- ТД/ЭПБ сосудов работающих под избыточным давлением (в т.ч. запорной арматуры установленной на сосуде) производится с целью:

- предупреждения отказов путем своевременного устранения обнаруженных дефектов;

- определения технического состояния;

- определения возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах;

- определения остаточного ресурса и принятия решения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации;

- составления Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности с указанием методов и способов их устранения;

- разработка мероприятий для возможности дальнейшей эксплуатации, определения методов контроля технического состояния и способы защиты сосудов от коррозии в процессе дальнейшей эксплуатации;

- оформления и представления заключения экспертизы промышленной безопасности для сосудов с истекшим сроком службы с указанием срока продления их службы;

- Техническое задание разработано в соответствии с требованиями "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" утвержден приказом Ростехнадзора №116 от 25 марта 2014 г. [1], «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г. [2]., Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [3], РУА-93 «Руководящие указание по эксплуатации и ремонту сосудов и аппаратов, работающих под давлением ниже 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и вакуумом» [4], РД 03-421-01 «Методические указания по определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов» [5] и других нормативно - технических документов.

1.4. Работы производятся в соответствии с действующими в ПАО «ЯТЭК» правилами и нормами по технике безопасности.

1.5. Работы производятся в соответствии с Приложением № 3 Договора «Календарный план на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений».

- Подрядчик обеспечивает своевременное прохождение ТД/ЭПБ сосудов с выдачей дефектной ведомости (в соответствии с указанным в договоре Перечнем сосудов).

- Для сосудов с истекшим сроком эксплуатации, а также при воздействии на сосуд в процессе эксплуатации нагрузок, превышающих расчетные параметры (температура, давление, внешние силы и др.) в результате нарушения регламентированного режима работы и по требованию органов Ростехнадзора РФ, проводится экспертиза промышленной безопасности.

## 2. Состав работ.

Состав работ по техническому диагностированию (ТД/ЭПБ) включает в себя:

- Организационно-аналитические работы:

- Подобрать нормативно-техническую документацию, регламентирующую деятельность, связанную с эксплуатацией обследуемых объектов.

- Провести анализ сопроводительной документации на сосуд (проектная, эксплуатационная, исполнительная и т.п.) и опросить персонал цеха на предмет выявления данных о монтаже сосуда, об основных характеристиках продукта, о составе и геометрических параметрах сосуда, об изменениях в конструкции сосуда, о ремонтах и испытаниях сосуда, о результатах предыдущего технического диагностирования, об авариях и инцидентах на сосуде и др.

- Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования сосуда.

- Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору.

- Оценить риски получения травмы работниками при проведении обследования сосуда и разработка превентивных мер предупреждения травматизма.

- На основании данных о наработке и числа пусков-остановок сосуда оценить возможность его малоциклового (многоциклового) усталостного разрушения для дефектов, допускаемых в нормативно-технической документации.

- Оценить возможность хрупкого разрушения сосуда в случае образования свища в сосуде или охрупчивания материала сосуда.

- Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения сосуда на основании данных о предыдущих обследованиях, имевших место авариях и инцидентах на сосуде, а также на основании данных о скоростях коррозии на аналогичных сосудах.

- Полевые работы:

Произвести очистку мест для проведения работы по УЗТ. Наружная и внутренняя поверхность

Техническое диагностирование:

а) Визуальный и измерительный контроль внутренней поверхности сосуда в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116), «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

Визуальный и измерительный контроль состояния сварных швов и основного металла сосудов с целью обнаружения трещин, коррозионных и эрозионных повреждений, местных деформаций, вмятин, выпучен.

б) Ультразвуковая толщинометрия (УЗТ) в соответствии с ГОСТ Р 55614-2013 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования, РД 03-421-01 «Методические указания по определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

На каждой царге обечайки не менее чем по 3 замера по 4 образующим;

На днищах не менее чем по 5 замеров на каждом днище (по замеру на каждом из 4 радиусов и в центре днища);

На горловине люка, патрубках не менее чем 4 замера (через 900 по окружности горловины, патрубка).

в) Неразрушающий контроль приварки люков, горловин и патрубков методом магнитопорошковой дефектоскопии (МПД) в соответствии с ГОСТ 21105-75 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод». РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

г) Определение переносным прибором (твердомером) твердости металла обечайки и днищ в соответствии с РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

Экспертиза промышленной безопасности предохранительного клапана сосуда.

2.3. Расчетно-аналитические работы:

- Для фактических параметров дефектов провести расчет малоцикловой (многоцикловой) прочности сосуда, его несущей способности, возможности хрупкого разрушения и прогноз развития повреждений.

- По результатам обследования технического состояния сосуда провести анализ скоростей износа, вероятной минимальной остаточной толщины стенки и индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков сосуда.

- На основании результатов расчета индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков сосуда рассчитать гамма-процентный ресурс всего сосуда, который позволяет задать назначенный ресурс сосуда.

- Выдача дефектной ведомости в сроки установленные процессом проведения ТД/ЭПБ.

- Составление технического отчета по результатам ТД.

- Для сосудов с истекшим сроком эксплуатации составляется Заключение экспертизы промышленной эксплуатации (ЭПБ).

- ЭПБ провести в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года № 538

#### 3. Этапы работ

Первый этап - ознакомление с документацией на сосуд. Предварительная оценка поврежденности сосуда, составление схемы потенциально опасных участков. Разработка программы обследования сосудов.

Визуальный и измерительный контроль наружной и внутренней поверхности сосуда. Предоставление оперативной информации о проведённых работах. Составление дефектной ведомости. Восстановление антикоррозионного покрытия после проведения необходимых полевых работ обязательно. Материал и технология восстановления защитных покрытий должна соответствовать проекту строительства, и согласована с Заказчиком.

Второй этап - Определение технического состояния. Расчет ресурса сосуда и определение назначенного ресурса. Разработка необходимых мероприятий для продления безопасной эксплуатации сосудов. Оформление отчета о проведенных диагностических работах и заключений экспертизы промышленной безопасности обследованных сосудов. Согласование отчетов/заключений с Заказчиком.

| № этапа | Наименование работ | Применяемый метод | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ознакомление с проектной документацией | Проект | Информация о сосуде, его составе, материалах, геометрических параметрах сосуда. № шифра, кол-во листов. |
| 1.2 | Ознакомление с эксплуатационной документацией | Паспорта, схемы, акты расследования инцидентов и аварий и др. | Информация о назначении сосуда, режимах эксплуатации, параметрах рабочей среды, его геометрических параметрах, дате ввода в эксплуатацию, результатах ревизий испытаний и диагностики технического состояния. |
| 1.3 | Ознакомление с исполнительной документацией | Исполнительные документы, проект реконструкции | Информация о монтаже, о квалификации монтажников, о фундаменте. № шифра, количество листов. |
| 1.4 | Осмотр поверхности сосуда с применением набора для ВИК | ВИК | Обнаружение наружных дефектов сосудов, состояние ЗРА, предохранительных клапанов, изоляции. |
| 1.5 | Обнаружение минимальной толщины стенки сосуда | УЗК | Обнаружение минимальной толщины стенки сосуда, фасонных деталей и ЗРА, предохранительных клапанов, установленной на нем. |
| 1.6 | Расчет остаточных ресурсов сосуда | Расчетный анализ | Определение остаточных ресурсов сосуда |
| 1.7 | Оформление протоколов и актов по результатам измерений, подготовка заключений на контроль сосуда | Заключения | Перечень обследованных участков с результатами контроля |
| 1.8 | Оформление расчетно - аналитической части отчета | Отчет | Анализ результатов диагностирования с выводами о техническом состоянии сосуда |
| 1.9 | Оформление заключения ЭПБ (отчет ТД) | Заключение ЭПБ (отчет ТД) | Анализ соответствия параметров технического состояния сосуда, условий его эксплуатации, документации на сосуд требованиям нормативно - технических документов. Согласование отчета/заключения с Заказчиком. |
| 2.1 | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) | Заключение ЭПБ (Отчет ТД) | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) |

#### 4. Требования к форме технических отчетов и срокам представления отчета/заключения

- Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности сосуда в соответствии с "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года № 538 и РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов».

- Выдача материалов и состав окончательного отчета на бумажном носителе (в двух экземплярах):

- Заключение экспертизы промышленной безопасности, сосудов превысивших предельный срок безопасной эксплуатации

- перечень выявленных дефектов и план мероприятий с указанием рекомендуемых способов и сроков их устранения. Дефекты должны быть классифицированы по степени значимости для обеспечения безопасной эксплуатации сосуда;

- фотоматериалы обнаруженных дефектов;

- В электронном виде в формате PDF:

- текст отчета с подписями и печатями в оригинальном цвете и данные ультразвуковых измерений в форме шаблона-загрузчика (формат по согласованию Заказчика);

- схема сосуда (с нанесенными результатами технического диагностирования сосуда);

- таблица абсолютных координат сосуда;

- Примечание:

- При выполнении дополнительных работ, не указанных в настоящем ТЗ, предоставляются соответствующие результаты, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

- Сроки предоставления отчетов и заключений:

Предварительное заключение или отчет: в течение 10 дней после завершения обследования на месте работ.

Заключение, отчет и все материалы по техническому диагностированию, ЭПБ в течение 30 дней после окончания полевых работ.

- В процессе обследования предоставляется еженедельный отчет в электронном виде

#### 4.5. Выполнение полевых работ по ЭПБ технических устройств и сооружений подтверждается Актом, с указанием перечня работ, подписанном представителями Исполнителя и Заказчика.

#### 4.6 Приемка работ осуществляется путем подписания соответствующего Акта уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, после проверки и согласования результатов проведенной экспертизы промышленной безопасности (заключений ЭПБ с приложениями) и отчетов (с приложениями).

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

### Приложение № 6

# к договору № _______________

# «____» ___________ 2019 г.

# Техническое задание

### на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности резервуаров ПАО «ЯТЭК».

Настоящий документ определяет требования и перечень необходимых операций при выполнении работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности резервуаров методами неразрушающего контроля.

Исполнитель вправе дополнять приведенные ниже требования по дополнительному письменному согласованию сторон.

Исполнитель не имеет права игнорировать выполнение любого пункта настоящего Технического Задания.

Количество резервуаров для проведения ЭПБ:

РВС-100 – 4 шт.

РВС-400 – 3 шт.

РВС-1000 – 2 шт.

РВС-2000 – 2 шт.

РВС-3000 – 3 шт.

РВС-5000 – 5 шт.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание составлено для выполнения работ по наружному техническому диагностированию (далее ТД) и экспертизе промышленной безопасности (далее ЭПБ) резервуаров, эксплуатируемых в ПАО «ЯТЭК», для оценки их технического состояния.

1.2. ТД/ЭПБ резервуаров производится с целью:

- предупреждения отказов путем своевременного устранения обнаруженных дефектов;

- определения технического состояния недоступных и труднодоступных мест;

- определения возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах;

определения остаточного ресурса и принятия решения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации;

составления Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности с указанием методов и способов их устранения;

разработка мероприятий для возможности дальнейшей эксплуатации, определения методов контроля технического состояния и способы защиты резервуаров от коррозии в процессе дальнейшей эксплуатации;

оформления и представления заключения экспертизы промышленной безопасности для резервуаров с истекшим сроком службы с указанием срока продления их службы;

1.3. Техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г. [1]., Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утверждённых приказом Ростехнадзора №101 от 12 марта 2013 г. [2], РД 08-95-95 «Положения о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов» [3], РД 153-112-017-97 «Инструкциии по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров» [5], и других нормативно - технических документов.

1.4. Работы производятся в соответствии с действующими в ПАО «ЯТЭК» правилами и нормами по технике безопасности.

1.5. Работы производятся в соответствии с Приложением № 3 Договора «Календарный план на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений».

1.6. Подрядчик обеспечивает своевременное прохождение ТД/ЭПБ резервуаров с выдачей дефектной ведомости (в соответствии с указанным в договоре Перечнем резервуаров).

1.7. Для резервуаров с истекшим сроком эксплуатации, а также при воздействии на резервуар в процессе эксплуатации нагрузок, превышающих расчетные параметры (температура, давление, внешние силы и др.) в результате нарушения регламентированного режима работы и по требованию органов Ростехнадзора РФ, проводится экспертиза промышленной безопасности.

## 2. Состав работ.

Состав работ по техническому диагностированию (ТД/ЭПБ) включает в себя:

2.1. Организационно-аналитические работы:

- Подобрать нормативно-техническую документацию, регламентирующую деятельность, связанную с эксплуатацией обследуемых объектов.

- Провести анализ сопроводительной документации на резервуар (проектная, эксплуатационная, исполнительная и т.п.) и опросить персонал цеха на предмет выявления данных о монтаже резервуара, об основных характеристиках хранимого продукта, об изменениях в конструкции резервуара, о ремонтах и испытаниях резервуара, о результатах предыдущего технического диагностирования, об авариях и инцидентах на резервуаре и др.

- Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования резервуара.

- Составить Программу проведения ТД/ЭПБ и согласовать ее с Заказчиком.

- Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору.

- Оценить риски получения травмы работниками при проведении обследования и разработка превентивных мер предупреждения травматизма.

- Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения резервуара на основании данных о предыдущих обследованиях, имевших место авариях и инцидентах на резервуаре, а также на основании данных о скоростях коррозии на аналогичных резервуарах.

2.2. Полевые работы:

Определение технического состояние запорной арматуры (визуальный осмотр) и защитного покрытия в резервуаре.

- Ультразвуковая толщинометрия стенки.

- Осмотр конструкции и сварных соединений.

- Нивелирование днища.

- Измерение геометрической формы стенки.

- Ультразвуковая дефектоскопия сварных швов и околошовной зоны.

- Измерение твердости металла резервуара (не менее 4-х точек на лист).

- Внесение записей в эксплуатационные паспорта резервуаров о проведенной ЭПБ/ТД (результаты продления и регистрационный номер Заключения вносятся специалистами Заказчика).

- Испытания на герметичность РВС после проведения работ по ЭПБ проводить при необходимости, согласно требований нормативно-технической документации.

2.3. Расчетно-аналитические работы:

- По результатам обследования технического состояния резервуара провести анализ скоростей износа, вероятной минимальной остаточной толщины стенки и индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков резервуара.

- Прогнозирование остаточного ресурса резервуара

- Выдача дефектной ведомости в сроки установленные процессом проведения ТД/ЭПБ.

- Составление технического отчета по результатам ТД.

- Для резервуаров с истекшим сроком эксплуатации составляется Заключение экспертизы промышленной эксплуатации (ЭПБ).

#### 3. Этапы работ

Первый этап - ознакомление с документацией на резервуары. Разработка программы обследования резервуаров.

Визуальный и измерительный контроль наружной и внутренней поверхности резервуара в соответствии с РД 153-112-017-97. Предоставление оперативной информации о проведённых работах. Составление дефектной ведомости на отбракованные участки. Восстановление антикоррозионного покрытия после проведения необходимых полевых работ обязательно. Материал и технология восстановления защитных покрытий должна соответствовать проекту строительства, и согласована с Заказчиком.

Второй этап - Определение технического состояния наиболее поврежденных участков. Разработка необходимых мероприятий для продления безопасной эксплуатации резервуаров. Оформление отчета о проведенных диагностических работах и заключений экспертизы промышленной безопасности обследованных резервуаров. Согласование отчетов/заключений с Заказчиком.

| № этапа | Наименование работ | Применяемый метод | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ознакомление с проектной документацией | Проект | Информация о проекте, его составе, материалах, геометрических параметрах резервуара. № шифра, кол-во листов. |
| 1.2 | Ознакомление с эксплуатационной документацией | Паспорта, схемы, акты расследования инцидентов и аварий и др. | Информация о назначении резервуара, режимах эксплуатации, параметрах хранимой среды, составе резервуара и его геометрических параметрах, дате ввода в эксплуатацию, результатах ревизий испытаний и диагностики технического состояния. |
| 1.3 | Ознакомление с исполнительной документацией | Исполнительные документы, проект реконструкции | Информация об общем виде реконструированных (отремонтированных) резервуаров, о квалификации сварщиков, о применяемых сварочных материалах и технологии сварки. № шифра, кол-во листов. |
| 1.4 | Осмотр поверхности резервуар с применением набора для ВИК | ВИК | Обнаружение наружных дефектов резервуаров, состояние ЗРА, изоляции. |
| 1.5 | Обнаружение минимальной толщины стенки резервуара | УЗК | Обнаружение минимальной толщины стенки резервуара, фасонных деталей и ЗРА, установленной на нем. |
| 1.6 | Расчет индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков | Расчетный анализ | Определение индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков |
| 1.7 | Оформление схем резервуаров | Альбом схем | Нанесение на схемы результатов диагностического обследования с выделением отбракованных участков |
| 1.8 | Оформление протоколов и актов по результатам измерений, подготовка заключений на контроль резервуаров | Заключения | Перечень обследованных участков с результатами контроля |
| 1.9 | Оформление расчетно - аналитической части отчета | Отчет | Анализ результатов диагностирования с выводами о техническом состоянии резервуара |
| 2.1 | Оформление заключения ЭПБ (отчет ТД) | Заключение ЭПБ (отчет ТД) | Анализ соответствия параметров технического состояния резервуара, условий его эксплуатации, документации на резервуар требованиям нормативно - технических документов. Согласование отчета/заключения с Заказчиком. |
| 2.2 | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) на резервуар | Заключение ЭПБ (Отчет ТД) | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) |

#### 4. Требования к форме технических отчетов и срокам представления отчета/заключения

4.1. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности резервуара в соответствии с «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утверждены приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г. и РД 153-112-017-97 «Инструкции по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров».

4.2. Выдача материалов и состав окончательного отчета на бумажном носителе (в двух экземплярах):

- заключительный отчет о техническом состоянии резервуара.

- Заключение экспертизы промышленной безопасности, резервуаров превысивших предельный срок безопасной эксплуатации.

- перечень выявленных дефектов и план мероприятий с указанием рекомендуемых способов и сроков их устранения. Дефекты должны быть классифицированы по степени значимости для обеспечения безопасной эксплуатации резервуара;

- фотоматериалы обнаруженных дефектов с указанием на них номера дефекта;

- В электронном виде в формате PDF:

- текст отчета с подписями и печатями в оригинальном цвете и данные ультразвуковых измерений в форме шаблона-загрузчика (формат по согласованию Заказчика);

- схема резервуара (с нанесенными результатами технического диагностирования трубопровода);

- Примечание: При выполнении дополнительных работ, не указанных в настоящем ТЗ, предоставляются соответствующие результаты, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

4.3. Сроки предоставления отчетов и заключений:

Предварительное заключение или отчет: в течение 10 дней после завершения обследования на месте работ.

Заключение, отчет и все материалы по техническому диагностированию, ЭПБ в течение 30 дней после окончания полевых работ.

#### 4.4. Выполнение полевых работ по ЭПБ технических устройств и сооружений подтверждается Актом, с указанием перечня работ, подписанном представителями Исполнителя и Заказчика.

#### 4.5 Приемка работ осуществляется путем подписания соответствующего Акта уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, после проверки и согласования результатов проведенной экспертизы промышленной безопасности (заключений ЭПБ с приложениями) и отчетов (с приложениями).

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение № 7

к договору № _______________

«____» ___________ 2019 г.

Техническое задание

на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности промысловых трубопроводов Средневилюйского ГКМ ПАО «ЯТЭК».

Настоящий документ определяет требования и перечень необходимых операций при выполнении работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности промысловых трубопроводов методами неразрушающего контроля.

Исполнитель вправе дополнять приведенные ниже требования по дополнительному письменному согласованию сторон.

Исполнитель не имеет права игнорировать выполнение любого пункта настоящего Технического Задания.

Протяженность трасс трубопроводов, подлежащих обследованию, принимается: шлейф скважины №96 Ду159х12 – 1182 метра, метанолопровод скважины №96 Ду57х6 – 1717 метров, метанолопровод скважины №58 Ду57х6 – 9800 метров.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание составлено для выполнения работ по наружному техническому диагностированию (далее ТД) и экспертизе промышленной безопасности (далее ЭПБ) промысловых трубопроводов, эксплуатируемых в ПАО «ЯТЭК», для оценки их технического состояния.

1.2. ТД/ЭПБ промысловых трубопроводов (в т.ч. запорной арматуры установленной на трубопроводе) производится с целью:

- предупреждения отказов путем своевременного устранения обнаруженных дефектов;

- определения технического состояния недоступных и труднодоступных участков (переходы под дорогами, подводные переходы в дюкерах, заболоченные и обводненные участки в труднопроходимой местности);

- определения возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах;

- определения остаточного ресурса и принятия решения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации;

- составления Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности с указанием методов и способов их устранения;

- разработка мероприятий для возможности дальнейшей эксплуатации, определения методов контроля технического состояния и способы защиты трубопроводов от коррозии в процессе дальнейшей эксплуатации;

- оформления и представления заключения экспертизы промышленной безопасности для трубопроводов с истекшим сроком службы с указанием срока продления их службы;

1.3. Техническое задание разработано в соответствии с требованиями "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (утв. приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101). Раздел XXXII. Требования к эксплуатации объектов ... транспорта нефти и газа. Подраздел "Эксплуатация промысловых трубопроводов". [1]., ФНП "Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов" (утв. приказом Ростехнадзора от 30.11.2017 № 515) [2]., Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) [3], «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г. [4], Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утверждённых приказом Ростехнадзора №101 от 12 марта 2013 г. [5],и других нормативно- технических документов.

1.4. Работы производятся в соответствии с действующими в ПАО «ЯТЭК» правилами и нормами по технике безопасности.

1.5. Работы производятся в соответствии с Приложением № 3 Договора «Календарный план на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений».

1.6. Подрядчик обеспечивает своевременное прохождение ТД/ЭПБ трубопроводов с выдачей дефектной ведомости (в соответствии с указанным в договоре Перечнем трубопроводов).

1.7. Для трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации, а также при воздействии на промысловый трубопровод в процессе эксплуатации нагрузок, превышающих расчетные параметры (температура, давление, внешние силы и др.) в результате нарушения регламентированного режима работы и по требованию органов Ростехнадзора РФ, проводится экспертиза промышленной безопасности.

2. Состав работ.

Состав работ по техническому диагностированию (ТД/ЭПБ) включает в себя:

2.1. Организационно-аналитические работы:

- Подобрать нормативно-техническую документацию, регламентирующую деятельность, связанную с эксплуатацией обследуемых объектов.

- Провести анализ сопроводительной документации на трубопровод (проектная, эксплуатационная, исполнительная и т.п.) и опросить персонал цеха на предмет выявления данных о монтаже трубопровода, об основных характеристиках транспортируемого продукта, о составе и геометрических параметрах трубопровода, об изменениях в конструкции трубопровода, о ремонтах и испытаниях трубопровода, о результатах предыдущего технического диагностирования, об авариях и инцидентах на трубопроводе и др.

- Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования трубопровода.

- Оценить фактические условия залегания трубопровода с выездом на место. Определить места для шурфовки на каждый трубопровод.

- Провести анализ имеющейся аппаратуры и методической базы с целью определения их применимости и эффективности в условиях фактического залегания трубопровода.

- Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору.

- Оценить риски получения травмы работниками при проведении обследования в условиях фактического залегания трубопровода и разработка превентивных мер предупреждения травматизма.

- На основании данных о наработке и числа пусков-остановок трубопровода оценить возможность его малоциклового (многоциклового) усталостного разрушения для дефектов, допускаемых в нормативно-технической документации.

- Оценить возможность хрупкого разрушения трубопровода в случае образования свища в трубопроводе или охрупчивания материала трубопровода.

- Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения трубопровода на основании данных о предыдущих обследованиях, имевших место авариях и инцидентах на трубопроводе, а также на основании данных о скоростях коррозии на аналогичных трубопроводах.

2.2. Полевые работы:

- Определение планового положения, глубины заложения трассы трубопровода.

- Определение отклонений охранной зоны от норм и требований.

- Выполнение рекогносцировки и визуальное обследование трассы. Привязка трассы трубопровода и мест установки задвижек с помощью системы GPS. Составление перечня задвижек, всех естественных и искусственных пересечений с привязкой к координатам GPS и указанием ПК-ПК трассы. Составление таблицы абсолютных координат трассы трубопровода и масштабной схемы с указанием всех точек пересечения с естественными и искусственными преградами (используются приборы GPS, точность измерения которых допускает их общее применение).

- Определение технического состояние запорной арматуры (визуальный осмотр) и защитного покрытия в шурфах трубопровода, ВИК.

- Ультразвуковая толщинометрия стенки трубопровода - по стальным трубам без внутренней изоляции - толщинометрия в режиме сканирования по периметру сечения 3600 в каждом шурфе (не менее 2-х участков на 1 км) и на каждом крановом узле (на входе и на выходе трубопровода).

- Ультразвуковая дефектоскопия сварных швов и околошовной зоны на диагностируемом участке (не менее 1 сварного стыка на 1 км. Привязка обследованных швов с помощью системы GPS.

- Измерение твердости металла трубопровода (не менее 8 точек на шурф для трубопроводов старше 10 лет).

- Обследование и определение технического состояния участков пересечений трубопровода с естественными преградами, автодорогами в пределах охранной зоны.

- Определение наличия или отсутствия блуждающих токов в местах пересечений или сближений с коммуникациями. ГОСТ 9.602-2016.

- Замеры потенциала "труба-земля" ГОСТ 9.602-2016.

- Обеспечить привязку шурфов с помощью системы GPS. определение (предварительно) лидирующего повреждающего процесса.

- На основании визуально-измерительного контроля, результатов ультразвуковой дефектоскопии, и толщинометрии выявленных наиболее поврежденных участков.

- Определить фактические геометрические параметры дефектов.

- При обнаружении дефектов трубопроводов определить границы и протяженность отбракованных участков. Проведение работ по гидравлическому испытанию трубопроводов.

2.3. Расчетно-аналитические работы:

- Для фактических параметров дефектов провести расчет малоцикловой (многоцикловой) прочности трубопровода, его несущей способности, возможности хрупкого разрушения и прогноз развития повреждений.

- По результатам обследования технического состояния трубопровода провести анализ скоростей износа, вероятной минимальной остаточной толщины стенки и индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков трубопровода.

- На основании результатов расчета индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков трубопровода рассчитать гамма-процентный ресурс всего трубопровода, который позволяет задать назначенный ресурс трубопровода.

- Выдача дефектной ведомости в сроки установленные процессом проведения ТД/ЭПБ.

- Составление технического отчета по результатам ТД.

- Для трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации составляется Заключение экспертизы промышленной эксплуатации (ЭПБ).

- Составление ситуационных схем трубопроводов по фактическому расположению на местности для приложения к эксплуатационному паспорту трубопровода.

3. Этапы работ

Первый этап - ознакомление с документацией на трубопровод. Предварительная оценка поврежденности трубопровода составление схемы потенциально опасных участков. Определение мест для шурфовки. Разработка программы обследования трубопроводов.

Визуальный и измерительный контроль наружной поверхности участков трубопровода в соответствии с НТД. Предоставление оперативной информации о проведённых работах. Составление дефектной ведомости на отбракованные участки. Восстановление антикоррозионного покрытия после проведения необходимых полевых работ обязательно. Материал и технология восстановления защитных покрытий должна соответствовать проекту строительства, и согласована с Заказчиком.

Определение наличия или отсутствия блуждающих токов в местах пересечений или сближений с коммуникациями. ГОСТ 9.602-2005

Замеры потенциала "труба-земля" ГОСТ 9.602-2005

Определение координат GPS

Второй этап - Определение технического состояния наиболее поврежденных участков. Расчет гамма-процентного ресурса трубопровода и определение назначенного ресурса. Разработка необходимых мероприятий для продления безопасной эксплуатации трубопроводов. Оформление отчета о проведенных диагностических работах и заключений экспертизы промышленной безопасности обследованных трубопроводов. Согласование отчетов/заключений с Заказчиком.

| № этапа | Наименование работ | Применяемый метод | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ознакомление с проектной документацией | Проект | Информация о проектном положении трубопровода на местности, его составе, материалах, геометрических параметрах трубопровода. № шифра, кол-во листов. |
| 1.2 | Ознакомление с эксплуатационной документацией | Паспорта, схемы, акты расследования инцидентов и аварий и др. | Информация о назначении трубопровода, режимах эксплуатации, параметрах перекачиваемой среды, составе трубопровода и его геометрических параметрах, дате ввода в эксплуатацию, результатах ревизий испытаний и диагностики технического состояния. |
| 1.3 | Ознакомление с исполнительной документацией | Исполнительные документы, проект реконструкции | Информация об общем виде реконструированного (отремонтированного) участка, о квалификации сварщиков, о применяемых сварочных материалах и технологии сварки. № шифра, кол-во листов. |
| 1.4 | Определение положения оси трубопровода, глубины его залегания и мест возможного порыва изоляции | Трассопоисковый комплекс | Составление ситуационной схемы, определение мест для шурфования. Обнаружение мест возможного повреждения трубопровода блуждающими токами. |
| 1.5 | Осмотр поверхности трубопровода с применением набора для ВИК | ВИК | Обнаружение наружных дефектов трубопроводы, состояние ЗРА, изоляции. |
| 1.6 | Обнаружение минимальной толщины стенки трубопровода на участке | УЗК | Обнаружение минимальной толщины стенки трубопровода, фасонных деталей и ЗРА, установленной на нем. |
| 1.7 | Определение наличия или отсутствия блуждающих токов в местах пересечений или сближений с коммуникациями. | SCM | Выявление потенциальных мест поражения наружной стенки трубопровода блуждающими токами. |
| 1.8 | Замеры потенциала земля- труба | Измеритель потенциалов | Выявление участков, где возможна электрохимическая коррозия |
| 1.9 | Определение GPS координат | GPS приемник | Запись GPS координат обследованных участков |
| 2.1 | Расчет индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков трубопровода | Расчетный анализ | Определение индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков трубопровода |
| 2.2 | Выбор параметров расчета гамма процентного ресурса | Расчетный анализ | Определение параметров расчета исходя из ответственности трубопровода |
| 2.3 | Оформление схем трубопроводов | Альбом схем | Нанесение на схемы результатов диагностического обследования с выделением отбракованных участков |
| 2.4 | Оформление протоколов и актов по результатам измерений, подготовка заключений на контроль трубопровода | Заключения | Перечень обследованных участков с результатами контроля |
| 2.5 | Оформление расчетно - аналитической части отчета | Отчет | Анализ результатов диагностирования с выводами о техническом состоянии трубопровода |
| 2.6 | Оформление заключения ЭПБ (отчет ТД) | Заключение ЭПБ (отчет ТД) | Анализ соответствия параметров технического состояния трубопровода, условий его эксплуатации, документации на трубопровод требованиям нормативно - технических документов. Согласование отчета/заключения с Заказчиком. |
| 3.1 | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) на трубопровод | Заключение ЭПБ (Отчет ТД) | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) |

#### 4. Требования к форме технических отчетов и срокам представления отчета/заключения

#### 4.1. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности трубопровода в соответствии с «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г.

4.2. Выдача материалов и состав окончательного отчета на бумажном носителе (в двух экземплярах):

- Заключение экспертизы промышленной безопасности, трубопроводов превысивших предельный срок безопасной эксплуатации

- перечень выявленных дефектов и план мероприятий с указанием рекомендуемых способов и сроков их устранения. Дефекты должны быть классифицированы по степени значимости для обеспечения безопасной эксплуатации трубопровода;

- фотоматериалы обнаруженных дефектов и мест шурфования с указанием на них номера дефекта и пикетажа;

- координатная схема трубопровода с нанесенными точками пересечений с естественными и искусственными (коммуникации, ручьи, реки, болота, автомобильные дороги, ВЛ и др.) препятствиями, а так же результатами технического диагностирования трубопровода;

- перечень абсолютных координат трубопровода;

- В электронном виде в формате PDF: текст отчета с подписями и печатями в оригинальном цвете и данные ультразвуковых измерений в форме шаблона-загрузчика (формат по согласованию Заказчика);

- схема трубопровода (с нанесенными результатами технического диагностирования трубопровода);

- таблица абсолютных координат трубопровода;

- Примечание: При выполнении дополнительных работ, не указанных в настоящем ТЗ, предоставляются соответствующие результаты, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

4.3. Сроки предоставления отчетов и заключений:

Предварительное заключение или отчет: в течение 10 дней после завершения обследования на месте работ.

Заключение, отчет и все материалы по техническому диагностированию, ЭПБ в течение 30 дней после окончания полевых работ.

#### 4.4. Выполнение полевых работ по ЭПБ технических устройств и сооружений подтверждается Актом, с указанием перечня работ, подписанном представителями Исполнителя и Заказчика.

#### 4.5 Приемка работ осуществляется путем подписания соответствующего Акта уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, после проверки и согласования результатов проведенной экспертизы промышленной безопасности (заключений ЭПБ с приложениями) и отчетов (с приложениями).

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение № 8

к договору № _______________

«____» ___________ 2019 г.

Техническое задание

на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности фонтанных арматур с колонными головками Средневилюйского ГКМ ПАО «ЯТЭК».

Настоящий документ определяет требования и перечень необходимых операций при выполнении работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности фонтанных арматур с колонными головками методами неразрушающего контроля.

Исполнитель вправе дополнять приведенные ниже требования по дополнительному письменному согласованию сторон.

Исполнитель не имеет права игнорировать выполнение любого пункта настоящего Технического Задания.

Количество фонтанных арматур с колонными головками – 14 шт.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание составлено для выполнения работ по наружному техническому диагностированию (далее ТД) и экспертизе промышленной безопасности (далее ЭПБ) фонтанных арматур с колонными головками, эксплуатируемых в ПАО «ЯТЭК», для оценки их технического состояния.

1.2. ТД/ЭПБ фонтанных арматур с колонными головками производится с целью:

- предупреждения отказов путем своевременного устранения обнаруженных дефектов;

- определения возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах;

- определения остаточного ресурса и принятия решения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации;

- составления Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности с указанием методов и способов их устранения;

- разработка мероприятий для возможности дальнейшей эксплуатации, определения методов контроля технического состояния фонтанных арматур с колонными головками;

- оформления и представления заключения экспертизы промышленной безопасности для фонтанных арматур с колонными головками с истекшим сроком службы с указанием срока продления их службы;

1.3. Техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г. [1]., Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утверждённых приказом Ростехнадзора №101 от 12 марта 2013 г. [2], и других нормативно - технических документов.

1.4. Работы производятся в соответствии с действующими в ПАО «ЯТЭК» правилами и нормами по технике безопасности.

1.5. Работы производятся в соответствии с Приложением № 3 Договора «Календарный план на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений».

1.6. Подрядчик обеспечивает своевременное прохождение ТД/ЭПБ фонтанных арматур с колонными головками с выдачей дефектной ведомости(в соответствии с указанным в договоре Перечнем ФА и ОКК).

1.7. Для фонтанных арматур с колонными головками с истекшим сроком эксплуатации, а также при воздействии на промысловый трубопровод в процессе эксплуатации нагрузок, превышающих расчетные параметры (температура, давление, внешние силы и др.) в результате нарушения регламентированного режима работы и по требованию органов Ростехнадзора РФ, проводится экспертиза промышленной безопасности.

2. Состав работ.

Состав работ по техническому диагностированию (ТД/ЭПБ) включает в себя:

2.1. Организационно-аналитические работы:

- Подобрать нормативно-техническую документацию, регламентирующую деятельность, связанную с эксплуатацией обследуемых объектов.

- Провести анализ сопроводительной документации на фонтанные арматуры с колонными головками (проектная, эксплуатационная, исполнительная и т.п.) и опросить персонал цеха на предмет выявления данных о монтаже фонтанных арматур с колонными головками, об основных характеристиках транспортируемого продукта, о составе и геометрических параметрах фонтанных арматур с колонными головками, об замене отдельных элементов, о ремонтах и испытаниях фонтанных арматур с колонными головками, о результатах предыдущего технического диагностирования, об авариях и инцидентах на фонтанных арматурах с колонными головками и др.

- Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования фонтанных арматур с колонными головками.

- Составить Программу проведения ТД/ЭПБ и согласовать ее с Заказчиком.

- Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору.

- Оценить риски получения травмы работниками при проведении обследования фонтанных арматур с колонными головками и разработка превентивных мер предупреждения травматизма.

- Провести анализ возможных повреждающих фонтанные арматуры с колонными головками процессов, способных наиболее быстро перевести фонтанные арматуры с колонными головками в предельное состояние.

- Для каждого повреждающего процесса определить критерии перехода фонтанных арматур с колонными головками в предельное состояние.

- На основании данных о наработке и числа пусков-остановок фонтанных арматур с колонными головками оценить возможность его малоциклового (многоциклового) усталостного разрушения для дефектов, допускаемых в нормативно-технической документации.

- Оценить возможность хрупкого разрушения фонтанной арматуры с колонными головками.

- Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения фонтанных арматур с колонными головками на основании данных о предыдущих обследованиях, имевших место авариях и инцидентах на фонтанных арматур с колонными головками, а также на основании данных о скоростях коррозии на аналогичных фонтанных арматурах с колонными головками.

2.2. Полевые работы:

Определение технического состояния (визуальный осмотр) и защитного покрытия, ВИК.

- Ультразвуковая толщинометрия стенки фонтанных арматур с колонными головками.

- Измерение твердости металла фонтанных арматур с колонными головками.

- Внесение записей в эксплуатационные паспорта фонтанных арматур с колонными головками о проведенной ЭПБ/ТД (результаты продления и регистрационный номер Заключения вносятся специалистами Заказчика).

2.3. Расчетно-аналитические работы:

- По результатам обследования технического состояния фонтанных арматур с колонными головками провести анализ скоростей износа, вероятной минимальной остаточной толщины стенки и индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков фонтанных арматур с колонными головками.

- Выдача дефектной ведомости в сроки установленные процессом проведения ТД/ЭПБ.

- Составление технического отчета по результатам ТД.

- Для фонтанных арматур с колонными головками с истекшим сроком эксплуатации составляется Заключение экспертизы промышленной эксплуатации (ЭПБ).

3. Этапы работ

Первый этап - ознакомление с документацией на фонтанные арматуры с колонными головками. Предварительная оценка поврежденности фонтанных арматур с колонными головками составление схемы потенциально опасных участков. Разработка программы обследования фонтанных арматур с колонными головками.

Визуальный и измерительный контроль наружной поверхности участков фонтанных арматур с колонными головками в соответствии с РД. Предоставление оперативной информации о проведённых работах. Составление дефектной ведомости. Восстановление антикоррозионного покрытия после проведения необходимых полевых работ обязательно. Материал и технология восстановления защитных покрытий должна соответствовать проекту строительства, и согласована с Заказчиком.

Второй этап - Определение технического состояния. Расчет и определение назначенного ресурса. Разработка необходимых мероприятий для продления безопасной эксплуатации фонтанных арматур с колонными головками. Оформление отчета о проведенных диагностических работах и заключений экспертизы промышленной безопасности обследованных фонтанных арматур с колонными головками. Согласование отчетов/заключений с Заказчиком.

| № этапа | Наименование работ | Применяемый метод | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ознакомление с проектной документацией | Проект | Информация о проекте, геометрических параметрах фонтанных арматур с колонными головками . № шифра, кол-во листов. |
| 1.2 | Ознакомление с эксплуатационной документацией | Паспорта, схемы, акты расследования инцидентов и аварий и др. | Информация о назначении фонтанных арматур с колонными головками , режимах эксплуатации, параметрах перекачиваемой среды, составе фонтанных арматур с колонными головками и его геометрических параметрах, дате ввода в эксплуатацию, результатах ревизий испытаний и диагностики технического состояния. |
| 1.3 | Ознакомление с исполнительной документацией | Исполнительные документы, проект реконструкции | Информация об общем виде, о квалификации монтажников. № шифра, кол-во листов. |
| 1.4 | Осмотр поверхности фонтанных арматур с колонными головками с применением набора для ВИК | ВИК | Обнаружение наружных дефектов фонтанных арматур с колонными головками, состояние ЗРА, изоляции. |
| 1.5 | Обнаружение минимальной толщины стенки фонтанных арматур с колонными головками | УЗК | Обнаружение минимальной толщины стенки фонтанных арматур с колонными головками , фасонных деталей и ЗРА, установленной на нем. |
| 1.8 | Расчет индивидуальных остаточных ресурсов фонтанных арматур с колонными головками | Расчетный анализ | Определение индивидуальных остаточных ресурсов фонтанных арматур с колонными головками |
| 1.9 | Оформление схем фонтанных арматур с колонными головками | Альбом схем | Нанесение на схемы результатов диагностического обследования с выделением отбракованных участков |
| 2.1 | Оформление протоколов и актов по результатам измерений, подготовка заключений на контроль фонтанных арматур с колонными головками | Заключения | Перечень обследованных участков с результатами контроля |
| 2.2 | Оформление расчетно - аналитической части отчета | Отчет | Анализ результатов диагностирования с выводами о техническом состоянии фонтанных арматур с колонными головками |
| 2.3 | Оформление заключения ЭПБ (отчет ТД) | Заключение ЭПБ (отчет ТД) | Анализ соответствия параметров технического состояния фонтанных арматур с колонными головками , условий его эксплуатации, документации на фонтанных арматур с колонными головками требованиям нормативно - технических документов. Согласование отчета/заключения с Заказчиком. |
| 2.4 | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) на трубопровод | Заключение ЭПБ (Отчет ТД) | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) |

4. Требования к форме технических отчетов и срокам представления отчета/заключения

4.1. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности фонтанных арматур с колонными головками в соответствии с «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г.

4.2. Выдача материалов и состав окончательного отчета на бумажном носителе (в двух экземплярах):

- заключительный отчет о техническом состоянии трубопровода.

- Заключение экспертизы промышленной безопасности, фонтанных арматур с колонными головками превысивших предельный срок безопасной эксплуатации

- перечень выявленных дефектов и план мероприятий с указанием рекомендуемых способов и сроков их устранения. Дефекты должны быть классифицированы по степени значимости для обеспечения безопасной эксплуатации фонтанных арматур с колонными головками;

- фотоматериалы обнаруженных дефектов с указанием на них номера дефекта;

- В электронном виде в формате PDF:

- текст отчета с подписями и печатями в оригинальном цвете и данные ультразвуковых измерений в форме шаблона-загрузчика (формат по согласованию Заказчика);

- схема фонтанных арматур с колонными головками (с нанесенными результатами технического диагностирования фонтанных арматур с колонными головками);

- При выполнении дополнительных работ, не указанных в настоящем ТЗ, предоставляются соответствующие результаты, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

4.3. Сроки предоставления отчетов и заключений:

Предварительное заключение или отчет: в течение 10 дней после завершения обследования на месте работ.

Заключение, отчет и все материалы по техническому диагностированию, ЭПБ в течение 30 дней после окончания полевых работ.

4.4. Выполнение полевых работ по ЭПБ технических устройств и сооружений подтверждается Актом, с указанием перечня работ, подписанном представителями Исполнителя и Заказчика.

4.5 Приемка работ осуществляется подписанием актов, после проверки и согласования заключений экспертизы промышленной безопасности, отчетов главным механиком и начальником ОПБиОТ ПАО «ЯТЭК».

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение № 9

к договору № _______________

«____» ___________ 2019 г.

Техническое задание

на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов Средневилюйского ГКМ ПАО «ЯТЭК».

Настоящий документ определяет требования и перечень необходимых операций при выполнении работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности технологических трубопроводов методами неразрушающего контроля.

Исполнитель вправе дополнять приведенные ниже требования по дополнительному письменному согласованию сторон.

Исполнитель не имеет права игнорировать выполнение любого пункта настоящего Технического Задания.

Протяженность и диаметр трубопровода, подлежащего обследованию, принимается: Трубопровод компаундирования бензина СВ-1 50 метров, Ду108х4, Ду89х5.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание составлено для выполнения работ по наружному техническому диагностированию (далее ТД) и экспертизе промышленной безопасности (далее ЭПБ) технологических трубопроводов, эксплуатируемых в ПАО «ЯТЭК», для оценки их технического состояния.

1.2.	ТД/ЭПБ технологических трубопроводов (в т.ч. запорной арматуры установленной на трубопроводе) производится с целью:

•	предупреждения отказов путем своевременного устранения обнаруженных дефектов;

•	определения технического состояния недоступных и труднодоступных участков (переходы под дорогами);

•	определения возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах;

определения остаточного ресурса и принятия решения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации;

составления Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности с указанием методов и способов их устранения;

разработка мероприятий для возможности дальнейшей эксплуатации, определения методов контроля технического состояния и способы защиты трубопроводов от коррозии в процессе дальнейшей эксплуатации;

оформления и представления заключения экспертизы промышленной безопасности для трубопроводов с истекшим сроком службы с указанием срока продления их службы;

утверждения заключение ЭПБ в органах Ростехнадзора.

1.3.	Техническое задание разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия» [1]., «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г. [2]., Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утверждённых приказом Ростехнадзора №101 от 12 марта 2013 г. [3], и других нормативно- технических документов.

1.4. Работы производятся в соответствии с действующими в ПАО «ЯТЭК» правилами и нормами по технике безопасности.

1.5. Работы производятся в соответствии с  Приложением № 3 Договора «Календарный план на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений».

1.6.	Подрядчик обеспечивает своевременное прохождение ТД/ЭПБ трубопроводов с выдачей дефектной ведомости (в соответствии с указанным в договоре Перечнем трубопроводов).

1.7.	Для трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации, а также при воздействии на технологический трубопровод в процессе эксплуатации нагрузок, превышающих расчетные параметры (температура, давление, внешние силы и др.) в результате нарушения регламентированного режима работы и по требованию органов Ростехнадзора РФ, проводится экспертиза промышленной безопасности.

2. Состав работ.

Состав работ по техническому диагностированию (ТД/ЭПБ) включает в себя:

2.1.	Организационно-аналитические работы:

•	Подобрать нормативно-техническую документацию, регламентирующую деятельность, связанную с эксплуатацией обследуемых объектов.

•	Провести анализ сопроводительной документации на трубопровод (проектная, эксплуатационная, исполнительная и т.п.) и опросить персонал цеха на предмет выявления данных о монтаже трубопровода, об основных характеристиках транспортируемого продукта, о составе и геометрических параметрах трубопровода, об изменениях в конструкции трубопровода, о ремонтах и испытаниях трубопровода, о результатах предыдущего технического диагностирования, об авариях и инцидентах на трубопроводе и др.

•	Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования трубопровода.

•		Оценить фактические условия залегания трубопровода с выездом на место.

•	Провести анализ имеющейся аппаратуры и методической базы с целью определения их применимости и эффективности в условиях фактического залегания трубопровода.

•	Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору.

•	Оценить риски получения травмы работниками при проведении обследования в условиях фактического залегания трубопровода и разработка превентивных мер предупреждения травматизма.

•	На основании данных о наработке и числа пусков-остановок трубопровода оценить возможность его малоциклового (многоциклового) усталостного разрушения для дефектов, допускаемых в нормативно-технической документации.

•	Оценить возможность хрупкого разрушения трубопровода в случае образования свища в трубопроводе или охрупчивания материала трубопровода.

•	Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения трубопровода на основании данных о предыдущих обследованиях, имевших место авариях и инцидентах на трубопроводе, а также на основании данных о скоростях коррозии на аналогичных трубопроводах.

2.2.	Полевые работы:

определение планового положения трубопровода.

•	выполнение рекогносцировки и визуальное обследование трубопровода. Составление перечня задвижек.

•	Определение технического состояние запорной арматуры (визуальный осмотр) и ВИК.

•	Ультразвуковая толщинометрия стенки трубопровода согласно согласованной программе.

•	Ультразвуковая дефектоскопия сварных швов и околошовной зоны на диагностируемом трубопроводе.

•	Проведение работ по гидравлическому испытанию трубопроводов.

•	Измерение твердости металла трубопровода.

на основании визуально-измерительного контроля, результатов ультразвуковой дефектоскопии, вихретоковой дефектоскопии и толщинометрии выявленных наиболее поврежденных участков определить фактические геометрические параметры дефектов.

при обнаружении дефектов трубопроводов определить границы и протяженность отбракованных участков.

2.3. Расчетно-аналитические работы:

•	Для фактических параметров дефектов провести расчет малоцикловой (многоцикловой) прочности трубопровода, его несущей способности, возможности хрупкого разрушения и прогноз развития повреждений.

•	По результатам обследования технического состояния трубопровода провести анализ скоростей износа, вероятной минимальной остаточной толщины стенки и индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков трубопровода.

•	На основании результатов расчета индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков трубопровода рассчитать гамма-процентный ресурс всего трубопровода, который позволяет задать назначенный ресурс трубопровода.

•	Выдача дефектной ведомости в сроки установленные процессом проведения ТД/ЭПБ.

•	Составление технического отчета по результатам ТД.

•	Для трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации составляется Заключение экспертизы промышленной эксплуатации (ЭПБ).

•	Составление ситуационных схем трубопроводов по фактическому расположению на местности для приложения к эксплуатационному паспорту трубопровода.

3. Этапы работ

Первый этап - ознакомление с документацией на трубопровод. Предварительная оценка поврежденности трубопровода составление схемы потенциально опасных участков. Разработка программы обследования трубопроводов.

Визуальный и измерительный контроль наружной поверхности участков трубопровода в соответствии с РД 39-132-94. Предоставление оперативной информации о проведённых работах. Составление дефектной ведомости на отбракованные участки. Восстановление антикоррозионного покрытия после проведения необходимых полевых работ обязательно. Материал и технология восстановления защитных покрытий должна соответствовать проекту строительства, и согласована с Заказчиком.

Второй этап - Определение технического состояния наиболее поврежденных участков. Расчет гамма-процентного ресурса трубопровода и определение назначенного ресурса. Разработка необходимых мероприятий для продления безопасной эксплуатации трубопроводов. Оформление отчета о проведенных диагностических работах и заключений экспертизы промышленной безопасности обследованных трубопроводов. Согласование отчетов/заключений с Заказчиком.

| № этапа | Наименование работ | Применяемый метод | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ознакомление с проектной документацией | Проект | Информация о проектном положении трубопровода, его составе, материалах, геометрических параметрах трубопровода. № шифра, кол-во листов. |
| 1.2 | Ознакомление с эксплуатационной документацией | Паспорта, схемы, акты расследования инцидентов и аварий и др. | Информация о назначении трубопровода, режимах эксплуатации, параметрах перекачиваемой среды, составе трубопровода и его геометрических параметрах, дате ввода в эксплуатацию, результатах ревизий испытаний и диагностики технического состояния. |
| 1.3 | Ознакомление с исполнительной документацией | Исполнительные документы, проект реконструкции | Информация об общем виде реконструированного (отремонтированного) участка, о квалификации сварщиков, о применяемых сварочных материалах и технологии сварки. № шифра, кол-во листов. |
| 1.4 | Осмотр поверхности трубопровода с применением набора для ВИК | ВИК | Обнаружение наружных дефектов трубопроводы, состояние ЗРА, изоляции. |
| 1.5 | Обнаружение минимальной толщины стенки трубопровода на участке | УЗК | Обнаружение минимальной толщины стенки трубопровода, фасонных деталей и ЗРА, установленной на нем. |
| 1.6 | Расчет индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков трубопровода | Расчетный анализ | Определение индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков трубопровода |
| 1.7 | Выбор параметров расчета гамма процентного ресурса | Расчетный анализ | Определение параметров расчета исходя из ответственности трубопровода |
| 1.8 | Оформление схем трубопроводов | Альбом схем | Нанесение на схемы результатов диагностического обследования с выделением отбракованных участков |
| 1.9 | Оформление протоколов и актов по результатам измерений, подготовка заключений на контроль трубопровода | Заключения | Перечень обследованных участков с результатами контроля |
| 2.1 | Оформление расчетно - аналитической части отчета | Отчет | Анализ результатов диагностирования с выводами о техническом состоянии трубопровода |
| 2.2 | Оформление заключения ЭПБ (отчет ТД) | Заключение ЭПБ (отчет ТД) | Анализ соответствия параметров технического состояния трубопровода, условий его эксплуатации, документации на трубопровод требованиям нормативно - технических документов. Согласование отчета/заключения с Заказчиком. |
| 2.3 | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) на трубопровод | Заключение ЭПБ (Отчет ТД) | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД). |

Требования к форме технических отчетов и срокам представления отчета/заключения

4.1.	Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности трубопровода в соответствии с «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г.

4.2.	Выдача материалов и состав окончательного отчета на бумажном носителе (в двух экземплярах):

■	заключительный отчет о техническом состоянии трубопровода.

■	Заключение экспертизы промышленной безопасности, трубопроводов превысивших предельный срок безопасной эксплуатации.

■	перечень выявленных дефектов и план мероприятий с указанием рекомендуемых способов и сроков их устранения. Дефекты должны быть классифицированы по степени значимости для обеспечения безопасной эксплуатации трубопровода;

■	фотоматериалы обнаруженных дефектов с указанием на них номера дефекта;

■	В электронном виде в формате PDF:

■	текст отчета с подписями и печатями в оригинальном цвете и данные ультразвуковых измерений в форме шаблона-загрузчика (формат по согласованию Заказчика);

■	схема трубопровода (с нанесенными результатами технического диагностирования трубопровода);

■	таблица абсолютных координат трубопровода;

■	Примечание:

■	При выполнении дополнительных работ, не указанных в настоящем ТЗ, предоставляются соответствующие результаты, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

4.3.	Сроки предоставления отчетов и заключений:

Предварительное заключение или отчет: в течение 10 дней после завершения обследования на месте работ.

Заключение, отчет и все материалы по техническому диагностированию, ЭПБ в течение 30 дней после окончания полевых работ.

4.4. Выполнение полевых работ по ЭПБ технических устройств и сооружений подтверждается Актом, с указанием перечня работ, подписанном представителями Исполнителя и Заказчика.

4.5 Приемка работ осуществляется путем подписания соответствующего Акта уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, после проверки и согласования результатов проведенной экспертизы промышленной безопасности (заключений ЭПБ с приложениями) и отчетов (с приложениями).

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

### Приложение № 10

# к договору № _______________

# «____» ___________ 2019 г.

# Техническое задание

### на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности печей ПАО «ЯТЭК».

Настоящий документ определяет требования и перечень необходимых операций при выполнении работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности трубчатых печей.

Исполнитель вправе дополнять приведенные ниже требования по дополнительному письменному согласованию сторон.

Исполнитель не имеет права игнорировать выполнение любого пункта настоящего Технического Задания.

Печь ПГА-200 – 2 шт.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание составлено для выполнения работ по техническому диагностированию (далее ТД) и экспертизе промышленной безопасности (далее ЭПБ) трубчатых печей, эксплуатируемых в ПАО «ЯТЭК», для оценки их технического состояния.

1.2. ТД/ЭПБ печей (в т.ч. запорной арматуры установленной на печах) производится с целью:

- предупреждения отказов путем своевременного устранения обнаруженных дефектов;

- определения технического состояния;

- определения возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах;

определения остаточного ресурса и принятия решения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации;

составления Дефектной ведомости и классификации повреждений и дефектов по степени опасности с указанием методов и способов их устранения;

разработка мероприятий для возможности дальнейшей эксплуатации, определения методов контроля технического состояния и способы защиты печей от коррозии в процессе дальнейшей эксплуатации;

оформления и представления заключения экспертизы промышленной безопасности для печей с истекшим сроком службы с указанием срока продления их службы;

1.3. Техническое задание разработано в соответствии с требованиями Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" утвержден приказом Ростехнадзора №116 от 25 марта 2014 г. [1], «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г. [2]., Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утверждённых приказом Ростехнадзора №101 от 12 марта 2013 г. [3], СТО-СА-03-004-2009 «Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Требования к техническому надзору, ревизии и отбраковке» [4] и других нормативно - технических документов.

1.4. Работы производятся в соответствии с действующими в ПАО «ЯТЭК» правилами и нормами по технике безопасности.

1.5. Работы производятся в соответствии с Приложением № 3 Договора «Календарный план на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений».

1.6. Подрядчик обеспечивает своевременное прохождение ТД/ЭПБ печи с выдачей дефектной ведомости (в соответствии с указанным в договоре перечнем печей).

1.7. Для печей с истекшим сроком эксплуатации, а также при воздействии на печь в процессе эксплуатации нагрузок, превышающих расчетные параметры (температура, давление, внешние силы и др.) в результате нарушения регламентированного режима работы и по требованию органов Ростехнадзора РФ, проводится экспертиза промышленной безопасности.

## 2. Состав работ.

Состав работ по техническому диагностированию (ТД/ЭПБ) включает в себя:

2.1. Организационно-аналитические работы:

- Подобрать нормативно-техническую документацию, регламентирующую деятельность, связанную с эксплуатацией обследуемых объектов.

- Провести анализ сопроводительной документации на печь (проектная, эксплуатационная, исполнительная и т.п.) и опросить персонал цеха на предмет выявления данных о монтаже печи, об основных характеристиках продукта, о составе и геометрических параметрах печи, об изменениях в конструкции печи, о ремонтах и испытаниях печи, о результатах предыдущего технического диагностирования, об авариях и инцидентах на печи и др.

- Выбрать оптимальную совокупность методик и аппаратуры для эффективного обследования печи.

- Оценить трудоемкость обследования, потребность в дополнительных работниках и аппаратуре, обеспечивающих увеличение эффективности обследования, без увеличения стоимости работ по Договору.

- Оценить риски получения травмы работниками при проведении обследования печи и разработка превентивных мер предупреждения травматизма.

- Провести анализ возможных повреждающих печь процессов, способных наиболее быстро перевести печь в предельное состояние.

- Для каждого повреждающего процесса определить критерии перехода печи в предельное состояние.

- На основании данных о наработке и числа пусков-остановок печи оценить возможность его малоциклового (многоциклового) усталостного разрушения для дефектов, допускаемых в нормативно-технической документации.

- Оценить возможность коррозионно-эрозионного повреждения печи на основании данных о предыдущих обследованиях, имевших место авариях и инцидентах на печи, а также на основании данных о скоростях коррозии на аналогичных печах.

2.2. Полевые работы:

Обследование технического состояния составных частей печей.

- Обследование змеевиков

- наружный осмотр змеевика, при этом устанавливается состояние наружной поверхности труб (наличие прогаров, отдулин, трещин, свищей, прогибов, состояние сварных швов);

- проверку наружного диаметра труб с точностью измерения ±0,5 мм с целью выявления недопустимого изменения наружного диаметра.

- измерение наружного диаметра произвести после подготовки поверхности (удаление оребрения, зачистка) в местах видимого увеличения;

- измерение толщины стенок труб с точностью измерения ±0,2 мм в местах наиболее вероятного износа (после подготовки поверхности);

- дефектоскопию сварных швов и поверхности труб (после подготовки поверхности);

- проведение в необходимых случаях проверки химического состава металла труб, металлографических исследований и механических испытаний образцов, вырезанных из труб и сварных стыков.

- Обследование дымовых труб

- предварительный наружный осмотр состояния дымовой трубы и ее элементов с использованием бинокля;

- проверку надежности крепления дымовой трубы к металлоконструкции теплообменной камеры и блока основания печей, наличие полного комплекта крепежных деталей;

- измерение толщины стенок трубы с помощью ультразвукового толщиномера или сквозных засверловок;

- проверка состояния сварных швов;

- проверка вертикальности дымовых труб с помощью теодолита.

- Обследование металлоконструкций теплообменной камеры и блока основания печи

- осмотр и нивелировка фундамента;

- остукивание молотком с целью выявления трещин;

- внешний осмотр состояния элементов металлоконструкции теплообменной камеры (внешней и внутренней обшивки, доски трубной, направляющих и т.д.), блока основания печи, площадки для обслуживания, стремянки и кронштейнов;

- внешний осмотр состояния сварных швов;

- внешний осмотр состояния вкладышей, крышек взрывных клапанов;

- проверку надежности крепления внутренней обшивки и теплоизолирующего материала;

- проверку надежности крепления теплообменной камеры к блоку основания печи;

- проверку надежности крепления доски трубной к корпусу теплообменной камеры;

- проверку надежности крепления резьбовых соединений;

- измерение толщины стенок внутренней обшивки в необходимых случаях;

- проверку состояния лестниц и ограждения;

- проверку наличия заземления блока основания печи в двух местах.

- Проведение работ по гидравлическому испытанию змеевиков печей подогрева.

2.3. Расчетно-аналитические работы:

- Для фактических параметров дефектов провести расчет малоцикловой (многоцикловой) прочности печи (змеевиков), его несущей способности, возможности хрупкого разрушения и прогноз развития повреждений.

- По результатам обследования технического состояния печи провести анализ скоростей износа, вероятной минимальной остаточной толщины стенки и индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков печи.

- На основании результатов расчета индивидуальных остаточных ресурсов наиболее поврежденных участков печи рассчитать гамма-процентный ресурс всей печи, который позволяет задать назначенный ресурс печи.

- Выдача дефектной ведомости в сроки установленные процессом проведения ТД/ЭПБ.

- Составление технического отчета по результатам ТД.

- Для печей с истекшим сроком эксплуатации составляется Заключение экспертизы промышленной эксплуатации (ЭПБ).

#### 3. Этапы работ

Первый этап - ознакомление с документацией на печь. Предварительная оценка поврежденности печи, составление схемы потенциально опасных участков. Разработка программы обследования печей.

Визуальный и измерительный контроль наружной поверхности змеевика, дымовых труб и других составных частей печи. Предоставление оперативной информации о проведённых работах. Составление дефектной ведомости. Восстановление антикоррозионного покрытия после проведения необходимых полевых работ обязательно. Материал и технология восстановления защитных покрытий должна соответствовать проекту строительства, и согласована с Заказчиком.

При необходимости проведение гидравлического испытания змеевиков печи.

Второй этап - Определение технического состояния. Расчет ресурса печи и определение назначенного ресурса. Разработка необходимых мероприятий для продления безопасной эксплуатации печей. Оформление отчета о проведенных диагностических работах и заключений экспертизы промышленной безопасности обследованных печей. Согласование отчетов/заключений с Заказчиком.

| № этапа | Наименование работ | Применяемый метод | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ознакомление с проектной документацией | Проект | Информация о печи, его составе, материалах, геометрических параметрах печи. № шифра, кол-во листов. |
| 1.2 | Ознакомление с эксплуатационной документацией | Паспорта, схемы, акты расследования инцидентов и аварий и др. | Информация о назначении печи, режимах эксплуатации, параметрах рабочей среды, его геометрических параметрах, дате ввода в эксплуатацию, результатах ревизий испытаний и диагностики технического состояния. |
| 1.3 | Ознакомление с исполнительной документацией | Исполнительные документы, проект реконструкции | Информация о монтаже, о квалификации монтажников, о фундаменте. № шифра, кол-во листов. |
| 1.4 | Осмотр поверхности печи с применением набора для ВИК | ВИК | Обнаружение наружных дефектов печей, змеевика, состояние ЗРА, взрывных клапанов, изоляции, футеровки |
| 1.5 | Обнаружение минимальной толщины стенки змеевика | УЗК | Обнаружение минимальной толщины стенки змеевика, фасонных деталей и ЗРА. |
| 1.6 | Расчет остаточных ресурсов печи | Расчетный анализ | Определение остаточных ресурсов печи |
| 1.7 | Оформление протоколов и актов по результатам измерений, подготовка заключений на контроль печи | Заключения | Перечень обследованных составных частей печи с результатами контроля |
| 1.8 | Оформление расчетно - аналитической части отчета | Отчет | Анализ результатов диагностирования с выводами о техническом состоянии печи |
| 1.9 | Оформление заключения ЭПБ (отчет ТД) | Заключение ЭПБ (отчет ТД) | Анализ соответствия параметров технического состояния печи, условий его эксплуатации, документации на печь требованиям нормативно - технических документов. Согласование отчета/заключения с Заказчиком. |
| 2.1 | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) на трубопровод | Заключение ЭПБ (Отчет ТД) | Выдача заключения по ЭПБ (отчета по ТД) |

#### 4. Требования к форме технических отчетов и срокам представления отчета/заключения

4.1. Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности печи в соответствии с «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержден приказом РТН №538 от 14 ноября 2013 г.  и СТО-СА-03-004-2009 «Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Требования к техническому надзору, ревизии и отбраковке».

4.2. Выдача материалов и состав окончательного отчета на бумажном носителе (в двух экземплярах):

- заключительный отчет о техническом состоянии печи.

- согласованное и утвержденное в территориальном органе Ростехнадзора РФ Заключение экспертизы промышленной безопасности, печей превысивших предельный срок безопасной эксплуатации и один оригинал решения Ростехнадзора об утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности.

- перечень выявленных дефектов и план мероприятий с указанием рекомендуемых способов и сроков их устранения. Дефекты должны быть классифицированы по степени значимости для обеспечения безопасной эксплуатации печи;

- фотоматериалы обнаруженных дефектов;

- В электронном виде в формате PDF:

текст отчета с подписями и печатями в оригинальном цвете и данные ультразвуковых измерений в форме шаблона-загрузчика (формат по согласованию Заказчика);

схема печи (с нанесенными результатами технического диагностирования печи);

Примечание: При выполнении дополнительных работ, не указанных в настоящем ТЗ, предоставляются соответствующие результаты, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

4.3. Сроки предоставления отчетов и заключений:

Предварительное заключение или отчет: в течение 10 дней после завершения обследования на месте работ.

Заключение, отчет и все материалы по техническому диагностированию, ЭПБ в течение 30 дней после окончания полевых работ.

4.4. Выполнение полевых работ по ЭПБ технических устройств и сооружений подтверждается Актом, с указанием перечня работ, подписанном представителями Исполнителя и Заказчика.

4.5 Приемка работ осуществляется путем подписания соответствующего Акта уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, после проверки и согласования результатов проведенной экспертизы промышленной безопасности (заключений ЭПБ с приложениями) и отчетов (с приложениями).

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» Генеральный директор ___________________ Р.Р. Геворкян М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |