|  |  | УТВЕРЖДАЮ/СОГЛАСОВАНО Директор по КС ПАО «ЯТЭК» Е.С. Комаров . 17.05.2021 |
| --- | --- | --- |

Ведомость объемов работ № 2

Установка комплексной подготовки газа на средневилюйском СВГКМ.

(наименование стройки/ объекта)

инв. № "ХХХХ"/			/Дефектная ведомость №

Вид ремонта: "строительство"

Срок ремонта: 		 / Период выполнения

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Материалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Внутриплощадочные проезды. | м²/км | 8763,65/1,95 |  |  |
| 2. | Земляные работы. |  |  |  |  |
| 3. | Вертикальная планировка площадей бульдозером | м² | 18501,25 |  |  |
| 4. | Устройство насыпи автодороги hср=1м | м³ | 15482,63 | Песок средней крупности | С послойным уплотнением, hслоя=0.2м |
| 5. | Устройство насыпи автодороги | м³ | 3116 | Пескоцемент (содержание цемента -15%) | С послойным уплотнением, hслоя=0.2м |
| 6. | Механизированная планировка откосов и обочин | м² | 10906 |  |  |
| 7. | Устройство синтетического геополотна | м² | 12854 |  | Геотекстиль нетканый иглопробивной |
| 8. | Монтаж георещетки h=100 мм | м² | 12854 |  |  |
| 9. | Засыпка георешетки щебнем фр. 5-20 | м³ | 1285,4 |  |  |
| 10. | Бетонные работы. |  |  |  |  |
| 11. | Армирование бетонного покрытия автодороги сеткой | тн | 15,740 | Сетка Ø12мм АIII | в 2 ряда шаг 200мм |
| 12. | Устройство бетонного покрытия автодороги, h=140мм | м³ | 1226,9 | Бетон B25, F200 | ширина 4,5 м |

Составил: ____________________ /Ситников В.В./