| «СОГЛАСОВАНО» Главный геолог ПАО «ЯТЭК» ___________________А.С. Недосекин «_____» _______________ 2020 г. | Приложение №1 к договору «__» _______от __________ «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» ___________________ А.В. Коробов «_____» ________________ 2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение научно-исследовательских работ по анализу

применения геологических, гидродинамических, геомеханических и интегрированных моделей месторождений ПАО ЯТЭК

Местоположение объектов: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Средневилюйское, Мастахское и Толонское ГКМ.

Недропользватель: ПАО «ЯТЭК»

- Основание: Инвестиционная программа ПАО «ЯТЭК», цифровизация месторождений ПАО «ЯТЭК».

- Срок выполнения работ:

Начало работ: 1 квартал 2021 г.

Окончание работ: 4 квартал 2021 г.

- Цели работ:

  - Создание базы данных, включающей актуальную геолого-промысловую, промыслово-геофизическую, эксплуатационную, гидродинамическую информацию, обобщенные результаты исследований керна, проб флюидов, ГРР;

  - Создание геологических, гидродинамических, геомеханических и интегрированных моделей месторождений ПАО ЯТЭК.

- Основные задачи на поставку и оказанию услуг технической поддержки программного обеспечения:

  - Сервисный договор на оказание технической поддержки, предоставление необходимых программных пакетов и построение необходимых моделей. Подготовка сопутствующей документации, расчетов для концептуального проекта разработки, включая концептуальный проект обустройства.

- Основные задачи в области обобщения имеющегося фактического материала:

  - Сбор и обобщение исходной геолого - геофизической информации:

    - Актуализация базы данных в «ResView» в пределах Средневилюйского ГКМ;

    - Создание базы данных в ResView в пределах Мастахского ГКМ;

    - Создание базы данных в ResView в пределах Толонского ГКМ;

    - Сбор и систематизация данных ГИС, бурения, промысловых исследований и анализа керна, необходимых для геомеханического моделирования в пределах Средневилюйского и Мастахского ГКМ;

- Краткий перечень сервисных услуг и состав работ, выполняемых совместно, где подрядчик привлекается в качестве консультанта:

  - Общие:

    - Консультации и техническая поддержка при построении геологических, гидродинамических, геомеханических и интегрированных моделей с учетом опыта и общей практики;

    - Консультации и техническая поддержка при адаптации гидродинамических моделей к истории разработки, расчет неопределенностей и подготовка сценариев для расчета прогнозных показателей;

    - Сбор и систематизация информации по месторождениям;

    - Выбор минимального набора требуемого оборудования и систем сбора и подготовки для разных сценариев разработки экономических моделей;

    - Подготовка презентационных материалов для руководства;

  - Средневилюйское месторождение:

    - Актуализация базы данных в «ResView»

    - Сбор и систематизация данных ГИС, бурения, промысловых исследований и анализа керна, необходимых для геомеханического моделирования

    - Подготовить гидродинамические модели основных объектов разработки Средневилюйского месторождения пластов T-III и T-II. Проведение поскважинной адаптации истории разработки, включая дебиты газа, пластовое и забойное давление. Провести оценку на гидродинамической модели запасов, вовлеченных в разработку.

    - Расчет профиля добычи на долгосрочную перспективу и подготовка рекомендаций по бурению скважин и проведению КРС, для поддержания добычи и увеличения конденсатоотдачи на гидродинамических моделях.

    - Построение геологической и построение гидродинамической модели пласта P2-II на базе сейсмогелогической модели и данных по испытаниям

    - Подготовка сценариев разработки и расчет прогнозных показателей, включая максимальный возможный стабильный уровень добычи. Определение точек для бурения новых скважин и бурение боковых стволов на бездействующем фонде скважин.

    - Построение интегрированной модели Средневилюйского месторождения (модель наземного обустройства и гидродинамическая модель) для расчета прогнозных показателей для разных сценариев развития.

    - Проведение расчетов на интегрированной модели для получения прогнозных показателей, с учетом текущего обустройства, и подготовка концептуального плана мероприятий для поддержания добычи, включая ввод новых скважин и оптимизацию наземной системы сбора.

    - Растёт потенциальных (максимальных) уровней добычи на интегральной модели для Средневилюйского месторождения.

    - Подготовка моделей и проведение расчета для сценария разработки «сайклинг» процесса.

    - Подготовка исходных данных для расчета экономических показателей, включая уровни добычи газа и газоконденсата, объем буровых работ, перечень оборудования и наземных систем сбора и подготовки газа и жидких УВ.

  - Мастахское месторождение

    - Сбор и систематизация данных ГИС, бурения, промысловых исследований и анализа керна, необходимых для геомеханического моделирования

    - Консультации при подготовке расчета экономических показателей проекта в части технологических показателей и перечень минимального ключевого оборудования для реализации выбранных кейсов.

    - Расчет сценария разработки на интегрированной модели методом «сайклинг» процесса с целью увеличения добычи конденсата

    - Прочие расчеты на гидродинамических и интегрированных моделях, которые могут быть потребованы

  - Толонское месторождение

    - Актуализация 1D геомеханической модели, построенной в 2020г., с учетом новых данных ГИС, бурения, исследований; Систематизация информации, необходимой для 3D моделирования.

    - Подготовка сценариев разработки и расчет показателей на гидродинамических моделей с применением разных технологий включая бурение вертикальных, горизонтальных скважин и бокового бурения.

    - Концептуальный проект обустройства и расчет показателей с учетом наземной инфраструктуры – упрощенная интегрированная модель. Подготовка данных (перечня оборудования) для расчета экономической модели.

    - Подготовка рейтинга технологий на базе технико-экономического анализа и геомеханической модели

- Краткий перечень сервисных услуг и состав работ, выполняемых консультантом:

  - Средневилюйское месторождение:

    - Построение 3D геомеханической модели Средневилюйского месторождения (расчеты кубов механических свойств, горного и пластового давления, горизонтальных напряжений) для пластов T-III, T-II и P2-II на базе геологической и динамической моделей, а также с привлечением информации по бурению, геолого-геофизическим и промысловым исследованиям. На основании результатов 3D геомеханического моделирования провести расчеты устойчивости ствола и разработать рекомендации по оптимизации бурения боковых стволов и новых скважин (плотность бурового раствора, пределы по давлениям поглощений, оптимизация конструкции и траектории).

    - Подготовка типовых кривых подъёма и транспортировки для многофазных систем (газ, жидкий конденсат, вода, метанол) и для широкого диапазона температур, давлений, дебитов (для использования при расчете потоков наземных сетей Мастахского и Cредневилюйского месторождения).

    - Подготовка полной модели текущей системы сбора Средневилюйского месторождения от устья скважин до УКПГ с учетом рельефа, диаметров шлейфов, давлений и температур на устье, на входе в УКПГ, в системе сбора, и объемов прокачки.

    - Калибровка моделей обустройства с учетом сезонных колебаний температур для пиковых (зимних) и минимальных (летних) нагрузок.

    - Подготовка упрощенных геолого-динамически моделей юрских (J1-I J1-II, J3-I, J3-II с проведением адаптации к ранее проведенным испытаниям) и провести оперативную оценку потенциала добычи возвратным фондом.

  - Мастахское месторождение

    - Подготовить базу данных Мастахского месторождения в ResView.

    - Актуализация геологических моделей Мастахского месторождения для пластов P2-Iа P2-II и T1-IVв T1-IVб и построение геологических моделей пропущенных пластов Мастахского месторождения (пласт P2-Iб и T1-IVа) на базе новой сейсмогеологической модели с учетом запасов месторождения за пределами ЛУ.

    - Актуализация и построение гидродинамических моделей на базе новых геологических моделей Мастахского месторождения для основных пластов - Р2-Ia P2-II и T1-IVб T1-IVв.

    - Провести поскважинную адаптацию к истории разработки и оценить запасы, вовлеченные в разработку основных пластов Мастахского месторождения (P2-Iа P2-II и T1-IVв, T1-IVб). Подготовить сценарии развития включая ввод ликвидированных скважин в разработку и бурение боковых стволов, бурение новых скважин. Провести анализ чувствительности профиля добычи к геологическим запасам и другим параметрам моделей.

    - Подготовить гидродинамические модели пропущенных двух пластов P2-Iб T1-IVа не числящихся на балансе Мастахского месторождения. Подготовить сценарий разработки с учетом бурения боковых стволов и ввода скважин из ликвидированного фонда. Провести анализ чувствительности к запасам и другим параметрам.

    - Построить 3D геомеханическую модель Мастахского месторождения (расчеты кубов механических свойств, горного и пластового давления, горизонтальных напряжений) для пластов P2-Iа, P2-Iб, P2-II, T1-IVв, T1-IVб и T1-IVа на базе геологической и динамической моделей, а также привлекая информацию по бурению, геолого-геофизическим и промысловым исследованиям. На основании результатов 3D геомеханического моделирования провести расчеты устойчивости ствола и разработать рекомендации по оптимизации бурения боковых стволов и новых скважин (плотность бурового раствора, пределы по давлениям поглощений, оптимизация конструкции и траектории).

    - Провести упрощенную оценку наличия извлекаемых запасов для выработанных объектах (T1-X, T1-Xa, J1-I, J1-II) Мастахского месторождения на геологодинамических моделях с учетом исторических отборов.

    - Рассчитать прогнозные показатели добычи Мастахского месторождения с учетом выбранных технологических решений для каждого пласта на гидродинамических моделях.

    - Подготовить упрощенную модель сети сбора Мастахского месторождения для расчета прогнозных показателей для трех детерминированных сценариев разработки для каждого основного объекта разработки (пессимистичный, базовый, максимальный).

    - Построение интегрированной модели и расчёт прогноза добычи с учетом инфраструктуры для выбранных сценариев разработки.

    - Подготовка упрощенной концептуальной интегрированной модели наземного обустройства Мастахского месторождения для ключевых сценариев разработки с кратким перечнем необходимого оборудования для передачи для экономического моделирования.

  - Толонское месторождение:

    - Актуализировать геологическую и гидродинамическую модель пласта T1-IVв на базе ранее подготовленной модели и новой сейсмогеологической модели, где произошли существенные изменения запасов.

    - Актуализация гидродинамических моделей всех пластов T1-IVв, P2-Iа, P2-II, T1-X, T1-III, T1-IIб, T1-IIа с учетом результатов испытаний – адаптация модели под проведенные испытания и передача моделей для проведения прогнозных расчетов.

    - Построить 3D геомеханическую модель Толонского месторождения (расчеты кубов механических свойств, горного и пластового давления, горизонтальных напряжений) для пластов P2-Iа, P2-II, T1-IVв, T1-X, T1-III, T1-IIб, T1-IIа на базе геологической и динамической моделей, а также привлекая информацию по бурению, геолого-геофизическим и промысловым исследованиям и ранее построенную 1D геомеханическую модель. На основании результатов 3D геомеханического моделирования провести расчеты устойчивости ствола и разработать рекомендации по оптимизации бурения боковых стволов и новых скважин (плотность бурового раствора, пределы по давлениям поглощений, оптимизация конструкции и траектории).

- Краткий перечень исходных данных:

- Сейсмогеологическая модель с поверхностями

- Петрофизические данные

- Специальные исследования ГИС (имиджеры, кросс-дипольная акустика, ориентированная кавернометрия)

- Данные бурения (отчеты о строительстве, сводки по растворам, ГТИ, результаты тестов на приемистость, шламограмма, механический каротаж)

- Данные по добыче, испытаниям, замерам давления и свойствам флюидов

- Актуальные композиционные PVT модели, подготовленные геологической службой и данные по исследованиям флюидов

- Проектная документация предыдущих лет и подсчёты запасов

- Геологическая модель Средневилюйского месторождения 2020 года основных объектов разработки – нижний триас T-IIa T-IIb и T-III в формате RMS для использования при построении гидродинамической модели

- Геологические модели Средевилюйского месторождения объектов, не введенных в разработку, подготовленных в рамках подсчета запасов 2014г (TI-I, TI-Iа, верхней перми - P2-I, нижней юры - JI-I, JI-II, верхней юры - J3-I, J3-II в формате RMS)

- Геологические модели Толонского месторождения, подготовленные в рамках подсчета запасов в 2018 году в формате RMS

- Гидродинамические модели Толонского месторождения 2020 года всех объектов разработки, подготовленные в рамках проекта пробной эксплуатации

- Геологические и гидродинамические модели Мастахского месторождения подготовленные в рамках дополнения к технологической схеме 2015 года.

- Информация по керновым лабораторным исследованиям

- Данные по скважинам включая: диаметры, глубина спуска НКТ, обсадных колонн, инклинометрия, MD перфораций, данные о штуцерах/диафрагмах скважин (D проходного сечения на max открытии), скважинное оборудование, технологические режимы скважин, отчеты по замерной добыче

- Данные по геомеханнике (отдельный список)

- Информация по наземной сети сбора:

- Технологическая схема НС, типовая обвязка куста, принципиальные схемы подключения линий, шлейфов, лупингов

- Длина, диаметр, шероховатость участков трубопроводов, шлейфов, перепады высот в узловых точках, температура грунта

- База данных наличия наземного оборудования (замерные устройства, положение задвижек, пункты подогрева продукции, ввода ингибитора, основные характеристики сепараторов первичной и углубленной газоочистки, штуцера перед кустовым газосборным пунктом, обратные клапаны и т.д.)

- Замеры давлений в линии, температуры в узловых точках или данные по Руст и Рвх. в УКПГ и линии сбора

- Ограничения на ЦПС/терминале, максимальное линейное давление, максимальная скорость течения газа в трубопроводах, ограничения компрессора по Р мин. Всасывания.

- Требования к моделям:

- Построение геологических моделей всех объектов Мастахского месторождения и консультации при построении геологической модели одного пермского пласта Средневилюйского месторождения.

- Геологические модели необходимо строить на базе поверхностей выбранных объектов сейсмогеологической модели и на базе доступных обработанных данных ГИС по скважинам.

- Геологическую модель пласта T1-IVв, по возможности объединить в единую геологическую модель для двух месторождений и подготовить используя единую методику и подходы при построении.

Запасы, полученные при построении единой сейсмогеологической модели, использовать только в качестве индикативных, так как расчет проводился используя средние свойства по всей площади включая толщины. Необходимо провести подсчет запасов по данным объектам независимо от предыдущих оценок и привести соответствующее обоснование.

- Необходимо провести анализ чувствительности всех параметров к запасам и подготовить для каждого пласта модели со средними, оптимистичными и пессимистичными значениями.

- Геологические модели готовит исполнитель самостоятельно в соответствии с отраслевыми требованиям.

- Необходимо регулярно (не реже 1 раза в 2 недели) представлять все промежуточные результаты заказчику для оперативного согласования и совместного решения текущих задач и вопросов.

- Также сервисный договор подразумевает ограниченные консультативные работы с перспективными площадями, где необходимо проводить количественные оценки запасов в зависимости от результатов конкурсов по приобретению участков ПАО ЯТЭК для поиска месторождений УВ.

- Все модели, кроме юрских пластов, должны быть композиционными и учитывать выпадение жидкой конденсатной фракции.

- При адаптации моделей применить, совместно с геологической службой, максимально жесткие критериям к адаптации к истории разработки.

- Скорректировать объемы запасов, вовлеченных в разработку по итогам адаптации.

- Кроме истории разработки, при настройке и проверке качества моделей, необходимо использовать данные испытаний скважин. Также при прогнозе необходимо учесть сезонные колебания в потребности газа в соответствии с историческими данным, для корректного расчета пиковой нагрузки в зимний период.

- Совместно с геологической службой подготовить рекомендательный план по доизучению месторождений с целью снижения неопределенностей и рисков.

- Для объектов с средними и низкими фильтрационными свойствами, к которым относится пласт T-IVв, подготовить рейтинг технологий на базе технико-экономического анализа.

- Подготовить базовые экономические критерии для применения при разработки включая минимальный начальный дебит и минимальные дренируемые запасы и т.п.

- Каркас геомеханической модели должен быть построен на базе сетки ГДМ с необходимой разрешающей способностью.

- Детализация модели должна учитывать особенности геологического разреза и задачи геомеханической модели. Куб пластовых давлений должен быть откалиброван в соответствии с данными испытаний и буровыми событиями. Для интервалов с измененным пластовым давлением вследствие добычи или закачки, эти изменения должны быть учтены в расчете. Моделирование кубов упруго-прочностных параметров должно учитывать геологическую модель, скважинные данные, результаты сейсмической инверсии (при наличии). Расчет напряжений должен быть откалиброван по данным о величине и ориентации главных напряжений в опорных скважинах. Расчет напряжений выполняется численными методами (например, метод конечных элементов), при этом должна быть построена вмещающая среда, для исключения граничных эффектов по краям модели либо сектора. Расчеты устойчивости должны быть заверены в точках опорных скважин, то есть должны соответствовать событиям фактического бурения.

- Прогнозные расчеты устойчивости выполняются для типовых траекторий боковых стволов и новых скважин, предложенных на основании результатов геолого-гидродинамического моделирования.

- Расчёты устойчивости стенок скважин являются основой для планирования и оптимизации траектории, конструкции скважин, параметров бурового раствора, процедур бурения и заканчивания скважин.

- Ожидаемые результаты:

  - Актуальная трёхмерная геологическая, гидродинамическая, геомеханическая и интегрированная модели месторождений ПАО ЯТЭК.

- Перечень технической документации и информации, передаваемой _____________________________ в ПАО «ЯТЭК»:

  - Геологическая модель месторождений ПАО «ЯТЭК», выполненная в программном комплексе ____ на электронном носителе 1 экз. для каждого месторождения;

  - Гидродинамическая модель месторождений ПАО «ЯТЭК», выполненная в программном комплексе ____ на электронном носителе 1 экз. для каждого месторождения;

  - Отчет по теме, включающий: текстовую часть, табличные и графические приложения на бумажном носителе 3 экз. на электронном носителе 1 экз. для каждого месторождения.

- Порядок проведения приемочных испытаний:

  - Работа выполняется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.

  - При завершении каждого этапа работ ______________________________ предоставляет в ПАО «ЯТЭК» текстовый, табличный, графический, презентационный материал согласно требованиям к результатам выполнения задач.

Главный специалист по геологическому

и гидродинамическому моделированию 						Д.А. Иванов

Приложение №2

к договору «__» от ___________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнение научно-исследовательских работ по анализу

применения геологических, гидродинамических, геомеханических и интегрированных моделей месторождений ПАО ЯТЭК

| №п/п этапы | Наименование этапа | Сроки выполнения | Сметная стоимость этапа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель наземной системы сбора продукции Средневилюйского месторождения; База данных Мастахского месторождения в ResView | с момента подписания договора до 15 марта 2021 |  |
| 2 | Калибровка модели наземной системы сбора Средневилюйского месторождения Передача модели системы сбора для построения интегрированной модели Средневилюйского месторождения для действующего фонда и проведение предварительных настроек и тестовых расчетов Построение геологической модели пермского пласта Средневилюйского месторождения. Упрощенная гидродинамическая модель юрских отложений Cредневилюйского месторождений. Прогноз показателей. Актуализация геологической модели пластов P2-Iа, P2-II и T1-IVв, T1-IVб Мастахского месторождения. Создание базы данных Толонского месторождения | До 15 апреля 2021 г. |  |
| 3 | Гидродинамическая модель пластов P2-Iа, P2-II и T1-IVв, T1-IVб Мастахского месторождения и прогноз показателей Геологическая и гидродинамическая модель пластов P2-Iб и T1-IVа Мастахского месторождения и прогноз показателей. Оценка наличия извлекаемых запасов в пластах T1-X T1-Xa и J1-I J1-II Мастахского Актуализация гидродинамических моделей Толонского месторождения всех объектов Подготовка презентационных материалов для руководства и совета директоров в конце июня 2021 года 3D геомеханическая модель Толонского месторождения | До 15 августа 2021 г. |  |
| 4 | 3D геомеханические модели Средневилюйского и Мастахского месторождений Интегральная модель Мастахского месторождения расчет прогнозных показателей и подготовка необходимых данных для экономической оценки сценариев Актуализация гидродинамических модели Толонского месторождения всех объектов разработки | До 31 ноября 2021 г. |  |

*Консультационные услуги по совместным работам предоставляются на весь период до завершения финального этапа

| Генеральный директор ПАО «ЯТЭК»__________А.В. Коробов | От Исполнителя |
| --- | --- |