ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11.02.2020г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Операторная СВ-1 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2002г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Цоколь здания из арбалита: штукатурка потрескалась, местами осыпалась |  |
| 2 | Отсутствуют водосточные трубы (вода течет по стенам во внутрь здания и по цоколю) |  |
| 3 | Требуется ремонт и окраска стен в во всех помещениях, замена линолеума в помещении операторов, замена входной двери |  |
| 4 | Требуется ремонт штукатурки и окраска стен в слесарной мастерской |  |
| 5 | Отсутствует душевая комната |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт штукатурки наружного цоколя | М2 | 105,6 |  |
| 2 | Монтаж водосточных труб с соединительными деталями | М.п. | 112 |  |
| 3 | Замена наружного дверного блока с двойным полотном | шт | 1 | 1,8х2,1(м) |
|  | Слесарная |  |  |  |
| 4 | Ремонт бетонных полов в слесарной мастерской (сплошная заливка по сетке диам.5мм,бетон толщ.50мм) | М2 | 39,1 |  |
|  | Ремонт штукатурки стен в слесарной мастерской (сплошная перетирка) | М2 | 56,88 |  |
|  | Окраска стен в слесарной мастерской водо-дисперсионными акриловыми составами по штукатурке | м2 | 56,88 |  |
|  | Окраска регистров масляными красками | шт | 2 | диам.219мм – 18м |
|  | Окраска труб диам.50мм | М.п. | 28 |  |
|  | Душевая, туалет, раздевалка |  |  |  |
|  | Демонтаж металлических регистров отопления в душевой и раздевалке | шт | 2 | lобщ=3 м х 3 нитки из трубы 159 мм |
|  | Монтаж биметаллических радиаторов | шт | 2 | 4 секции в душевой, 7секций в раздевалке |
|  | Прокладка труб отопления к радиаторам | м.п. | 6 | Металлопластик диам. 20мм |
|  | Облицовка стен плиткой керамической | М2 | 25 | Туалет, душевая, раздевалка |
|  | Устройство полов из керамической плитки | М2 | 5,2 |  |
|  | Обшивка потолка панелями пластиковыми по металлическому каркасу с его устройством | м2 | 7,2 |  |
|  | Окраска стен акриловыми красками с расчисткой старой краски и подготовкой поверхностей стен | М2 | 21,96 |  |
|  | Масляная окраска регистров и труб отопления в туалете | шт | 2 | Диам.159мм -4,8м.п. диам.50мм -6 м.п. |
|  | Масляная окраска дверных заполнений | шт | 4 | 0,7х2,1м |
|  | Монтаж поддона в душевой | шт | 1 | Поддон 08,*0,8 |
|  | Монтаж смесителя в душевой | шт | 1 |  |
|  | Монтаж электрического водонагревателя | шт | 1 | водонагреватель электрический 50 литров |
|  | Прокладка водопроводных труб пластиковых | м.п. | 17 | С пробивкой отверстий в стенах кирпичных, труба металлопластиковая диаметр 20 мм. |
|  | Прокладка канализационной трубы диам.50мм | М.п. | 2,5 | Из душевой в систему канализации в туалете |
|  | Замена унитаза | шт | 1 |  |
|  | Замена канализационной трубы с утеплением и прокладкой греющего кабеля | М.п. | 5 | С разработкой грунта 0,5м3, труба -полипропилен диам.150мм |
|  | Монтаж светильников в душевой. | шт | 2 |  |
|  | Операторная, комната приема пищи, коридор, кабинет, раздевалка |  |  |  |
|  | Пробивка отверстий в стене сендвич -панелей диам.120мм | шт | 1 |  |
|  | Монтаж воздуховодов диам.120 | м | 4 |  |
|  | Монтаж вытяжки козырькового типа | шт | 1 |  |
|  | Устройство полов из нескользящей плитки в тамбурах | М2 | 7,0 |  |
|  | Окраска стен акриловыми красками с расчисткой старой краски и подготовкой поверхностей стен в тамбурах | М2 | 33,9 |  |
|  | Масляная окраска дверных заполнений | шт | 10 | 0,8х2,1м – 3шт |
|  | Масляная окраска регистров и труб в тамбуре и коридоре | шт | 3 | Ø159мм- 7м Ø273мм-6м Ø50мм -10м |
|  | Ремонт штукатурки стен (за регистрами отопления) | М2 | 17,6 |  |
|  | Окраска стен акриловыми красками | М2 | 302,82 |  |
|  | Окраска оконных заполнений | шт | 10 | 1,2х1,2м |
|  | Окраска регистров из трубы диам.108мм | шт | 6 | 3м х 4тр.-2шт 1,5м х 4тр -1шт. 10м х 6тр.-2шт 4,5м х 6тр.-1шт |
|  | Окраска труб отопления диам.50мм | М.п. | 72,0 |  |
|  | Замена линолеума на антистатический | М2 | 40,7 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: