ПАО «Якутская топливно-энергетическая

компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.02.2020г. |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | УКПГ-1 (слесарная) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Начальник ЦД Шеин С.В. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1986г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Полы бетонные с выбоинами |  |
| 2 | Вентиляция отсутствует |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перетирка штукатурки стен | М2 | 49,91 |  |
| 2 | Ремонт бетонных полов – сплошная заливка по сетке Вр5.толщ.50мм | М2 | 29,6 | Слесарная 26,6м2+ коридор 3,0 м2 |
| 3 | Устройство полов из плитки | М2 | 3,0 |  |
| 4 | Окраска стен красками на водной основе | М2 | 49,91 |  |
| 5 | Масляная окраска регистров из труб диам.108мм | м.п. | 15 |  |
| 6 | Масляная окраска труб диам.50мм | М.п. | 24 |  |
| 7 | Масляная окраска труб диам.300мм | М.п. | 2,5 |  |
| 8 | Устройство воздуховодов из трубы диам.120мм | М.п. | 10 |  |
| 9 | Установка вытяжки козырькового типа из нержавеющей стали типа Lex S 500 IX | Шт. | 1 |  |
| 10 | Замена наружной двери на металлическую утепленную | шт | 1 | 0,8х2,1м |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

| Подписи комиссии*: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: