Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Квартира Мичурина д.9, кв.4 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Кровля пристройки протекает, требуется замена. |  |
| 2 | Стены и потолки требуют ремонта. |  |
| 3 | Крыльцо поломано требуется ремонт |  |
| 4 | Линолеум на полах порван |  |
| 5 | Завалинки требуют ремонта с засыпкой утеплителя. |  |
| 6 | Дверь входная в здание поломана, закрывается не герметично. |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание каркасно-щитовое одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов | м2 | 67,62 |  |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из доски до 50мм | м2 | 33,81 |  |
| 3 | Устройство кровли из профилированного листа | м2 | 67,62 |  |
| 4 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля | м2 | 11,88 | смена 6шт листов |
| 5 | Разборка подшивки потолка из ДВП | м2 | 5,04 |  |
| 6 | Подшивка потолка из ДВП | м2 | 5,04 |  |
| 7 | Ремонт стен облицованных ДВП до 5м2 | м2 | 2,0 | смена 1 лист |
| 8 | Разборка крылец деревянных с ограждением | м2 | 4,4 |  |
| 9 | Устройство крылец деревянных с ограждением | м2 | 4,4 |  |
| 10 | Смена дверного блока входного в здание утепленного | шт. | 1 | ДГН09-металлическая |
| 11 | Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей известковой краской с расчисткой старой краски более 35% потолков | м2 | 55,33 |  |
| 12 | Улучшенная я масляная окраска потолка с расчисткой старой краски до 10% за 2 раза | м2 | 8,12 |  |
| 13 | Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей известковой краской с расчисткой старой краски более 35% стен | м2 | 18,9 |  |
| 14 | Улучшенная масляная окраска стен с за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 49,08 |  |
| 15 | Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 7,405 | 1,1*1,4 -2шт, 1,35*1-1шт, 1,5*1,5 -1шт, 0,5*1,45 -1шт |
| 16 | Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 11,2 | 2,0*0,8 -7шт |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных регистров и труб отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 22,7 |  |
| 18 | Смена обоев улучшенного качества | м2 | 112,02 |  |
| 19 | Смена линолеума | м2 | 9,8 |  |
| 20 | Смена плинтусов на пластиковые | м.п. | 12 |  |
| 21 | Ремонт завалинки с заменой обшивки из досок до 20% и досыпкой утеплителя | м2 | 13,2 | опилки 4,4м3 |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Церковь, церковный дом |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
|  | Церковь |  |
| 1 | Кровля протекает, требуется замена. |  |
| 2 | В помещении холодно необходимо утепление здания и цоколя путем обшивки профлистом (цвет под дерево) с прокладкой утеплителя. |  |
| 3 | Дверь входная в здание и дверь запасного выхода рассохлись, плохо закрываются, требуется ремонт и утепление. |  |
| 4 | Обшивка наружного цоколя пришла в негодность, утеплитель (опилки) просел. |  |
| 5 | Деревянные оконные блоки перекосились, рассохлись, появились щели, требуется замена. |  |
| 6 | Водосточные трубы требуют ремонта, поломаны |  |
| 7 | При разжигании угля возникает сильная задымленность, требуется установка вытяжного устройства |  |
|  | Церковный дом |  |
| 1 | Наружные дверные блоки рассохлись, закрываются не герметично, требуется замена |  |
| 2 | Штукатурка на стенах и потолках потрескалась. |  |
| 3 | Требуется устройство ставень на окна для защиты от взлома. |  |
| 4 | Не герметично закрыты окна – отсутствие оконных приборов |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Церковь. Здание брусовое обшитое тесом |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из металлических листов | м2 | 147,7 |  |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами из доски до 50мм | м2 | 73,85 |  |
| 3 | Устройство кровли из металлочерепицы с устройством сплошной обрешетки | м2 | 147,7 | бордовый |
| 4 | Утепление наружных завалин добавление утеплителя (опилки) | м2 | 88,58 | опилки 11 м3 |
| 5 | Замена оконных блоков деревянных на блоки ПВХ | м2/шт | 20,1/13 | замеры по факту |
| 6 | Обшивка наружных стен стеновым стальным профлистом по деревянной обрешетке с утеплением стен изовером толщ.10 см, прокладкой 2-х слоев изоспана с устройством наружных оконных откосов | м2 | 146,58 | цвет - дерева |
| 7 | Обшивка завалинки профлистом стальным по деревянной обрешетке | м2 | 96,98 | цвет - дерева |
| 8 | Утепление дверей с обивкой дермантином по войлоку | м2 | 6,8 | 3 двери |
| 9 | Ремонт дверных коробок со снятием полотен | м2 | 1,8 | 1дверь |
| 10 | Перенавеска водосточных труб с лестниц или подмостей | м.п. | 52 |  |
| 11 | Устройство приточно-вытяжного устройства | шт | 1 |  |
|  | Церковный дом |  |  |  |
| 10 | Смена дверного блока входного в здание утепленного металлического | шт./м2 | 2/3,6 | ДГН09 |
| 11 | Обшивка стен декоративными панелями МДФ по деревянному каркасу | м2 | 245,65 |  |
| 12 | Обшивка потолков пластиковыми декоративными панелями по деревянному каркасу | м2 | 82,6 |  |
| 13 | Установка потолочного плинтуса | м.п. | 98,7 |  |
| 14 | Отделка оконных и дверных откосов декоративными панелями | м2 | 5,88 | шириной 200мм |
| 15 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 109 |  |
| 16 | Установка оконных приборов | шт | 5 | ручки |
| 17 | Устройство ставень на окна | м2 | 12 | 6 шт окон |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)