| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер ПАО «ЯТЭК» |  | Технический директор ПАО «ЯТЭК» |
| ___________________ В.И. Санников |  | _________________ А.А. Черепанов |
| «_____» ________________2021 г. |  | «_____» ________________2021 г. |
| Директор по производству ПАО «ЯТЭК» |  |  |
| ___________________ А.Н. Баев |  |  |
| «_____» ________________2021 г. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью объектов ПАО «ЯТЭК» на Средневилюйском ГКМ

|  | Основание для производства работ | План капитальных вложений ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет контракта: | Строительство антенно-мачтовых сооружений на территории горного отвода Средневилюйского ГКМ, в т.ч.: - высотой 70 м – 1 шт. (АМС2) - высотой 40 м – 2 шт. (АМС1, АМС3) |
|  | Место выполнения работ | Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, Средневилюйское ГКМ |
|  | Заказчик | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК» |
|  | Подрядная организация (Подрядчик) | Подрядчик определяется по итогам проведения торгов. Допуск на объект подрядных организаций осуществляться в соответствии с требованиями ПЛ-22-32 «Положения о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах». |
|  | Пояснительная записка с характеристикой строительной площадки (земельного участка) и технико-экономическими показателями намечаемого объекта строительства | Назначение объекта строительства. Строительство антенно-мачтовых сооружения (АМС) для дальнейшего размещения операторами связи базовых станций. Характеристика площадки строительства. Климат района резко континентальный с ярко выраженными антициклональными условиями погоды, резкой сменой сезонов, высокой инсоляцией в летний период, жарким летом, очень морозной сухой безоблачной зимой в северной строительно-климатической зоне (СП 131.13330.2012, климатический подрайон IА). Вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли Sg составляет 1,0 кПа, (СП 20.13330.2016, II район, карта 1, табл. 10.1). Нормативное значение ветрового давления Wo составляет 0,23 кПа (СП 20.13330.2016, ветровой район I, карта 2, табл.11.1). Толщина стенки гололеда, превышаемая раз в 5 лет (для высоты 10 м), составляет не менее 3 мм (СП 20.13330.2016, I район, карта 3, таблица 12.1). Вечномерзлые породы (ВМТ) в пределах региона имеют практически сплошное распространение и слагают криолитозону до глубины 300-600 м. Кровля вечномерзлых грунтов установлена на глубинах 2,9-9,4 м. Вечномерзлые грунты в твердомерзлом состоянии. Пески имеют массивную криогенную текстуру, супеси как массивную, так и тонкослоистую. Температурный режим вечномерзлых грунтов стабилен и характеризуется высокими отрицательными значениями от минус 0,3 до минус 1,2°С. Удельное сопротивление грунта принять величиной 186-237 Ом*м. Географические координаты Наименование АМС; Широта площадки WGS 84; Долгота площадки WGS 84; Расположение относительно объектов ПАО «ЯТЭК». АМС1; 63.9230720014496; 122.615075013054; Территория сборного пункта левобережной части СВ ГКМ. АМС2; 63.924731001436; 122.709386013058; Площадка скважины №38 СВ ГКМ. АМС3; 63.8916610057578; 122.592908994776; Площадка скважины №5 СВ ГКМ. Основные технико-экономические показатели Наименование показателя; Наименование АМС проекту 7592 ТМ-Т1. АО-40 (АМС1); АО-70 (АМС2); АО-40 (АМС3). Высота опоры, м; 40; 70; 40. Количество и характеристика свай, не менее; Свая С35.10-2, 8 шт.; Свая С35.10-2, 8 шт.; Свая С35.10-2, 8 шт.. Кол-во секций; 4; 7; 4. Кол-во кронштейнов для подъема оборудования; 1; 1; 1. Кол-во площадок обслуживания оборудования; 1; 2; 1. Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014; КС-2; КС-2; КС-2. Конструктивные решения: Строительство АМС вести по типовому проекту 7592 ТМ-Т1 «Антенные опоры для радиорелейных линий связи высотой 30-80 м» по варианту с применением для поясных и других элементов ствола опоры низколегированной стали (сталь класса С 46/38 марки 14Г2 по ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной прочности. Общие технические условия»). Монтаж АМС производить на свайных фундаментах. Сваи принять по серии 3.407.9-146 «Унифицированные конструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ 35-500 кВ». Количество свай на каждую АМС принять не менее 8 шт., типоразмер С35.10-2. Дневную маркировку выполнить согласно требованиям Федеральных авиационных правил "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов" (далее ФАП), утвержденных приказом Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 года N 119. На АМС высотой 70 м предусмотреть дополнительную площадку обслуживания для элементов светоограждения согласно требованиям ФАП. Контур заземления АМС выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СО 153-34.21.122-2003 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». Конструкцию заземления принять из комбинированных заземлителей по серии 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20 и 35 кВ» как для металлических опор высотой более 40 м. |
|  | Основные виды работ строительно-монтажных работ. | - Установка свай. - Монтаж АМС в составе: - Секции. - Лестницы и поворотные площадки. - Промежуточные площадки отдыха. - Площадки обслуживания оборудования. - Ограждения, трапы. - Кронштейны для подъема оборудования. - Молниеприемники. - Устройство контура заземления АМС. |
|  | Экологические требования по охране окружающей среды | Согласно требованиям природоохранного законодательства. |
|  | Порядок проведения работ, их последовательность, график производства работ и приемка работ | Перед началом производства работ подрядная организация направляет заказчику проект производства работ (ППР) и рабочую документацию по устройству фундаментов на согласование. Приемка работ осуществляется согласно требованиям «Положения по организации контроля и приемке строительных, ремонтных работ на объектах ПАО «ЯТЭК» ПЛ-11-001. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок – 3 (три) года с момента (даты) утверждения Заказчиком Акта приемки выполненных по контракту работ приемочной комиссией. Гарантийный срок распространяется так же на поставляемые подрядчиком материалы и оборудование. |
| - 11 | Требования к результатам работ, их соответствию техническим регламентам и другим нормативным документам. | ### Работы должны выполняться с соблюдением требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений. ### Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, содержать в исправном состоянии ограждения. ### При производстве работ соблюдать требования СП 48.13330.2011 «Организация строительства», актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (приказ Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. № 781). ### Перед началом работ необходимо выполнить мероприятия по безопасной организации стройплощадки. Опасные зоны должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки. Высотные работы необходимо производить с соблюдением «Правил по охране труда при работе на высоте» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н). ### При производстве работ подрядная организация руководствуется требованиями СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85»; СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88»; СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*"; СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» и иными действующими нормативными документами в области строительства. После завершения работ подрядчик обязан передать Заказчику всю документацию, оформленную в процессе строительства в установленном порядке: журналы, акты, результаты испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, сертификаты завода-изготовителя на антенно-мачтовые сооружения, приказы и копии удостоверений на на руководителей и специалистов, исполнительные схемы и иные документы, связанные со строительством. Перечень исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику: - Общий журнал работ. - Журнал производства земляных работ. - Журнал забивки свай, сводная ведомость забивки свай. - Журнал по монтажу строительных конструкций. - Журнал сварочных работ. - Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений. - Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. - Акты освидетельствования скрытых работ с исполнительными геодезическими схемами. - Акты промежуточной приемки ответственных конструкций. - Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств (паспорт заземляющих устройств). - Иные документы, предусмотренные действующим законодательством, нормами и правилами. |

Согласовано:

| Директор КС | Е.С. Комаров |
| --- | --- |
| Директор по информационным технологиям | А.Н. Сингур |
| Главный механик | Д.С. Шестопалов |
| Главный энергетик | Д.А. Отавин |