УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «ЯТЭК-МТ»

______________С. В. Будко

«____»______________2021 г.

Техническое задание на закуп насосов ХМс и ЗИП к нему

Заказчик: Склад ГСМ ООО «ЯТЭК-МТ»

| № | Наименование товара | Маркировка | Технические параметры | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос ХМс (Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком) | ХМс 80/20К55А-11,0/2Е | - модель 2014г. ООО «Велснаб» - эл.двигатель 11 кВт.(взрывозащита) - перекачиваемая среда: светлые нефтепродукты - климатическое исполнение: ХЛ2 - соответствие ТУ 3630-001-84870893-2012 - подача: 80 м³/ час - напор: 20 м. - частота вращения: 2900-3000 об./мин. - двойное торцевое уплотнение с гидрозатвором - материал проточной части насоса: хромоникелевая сталь 12Х18Н10Т - габаритные и присоединительные размеры: Марка электронасоса; Размеры, мм. A; B; d; D1; D2; L*; L1; C; E; H1; K. ХМс 80/20К5-11/2; 330; 250; 350; 80; 65; 1000; 486; 180; 65; 182; 165. | шт. | 1 |
| 2 | Торцевое уплотнение на насос ХМс 80/20К55A-11,0/2Е | 2хᴓ028 ТУ 3630-001-84870893-2012 | - двойное ("тандем" / "спина к спине") торцовое уплотнение химстойкого исполнения с бачком гидрозатвора. - перекачиваема среда: светлые нефтепродукты - исполнение ХЛ2 - температура перекачиваемой жидкости: -40 до +40 град.С - материал изготовления вращающегося кольца: sic (карбид кремния) - материал неподвижного кольца: sic (карбид кремния) - материал вторичного уплотнения: химически стойкое EPDM/ FEP/ VITON - диаметр вала: 28мм. | шт. | 6 |
| 3 | Ремкомплект для насоса ХМс80 (Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком) |  | - комплект РТИ | шт | 1 |
| 4 | Ремкомплект для насоса ХМс25 (Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком) |  | - комплект РТИ | шт | 2 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- Оборудование должно поставляться новым.

- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;

- формуляр;

- паспорт;

- спецификация;

- комплектовочная ведомость;

- технические условия на производство изделия.

- Срок поставки в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км, 4Б строение 2.