Утверждаю:

Главный инженер ПАО «ЯТЭК»

__________________ В.И. Санников

«____»____________________ 2020 г.

Техническое задание на закуп комплектующих материалов Сименс для АСУ ТП СП - Левый берег и УКПГ-1.

| № | Наименование | Технические параметры | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер | SIMATIC S7-300, ЦПУ CPU 314 С ИНТЕРФЕЙСОМ MPI, ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ =24 В, 128 КБАЙТА РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ Производитель: Siemens Артикул: 6ES7314-1AG14-0AB0 | шт. | 2 |
| 2 | Интерфейсный модуль для базового блока | SIMATIC S7-300, IM 360, ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БАЗОВОГО БЛОКА: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 3 СТОЕК РАСШИРЕНИЯ С ИНТЕРФЕЙСНЫМИ МОДУЛЯМИ IM 361, ПОДДЕРЖКА K-ШИНЫ Производитель: Siemens Артикул: 6ES7360-3AA01-0AA0 | шт. | 2 |
| 3 | Коммуникационный процессор Ethernet | SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-300 К IND. ETHERNET ПО TCP/IP И UDP, MULTICAST, SEND/RECEIVE С И БЕЗ RFC1006, FETCH/ WRITE, S7-КОММУНИКАЦИИ (SERVER) PROFINET IO-DEVICE ВСТРОЕННЫЙ 2-ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР ERTEC BG ОБМЕН БЕЗ PG , 2 X РАЗЪЕМА RJ45 ДЛЯ 10/100 MBIT/S Производитель: Siemens Артикул: 6GK7343-1CX10-0XE0 | шт. | 2 |
| 4 | Коммуникационный процессор RS422/485 | SIMATIC S7-300, КОММУНИКАЦИОНЫЙ ПРОЦЕССОР CP341С ИНТЕРФЕЙСОМ RS422/485, ВКЛЮЧАЯ ПАКЕТ КОНФИГУРИРОВАНИЯ НА CD Производитель: Siemens Артикул: 6ES7341-1CH02-0AE0 | шт. | 2 |
| 5 | Модуль ввода дискретных сигналов | SIMATIC S7-300, SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВХОДА =24В (1 X 32 ВХОДА). Производитель: Siemens Артикул: 6ES7321-1BL00-0AA0 | шт. | 4 |
| 6 | Модуль вывода дискретных сигналов | SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 16 ВЫХОДОВ =24В/0.5A. Производитель: Siemens Артикул: 6ES7322-1BH01-0AA0 | шт. | 4 |

Страница 1 из 3

| 7 | Интерфейсный модуль расширения | SIMATIC S7-300, IM 361, ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СТОЙКИ РАСШИРЕНИЯ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БАЗОВОМУ БЛОКУ С IM360 ИЛИ ДРУГОЙ СТОЙКЕ РАСШИРЕНИЯ С IM 361, НЕОБХОДИМ БЛОК ПИТАНИЯ =24В, ПОДДЕРЖКА K-ШИНЫ Производитель: Siemens Артикул: 6ES7361-3CA01-0AA0 | шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Модуль аналогового ввода | SIMATIC S7-300, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 331, ОПТОИЗОЛИРОВАННЫЙ, 8 AI, РАЗРЕШЕНИЕ 13 БИТ, U/I/СОПРОТИВЛЕНИЕ/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / KTY, 66 МС ЦИКЛ МОДУЛЯ Производитель: Siemens Артикул: 6ES7331-1KF02-0AB0 | шт. | 15 |
| 9 | Профильная шина | SIMATIC S7-300, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА S7-300 ДЛИНОЙ 480MM Производитель: Siemens Артикул: 6ES7390-1AE80-0AA0 | шт. | 6 |
| 10 | Фронтальный соединитель на 40 конт. | SIMATIC S7-300, 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С КОНТАКТАМИ-ЗАЩЕЛКАМИ Производитель: Siemens Артикул: 6ES7392-1BM01-0AA0 | шт. | 22 |
| 11 | Фронтальный соединитель на 20 конт. | SIMATIC S7-300, 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С КОНТАКТАМИ-ЗАЩЕЛКАМИ Производитель: Siemens Артикул: 6ES7392-1BJ00-0AA0 | шт. | 16 |
| 12 | Шинный соединитель | SIMATIC S7-300, ЗАПАСНОЙ ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ Производитель: Siemens Артикул: 6ES7390-0AA00-0AA0 | шт. | 8 |
| 13 | Кабель IM360/361 | SIMATIC S7-300, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ IM 360/IM 361, ДЛИНА 1M Производитель: Siemens Артикул: 6ES7368-3BB01-0AA0 | шт. | 6 |
| 14 | Карта памяти | SIMATIC S7, МИКРОКАРТА ПАМЯТИ MMC ДЛЯ S7-300/C7/ET 200, 3.3 В NFLASH, 128 КБАЙТ Производитель: Siemens Артикул: 6ES7953-8LG31-0AA0 | шт. | 2 |

Страница 2 из 3

- Для совместимости закупаемого оборудования с оборудованием АСУ ТП, введенного в эксплуатацию у Заказчика, все позиции должны быть производства фирмы Siemens и строго соответствовать указанным заказным номерам. Если производитель прекратил выпуск указанного оборудования и заменил его другим оборудованием, то разрешается закупка замененного оборудования. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2020 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском или на английском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки 60 рабочих дней с момента заключения договора.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск Маганский тракт 2км д.2А, Центральный склад ПАО «ЯТЭК».

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий специалист АСУ ТП | Свинобоев В.А. |
| Согласовано: |  |
| Главный метролог | Васильев А.А. |

Страница 3 из 3