УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ПАО «ЯТЭК»

__________В.И. Санников

«___»____________ 2021 г.

Техническое задание

на поставку устройство для лазерной очистки F-Clean или его эквивалент

Лазерная установка F-Clean является интеллектуальной разработкой компании Pokkels. Для сборки должны использоваться только качественные комплектующие, лазерные излучатели производства компании ИРЭ-Полюс (IPG Photonics).

| № п/п | Заявка в 1С | ЦФО | Наименование и характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 06-11 | Наименование модели «Кейс» Параметры излучения: Максимальная средняя мощность: не менее 240 Вт Пиковая мощность: не менее 24 кВт Режим работы лазера: Импульсный Энергия импульса: не менее 2,5 мДж Длина волны излучения: точное значение в диапазоне 1060-1070 нм Частота повторения импульсов: диапазон не менее 10-1000 кГц Длительность импульса: точное значение в диапазоне 78-82 нс Время выключения излучения: не более 2 мкс Эксплуатационные характеристики: Максимальная скорость обработки: не менее 10 см²/с Длина оптоволоконного шланга от кейса к пистолету: не менее 4,5 м Система крепления пистолета на подвесе: Наличие Система визуальной помощи фокусировки: Наличие Режим визуализации зоны обработки: Наличие Световой диаметр объектива: не менее 38 мм Расположение объектива внутри корпуса для защиты от внешних механических повреждений: Наличие Единый управляющий кабель от кейса к пистолету: Наличие Дополнительная защита объектива от механического повреждения: Наличие Равномерное распределение интенсивности лазерного излучения в фокальной плоскости: Наличие Фокусное расстояние объектива, точное значение в диапазоне: 295-305 мм Коэффициент светопропускания объектива: не менее 97% Классы чистоты поверхностей всех оптических элементов согласно ГОСТ 11141-84: не более I Коэффициент отражения всех зеркальных элементов: не менее 99,5% Плоскостность всех зеркальных элементов при 633 нм: не более λ/8 Расположение объектива на корпусе пистолета: Симметричное Максимальная глубина абляции: не менее 75 мкм Датчик обратной связи оптического типа: Наличие Непрерывное измерение и отображение на дисплее, установленном на кейсе, следующих параметров: - Измеренное фотодиодом значение реальной выходной мощности лазерного излучения на оптическом выходе - Счетчик времени холостой работы - Счетчик времени излучения Постоянное измерение и автоматическая калибровка параметров лазерного излучения: Наличие Режим работы: Ручной Удобный ручной запуск процесса очистки в рукавицах: Наличие Ширина очистки: диапазон не менее 10-100 мм Дисплей на пистолете с одновременным отображением всех текущих параметров работы: Наличие Плавное изменение средней мощности излучения, энергии в импульсе и ширины линии очистки тремя независимыми регуляторами на пистолете: Наличие Монтажные крепления на пистолете, предназначенные для установки дополнительных устройств: Наличие Возможность запуска процесса очистки одной рукой: Наличие Универсальная рукоятка пистолета с возможностью запуска очистки левой или правой рукой: Наличие Материал кейса: Полипропилен Степень защиты закрытого кейса в транспортировочном состоянии и в условиях хранения: IP67 Способ фиксации крышки кейса к основанию: Полипропиленовые застежки с двухэтапным алгоритмом закрытия Уплотнения для обеспечения герметичности кейса в закрытом состоянии: Наличие Транспортировочные колеса и телескопическая ручка на кейсе: Наличие Габариты кейса: не более 750 х 520 х 330 мм Вес кейса: не более 65 кг Габариты пистолета: не более 400 х 190 х 65 мм Вес пистолета: не более 3 кг Потребляемая мощность: не более 1,5 кВт Параметры сети: ~220-240 B, 50 Гц Тип охлаждения: Воздушный Ресурс работы: 100 000 часов Гарантийный срок: 2 года Программное обеспечение: Комплект программного обеспечение состоящий из: приложения для компьютера, входящее в состав поставки, бесплатное официальное приложение производителя оборудования для iOS и Android в магазинах AppStore и Google Play Функции программного обеспечения: - Автоматическое соединение - Просмотр руководства пользователя - Настройка режимов очистки - Калибровка оборудования - Просмотр данных по использованию оборудования и режимах работы - Обновление прошивки - Защита от кражи - Новости и полезные советы - Связь со службой поддержки в приложении с возможностью решения всех вопросов в кратчайшие сроки - Возможность ограничения режимов работы - Возможность ограничения времени работы - Удаленное разрешение на работу В комплект поставки входит: Кейс в составе: Корпус кейса, состоящий из основания и крышки, соединенных между собой: 1 шт. Излучатель: 1 шт. Блоки питания и охлаждения: 1 компл. Пистолет в составе: Корпус: 1 шт. Оптическая система: 1 компл. Система управления: 1 компл. Шнур питания 220 В 1 шт. Очки защитные 4 шт. Дополнительные опции: Система автономной вытяжки и фильтрации: 1 комплект. Требования: - Бесконтактная очистка - без применения механического воздействия, способного повредить поверхность; - Высокая точность обработки - возможность обработки неровных поверхностей, труднодоступных мест и локальных участков; - Безопасная и чистая обработка - без использования химических реагентов. Отсутствуют побочные загрязнения в виде пыли, песка и подобного; - Удобство и компактность - благодаря невысокому весу и удобной конструкции с использованием должен справляться один человек; - Ресурс работы более 100 000 часов - при использовании по 8 часов 7 дней в неделю; - Не должен требовать расходных материалов и обладать низким потреблением электроэнергии; - Обучение – должно занимать не больше 2-х часов и не требовать особых навыков; - Какие типы загрязнений должен удалять лазер – нефтепродукты, ржавчину, окалины, адгезивные покрытия, гальванические покрытия, органические загрязнения, краску, резину и другие загрязнения. В дополнительной комплектации необходимо включить: все типы смазок и ЗИП, применяемых для данного оборудования, в объеме необходимого для замены при проведения ТО и ТР в течении 2-х лет эксплуатации. | шт. | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  | шт. | 1 |

- Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленными техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами применяемыми для товаров такого рода.

- Весь товар должен быть новым, не позднее 2020 года выпуска, ранее не находившимся в эксплуатации у Исполнителя и (или) третьих лиц, сертифицированным. Промышленного производства, вновь изготовленным, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации восстановленным, не заложен, не находиться под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений.

- На товаре не должно быть следов механического повреждения, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого товара.

Гарантийные обязательства

Исполнитель обязан предоставить заказчику гарантию производителя Товара на каждую единицу Товара. Предоставление гарантии производителя Товара Заказчику осуществляется вместе с Товаром.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к безопасности Товара

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными законодательством РФ. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке Товара

Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранению

Требования к поставке товара

Прием товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется Заказчиком на площадке ПАО «ЯТЭК» в пос.Кысыл-Сыр, Вилюйский улус, рес.Саха (Якутия) до подписания товарной накладной, товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи.

Поставка Товара сопровождается оригиналами следующих документов:

-товарная накладная (форма ТОРГ-12);

-счет-фактура установленной формы;

- оригинал сертификата происхождения груза;

- декларацию на товары в электронном виде в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выпуска таможенным органом экспортной декларации на товары.

Приемка товара (оборудования) осуществляется в соответствии с постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6.

Заказчик должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с техническим заданием в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения товара (оборудования). Обязанность по приемке товара (оборудования) у Заказчика возникает после поставки полного количества товара (оборудования), предусмотренного договором.

Заказчик вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества товара (оборудования) (осмотр, анализ, испытания, вскрытие составной (сборочной) продукции без нарушения ее целостности по функциональному назначению и т.д.), при необходимости, привлекая третьих лиц к проведению проверки.

В случае если техническим заданием, законодательством, подзаконными нормативными актами, обязательными нормами и правилами предусмотрен специальный порядок контроля качества товара (оборудования), Заказчик обязан применить установленный порядок, сохраняя право дополнительно использовать иные методы проверки комплектности и качества товара (оборудования).

Не допускается выборочная (частичная) проверка качества товара (оборудования) Заказчиком. Требуется проверка каждой единицы товара.

При отсутствии относящихся к товару (оборудованию) документов, предусмотренных пунктами договора, Заказчик приостанавливает приемку, принимает товар (оборудование) на ответственное хранение, направляет Исполнителю требование о представлении документов. Исполнитель обязан в установленный в требовании срок устранить выявленные нарушения, представив необходимые документы.

При обнаружении несоответствия товара (оборудования) условиям договора и технического задания о комплектности и/или о качестве товара Заказчик приостанавливает приемку не более чем на 10 дней и письменно уведомляет об этом Исполнителя. В уведомлении указывается причина приостановления приемки, дата, время и место возобновления приемки товара (оборудования). Подтверждением получения уведомления является отчет факса об отправке.

Исполнитель обязан в указанный в уведомлении срок обеспечить участие своего надлежаще уполномоченного представителя в дальнейшей проверке комплектности и качества товара и составлении акта. В случае неприбытия в установленный срок представителя Исполнителя или его отказа от участия в проверке комплектности и качества товара приемка продолжается без его участия с составлением одностороннего акта, который направляется Исполнителю в течение 10 дней с даты его подписания.

Течение срока проверки комплектности и качества товара прерывается на период приостановления проверки по причинам, предусмотренным пунктами договора.

Заказчик, в случае поставки некомплектного и/или некачественного товара, вправе отказаться от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования, а также воспользоваться иными правами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ.

Для реализации своих прав Заказчик направляет Исполнителю письменное требование, предусмотренное статьями 475, 480, 518, 519, 520 Гражданского кодекса РФ, в котором устанавливается срок, в течение которого недоброкачественный товар должен быть заменен или доукомплектован.

Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

Поставщик обязан вывезти товар (оборудование), принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Заказчика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара (оборудования) на ответственное хранение, подлежат возмещению Исполнителем в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Исполнитель.

Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

В случае, если Участник закупки предлагает аналог (эквивалент), он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемого Товара, сертификаты соответствия, паспорта и (или) иные документы, выданные в соответствии с действующим законодательством, свидетельствующие о соответствии Товара требованиям, установленным Заказчиком в Техническом задании.

Обучение персонала

Инструктаж персонала проводится по методике, разработанной Поставщиком и согласованной с Покупателем. Инструктаж проводится на территории Покупателя (ПАО «ЯТЭК» в пос. Кысыл-Сыр, Вилюйский улус, рес. Саха (Якутия)) в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приемки передачи оборудования Покупателем.

Документация

Товар должен быть укомплектован комплектом технической документации на русском языке на бумажном носителе в объеме:

- Паспорт на каждое наименование товара.

- Руководство по монтажу, пуско-наладке и эксплуатации на каждый узел.

- Товар должен соответствовать требованиям и иметь сертификат соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности машин и оборудования».

| Главный механик – начальник Службы ПАО «ЯТЭК» |  | Д.С. Шестопалов |
| --- | --- | --- |