Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Дизельная СП – левый берег |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Утепление стен для устройства слесарного помещения |  |
| 2 | Утепление ворот и дверей |  |
| 3 | Краска на трубах отопления выцвела |  |
| 4 | Требуется разборка деревянного пола |  |
| 5 | Устройство бетонного пола |  |
| 6 | Строительство помещения под котельную |  |

II. Ведомость объемов работ для устранения дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание металлическое одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянного пола | м2 | 18 |  |
| 2 | Ремонт ворот со снятием, утепление полотен | м2 | 7,5 | 2,5х3,0 м – 1 шт. |
| 3 | Ремонт калитки со снятием | м2 | 1,68 |  |
| 4 | Утепление ворот по периметру войлоком с обшивкой сталью оцинкованной | м2 | 3,3 |  |
| 5 | Зашивка ворот оцинкованным железом снаружи здания | м2 | 3,78 |  |
| 6 | Устройство бетонных полов толщ.100мм с армированием сеткой АII 10мм шагом 150х150 бетон М200 | м2 | 36 |  |
| 7 | Обшивка внутренних стен оцинкованным железом по металлическому каркасу с его устройством утеплением стен базальтовыми матами толщ.10 см | м2 | 60,0 |  |
| 8 | Обшивка внутренних потолков оцинкованным железом по металлическому каркасу с его устройством утеплением стен базальтовыми матами толщ.10 см | м2 | 36,0 |  |
| 9 | Масляная окраска регистров и труб отопления, стальных за 2 раза | м2 | 3,94 |  |
|  | Устройство котельной |  |  |  |
| 1 | Планировка площадки из песка в ручную гр. грунтов 2 | м2 | 4,0 |  |
| 2 | Устройство бетонного основания толщ.200 мм с армированием сеткой АII 10мм шаг 200х200мм с установкой закладных деталей | м2 | 4,0 | закладные детали 2кг– 6шт |
| 3 | Устройство металлического каркаса из уголка равнополочного 100х100мм | м.п | 35,0 |  |
| 4 | Обшивка каркаса профилированным листом с двух сторон, с прокладкой утеплителя базалит 100мм | м2 | 18,4 |  |
| 5 | Изготовление и установка дверного блока утепленного с установкой дверных приборов | м2 | 1,6 | 0,8х2,0 |
| 6 | Изготовление и установка панелей перекрытия из профлиста с 2х сторон с заполнением утеплителем | м2 | 5,32 |  |
| 7 | Установка блока оконного окрашенного масляной краской | м2 | 0,45 |  |
| 8 | Устройство разделки для прохода труб диаметром 76мм | шт | 2 |  |
| 9 | Прорезка отверстий под дымоходную и вентиляционные трубы с устройством примыкания диаметром 250мм | шт | 2 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Зам. начальника ЦДиПГиГК |  |  |  |  |  |  | И.А. Филиппов |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | П.А. Сидоршин |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |  |
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |

Согласовано: Советник Ген.директора ______________ Мухтаров Г.З.

Главный инженер             _________________ Ильиных А.В.