Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая                                                                   компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | ЦО. Административное здание ГПУ(общежитие на 92 чел.) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Шишигина О.Г. |
| Инвентарный номер объекта | №К0001217 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1999г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Обустройство кухни и помещения для приема пищи. |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения |  | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное двухэтажное - стены рубленые |  |  |  |  |
| 1 | Отделка и обустройство помещения кухни |  |  |  |  |
| 1.1 | Демонтаж оконных блоков ПВХ с подоконниками |  | м2/шт | 4,5/2 |  |
| 1.2 | Установка оконного блока ПВХ с подоконником |  | м2/шт | 2,25/1 | Ранее демонтированное |
| 1.3 | Заделка оконного проема доской с 2-х сторон с прокладкой утеплителя |  | м2 | 2,25 |  |
| 1.4 | Обшивка наружной стены профлистом |  | м2 | 2,25 | цвет-белый |
| 1.5 | Сплошное выравнивание штукатурки стен внутри здания по направляющим, полимерцементным раствором при толщине намета до 20мм |  | м2 | 19,97 |  |
| 1.6 | Обшивка потолка листами влагостойкого гипсокартона по металлическим направляющим |  | м2 | 13,44 |  |
| 1.7 | Обшивка стен листами влагостойкого гипсокартона по деревянному основанию |  | м2 | 13,92 |  |
| 1.8 | Огрунтовка и шпаклевка потолков и стен подготовка под окраску |  | м2 | 27,12 |  |
| 1.9 | Устройство гидроизоляции деревянного пола из полиэтиленовой пленки |  | м | 13,44 |  |
| 1.10 | Устройство цементной стяжки с армированием сеткой Вр 4мм шаг 200х200 М200 |  | м | 13,44 |  |
| 1.11 | Пробивка отверстия в наружной деревянной стене с обделкой наличником |  | шт. | 1 | 0,15х0,15(м)для залива воды |
| 1.12 | Пробивка отверстия в наружной деревянной стене |  | шт. | 1 | 0,15х0,15(м)для канализационной трубы |
| 1.13 | Пробивка отверстия в наружной деревянной стене |  | шт. | 1 | 0,2х0,2(м)для вытяжной трубы |
| 1.14 | Укладка канализационной трубы диам.100 -120мм металлической с теплоизоляцией 60мм |  | м.п. | 12 | изовер, изоспан |
| 1.15 | Укладка канализационной трубы диам.50мм пластиковой с переходным тройником 50х100 |  | м.п. | 15 |  |
| 1.16 | Облицовка стен плиткой глазурованной на высоту 1,8м |  | м2 | 27,36 |  |
| 1.17 | Устройство полов из керамической плитки (нескользящей) по бетонной стяжке с устройством плинтусов |  | м2 | 13,44 | ударопрочной, плинтус-23м.п. |
| 1.18 | Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза |  | м2 | 13,44 |  |
| 1.19 | Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза |  | м2 | 13,68 |  |
| 1.20 | Прокладка трубопровода холодной и горячей воды диам.15мм |  | м.п. | 10 |  |
| 1.21 | Установка вентилей диам.15мм |  | шт. | 4 |  |
| 1.22 | Копание канализационной ямы гр.2 |  | м3 | 16 |  |
| 1.23 | Укладка емкости в подготовленную яму |  | шт | 1 | поставка заказчика |
| 1.24 | Устройство крышек септиков (накат из бревен, изоляция изоспаном, утепление изовером 100мм, вторая изоляция изоспаном, обшивка доской т.25мм, с устройством продуха 0,2х 0,2(м)) |  | м2 | 5,0 |  |
| 1.25 | Установка двухсекционной мойки |  | шт | 1 |  |
| 1.26 | Установка смесителя с высоким изливом и встроенным гибким шлангом и сифоном |  | шт | 1 |  |
| 1.27 | Установка вытяжного устройства |  | шт | 1 |  |
| 1.28 | Установка бака д/воды 2м3 с насосной группой |  | шт | 1 |  |
| 1.29 | Установка металлических экранов на радиатор отопления |  | шт | 2 | размеры по месту |
| 2 | Отделка и обустройство комнат для приема пищи |  |  |  |  |
| 2.1 | Обшивка стен гипсокартоном по металлическим направляющим |  | м2 | 20,09 |  |
| 2.2 | Обшивка потолка гипсокартоном по металлическим направляющим |  | м2 | 51,84 | двухуровневый |
| 2.3 | Устройство покрытия полов из ламинированной доски на подложке |  | м2 | 51,84 |  |
| 2.4 | Устройство плинтуса |  | м.п. | 40,8 |  |
| 2.5 | Облицовка стен панелями МДФ с креплением на пристенный металлический каркас |  | м2 | 93,8 | цвет по согласованию |
| 2.6 | Установка межкомнатных дверей гладких, выполненных из неабсорбирующих материалов с установкой наличников |  | м2/шт | 3,36/2 |  |
| 2.7 | Масляная окраска радиаторов и труб отопления |  | м2 | 19,53 |  |
| 2.8 | Установка металлических экранов на радиаторы отопления |  | шт | 3 | размеры по месту |
| 2.9 | Установка умывальника д/рук с сифоном |  | шт | 1 |  |
| 2.10 | Установка смесителя |  | шт | 1 |  |
| 2.11 | Прокладка канализационной трубы диам.50мм |  | м.п. | 6 |  |
| 2.12 | Прокладка трубопровода холодной и горячей воды диам.15мм |  | м.п. | 10 |  |
| 2.13 | Установка вентилей |  | шт | 2 |  |
| 2.14 | Облицовка окон наличником |  | м.п. | 24,25 |  |
| 2.15 | Установка потолочных точечных светодиодных светильников |  | шт | 20 | закупка с дросселем подрядчиком |
| 2.16 | Монтаж ленты светодиодной |  | м.п. | 40 | закупка подрядчика |
| 2.17 | Водоэмульсионная окраска стен |  | М2 | 20,09 |  |
| 2.18 | Водоэмульсионная окраска потолков |  | М2 | 51,84 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |