Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Гостиница |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Заведующая общежитием Гаджиева Ц.Г. |
| Инвентарный номер объекта | К0002994 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1989г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходимо утепление здания и цоколя путем обшивки профлистом с прокладкой утеплителя. |  |
| 2 | Ступени крылец требуют ремонта с частичной заменой досок. |  |
| 3 | Бетонная отмостка с трещинами. |  |
| 4 | Обшивка цоколя здания пришла в негодность, утеплитель (опилки) просел. |  |
| 5 | Деревянные оконные блоки сгнили и перекосились не герметичны. |  |
| 6 | Дверные блоки (входные и внутренние) - пришли в негодность (поломаны) |  |
| 7 | Облицовочная плитка на стенах потрескалась, часть плитки отклеилась, поломана |  |
| 8 | Обои загрязнены и требуют замены |  |
| 9 | Краска на регистрах отопления потрескалась и выцвела. |  |
| 10 | Кровля из асбестоцементных листов потрескалась и протекает |  |
| 11 | Линолеум на полах порван |  |
| 12 | Забор вокруг здания покосился и поломан |  |
| 13 | Линолеум на полах в сауне протерся и порвался |  |
| 14 | Устройство ограждения здания из профлиста |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка кровли из асбестоцементных листов | м2 | 113,86 |  |
| 2 | Устройство кровель из профлиста с усилением обрешетки и устройством конька | м2 | 113,86 | цвет: бордовый |
| 3 | Устройство желобов подвесных | м | 5 |  |
| 4 | Обшивка наружных стен профлистом стальным по деревянной обрешетке с утеплением стен базальтовыми матами толщ.10 см, прокладкой 2-х слоев изоспана | м2 | 78,39 | бежевый, белый |
| 5 | Обшивка фронтона и карниза профлистом стальным по деревянной обрешетке | м2 | 18,1 |  |
| 6 | Разборка деревянного крыльца с поручнями | м2 | 5,6 |  |
| 7 | Устройство деревянного крыльца с площадкой | м2 | 5,6 | площадка 1,8х1,0 |
| 8 | Устройство деревянных поручней | м2 | 2,6 |  |
| 9 | Устройство козырька над входом из профилированного листа на окрашенный металлический каркас | м2 | 1,8 |  |
| 10 | Ремонт наружных завалин с добавлением 30% нового материала и досыпкой утеплителя (опилки) | м2 | 35,6 | опилки 4,2м3 |
| 11 | Обшивка завалинки профлистом стальным по деревянной обрешетке | м2 | 52,85 |  |
| 12 | Ремонт карниза с добавлением 30% новых досок | м2 | 10,0 |  |
| 13 | Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ | м2 | 10,58 | 1,5х1,15 5шт 1,5х1,3 1шт замеры перед закупкой |
| 14 | Отделка откосов снаружи здания с установкой водоотливов | м2 | 10,58 | Площадь оконных проемов |
| 15 | Облицовка откосов внутри здания пластиковыми панелями с установкой наличников | М2 м | 5,325 25 |  |
| 16 | Установка подоконных досок | м.п | 7,5 | шириной 400мм |
| 17 | Смена дверных блоков входных в здание утепленных | шт | 1 | ДГН09 (металлическая) |
| 18 | Смена дверных блоков межкомнатных | шт | 7 | ДГ09-6шт, 0,8х2,0-1шт |
| 25 | Установка дверных приборов замков | шт | 8 |  |
| 19 | Демонтаж дверного блока | шт | 1 | 0,9х2,1 |
| 20 | Установка дверного блока деревянного в холодный тамбур | шт | 1 | 0,8х2,1 |
| 21 | Облицовка дверных откосов пластиковыми панелями с установкой наличников | м2 | 5,88 | шириной 200мм |
| 22 | Устройство каркасной перегородки с обшивкой досками с двух сторон, прокладкой утеплителя 100 мм | м2 | 3,4 | тамбур |
| 23 | Обшивка стен фанерой толщ.6мм с прокладкой утеплителя базалит 100 мм и 2х слоев изоспана по деревянному основанию | м2 | 17,38 |  |
| 24 | Обшивка потолка фанерой толщ.6мм с прокладкой утеплителя базалит 100 мм и 2х слоев изоспана по деревянному основанию | м2 | 4,5 |  |
| 26 | Облицовка стен пластиковыми панелями в ванной и туалете на металлическом каркасе | м2 | 15 |  |
| 27 | Затирка швов стен облицованных глазурованной плиткой | м2 | 25,08 |  |
|  | Замена кафельной плитки 20смх30см | шт | 10 | Плитка в наличии |
| 28 | Водоэмульсионная окраска потолков с расчисткой до 35% | м2 | 58,1 |  |
| 29 | Смена обоев улучшенного качества | м2 | 204,52 |  |
| 30 | Покрытие пола линолеумом с установкой плинтусов | м2 | 12,42 | плинтус-20 |
| 31 | Смена плинтусов деревянных на пластиковые | м.п | 62,0 |  |
| 32 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза | м2 | 27,0 |  |
| 33 | Установка декоративных решеток на регистры | шт | 6 | замеры по месту |
| 34 | Улучшенная масляная окраска дверей с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 3,2 | Площадь проемов |
| 35 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 49,3 |  |
| 36 | Улучшенная масляная окраска полов и ступеней | м2 | 14,3 |  |
| 37 | Устройство бетонной отмостки с армированием толщ.100мм | м2 | 25,34 | АI-4мм шаг 150х150 |
| 38 | Демонтаж деревянного забора | м2 | 74 |  |
| 39 | Устройство ограждения из профлиста по металлическим столбам с устройством калитки | м | 40 | Высота 2 м |

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Начальник АХО |  |  |  |  |  |  | Ц.Г. Гаджиева |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | П.А. Сидоршин |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Инженер 1кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: Советник Ген. директора                                  Мухтаров Г.З.